Перечень учебных проектов по МДК.01.01 «Монтаж компонентов на несущие конструкции, проводов, кабелей и жгутов в блоках, приборах и различных видов электронной техники» для профессии 11.01.01 "Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов"

МДК.01.01 — это ключевой профессиональный модуль, где формируются основные практические навыки монтажника. Учебные проекты по нему должны быть максимально приближены к реальным производственным задачам, охватывать различные технологии и виды монтажа.

### Перечень учебных проектов по МДК.01.01 «Монтаж компонентов на несущие конструкции, проводов, кабелей и жгутов...»

#### Проект 1: "Мой первый монтажный узел: сборка стенда для тренировки"

- Тематика: Основы монтажа. Чтение простейших монтажных схем и чертежей.

- Цель: Сформировать первичные навыки организации рабочего места, использования ручного инструмента (кусачки, пассатижи, отвертки) и понимания конструкции монтажного узла.

- Задачи:

  - Изготовить несущую конструкцию (панель) из диэлектрического материала (гетинакс, оргстекло).

  - Разметить и установить на панель стандартные крепежные изделия (стойки, скобы, планки).

  - Согласно монтажной схеме, установить и закрепить на конструкции типовые элементы (монтажные лепестки, проходные изоляторы, малогабаритные реле, клеммники).

- Практический выход/Изделие: Готовый монтажный узел (стенд), соответствующий чертежу. Фотоотчет этапов сборки.

- Формируемые компетенции: Умение читать монтажные чертежи, навыки механического монтажа, организация рабочего места.

#### Проект 2: "Искусство жгута: изготовление разветвленного жгута проводов"

- Тематика: Технология изготовления кабельных жгутов. Маркировка проводов.

- Цель: Научиться изготавливать жгут проводов согласно технической документации с соблюдением требований к разметке, укладке и креплению.

- Задачи:

  - По схеме соединений разработать шаблон (кондуктор) для укладки жгута.

  - Подобрать провода нужного сечения и цвета изоляции.

  - Выполнить оконцевание проводов наконечниками (под пайку или обжим) и их маркировку.

  - Собрать провода в жгут с помощью бандажа (нитей, тесьмы) или других крепежных элементов (кабельные стяжки).

- Практический выход/Изделие: Готовый кабельный жгут, уложенный на кондукторе или снятый с него. Проверка на целостность цепи и правильность маркировки.

- Формируемые компетенции: Навык работы со схемами соединений, техника изготовления жгутов, оконцевание и маркировка проводов.

#### Проект 3: "Пайка "волной": монтаж платы с поверхностными компонентами (SMD)"

- Тематика: Групповые методы пайки. Монтаж компонентов для поверхностного монтажа (SMD).

- Цель: Освоить технологию подготовки и групповой пайки SMD-компонентов на печатную плату.

- Задачи:

  - Подготовка платы: нанесение паяльной пасты через трафарет.

  - Установка SMD-компонентов (резисторы, конденсаторы, микросхемы в корпусе SOIC) с помощью пинцета или вакуумного захвата.

  - Отработка технологии пайки в учебной печи конвекционного оплавления или с помощью термовоздушной паяльной станции (для проекта).

  - Визуальный контроль качества пайки под микроскопом.

- Практический выход/Изделие: Плата с установленными SMD-компонентами. Отчет с фотографиями до и после пайки, описанием дефектов (если есть).

- Формируемые компетенции: Навыки поверхностного монтажа, понимание технологии групповой пайки, контроль качества.

#### Проект 4: "Точность и аккуратность: ручной монтаж платы со смешанными компонентами"

- Тематика: Монтаж выводных компонентов (THT) и сложных SMD-компонентов (с мелким шагом выводов - QFP).

- Цель: Совместить технологии монтажа разных типов компонентов на одной плате.

- Задачи:

  - Подготовить печатную плату со смешанным монтажом (отверстия для THT и площадки для SMD).

  - Выполнить монтаж SMD-компонентов (паяльная паста + термовоздух).

  - Установить выводные компоненты (резонаторы, разъемы, крупные конденсаторы) и выполнить пайку волной припоя (на учебном стенде) или ручную пайку.

  - Провести механическую доработку (подрезка выводов, промывка от флюса).

- Практический выход/Изделие: Готовая функциональная плата (например, простой генератор или мигалка на MCU). Проверка на стенде.

- Формируемые компетенции: Комплексный навык монтажа смешанной сборки, понимание последовательности операций.

#### Проект 5: "Силовой монтаж: сборка и подключение блока питания"

- Тематика: Монтаж силовых цепей. Работа с проводами большого сечения, силовыми разъемами, теплоотводами.

- Цель: Освоить особенности монтажа, связанные с большими токами и тепловыми режимами.

- Задачи:

  - Собрать несущую конструкцию для силового трансформатора и плат регулятора.

  - Выполнить правильное оконцевание силовых проводов (обжим мощных наконечников).

  - Установить силовые компоненты (транзисторы, диодные сборки) на теплоотводы с использованием теплопроводящих прокладок и изоляционных шайб.

  - Собрать все компоненты в корпус, выполнить разводку силовых и сигнальных цепей с учетом их помехозащищенности.

- Практический выход/Изделие: Собранный и настроенный низковольтный блок питания. Проверка работы под нагрузкой.

- Формируемые компетенции: Навыки силового монтажа, монтаж на теплоотводы, понимание требований электробезопасности.

#### Проект 6: "Диагностика и ремонт: поиск и устранение неисправностей в смонтированном устройстве"

- Тематика: Контроль качества монтажа и диагностика неисправностей.

- Цель: Научиться использовать измерительные приборы (мультиметр, осциллограф) для поиска типовых монтажных дефектов.

- Задачи:

  - Преподаватель инжектирует в заранее собранное устройство типовые дефекты (холодная пайка, непропай, перемычка, обрыв дорожки).

  - Студент, используя принципиальную схему и измерительные приборы, должен локализовать и идентифицировать неисправность.

  - Выполнить ремонт (перепайка, удаление перемычки) и проверить работоспособность устройства.

- Практический выход/Изделие: Отчет с описанием дефекта, методики его поиска и проведенного ремонта.

- Формируемые компетенции: Навыки диагностики и ремонта, углубленное понимание связи качества монтажа с функционированием устройства.

#### Проект 7: "Монтаж высокочастотного тракта: коаксиальные кабели и разъемы"

- Тематика: Особенности монтажа ВЧ-устройств. Пайка коаксиальных разъемов.

- Цель: Понять важность сохранения волнового сопротивления и минимизации потерь в ВЧ-тракте.

- Задачи:

  - Освоить технику разделки коаксиального кабеля.

  - Правильно установить и припаять разъемы (например, типа SMA, BNC) к кабелю.

  - С помощью кабельного анализатора или ВЧ-генератора/осциллографа оценить качество монтажа (наличие отражений, обрыв, КЗ).

- Практический выход/Изделие: Комплект кабелей с разъемами. График или измерение КСВ (коэффициента стоячей волны) для оценки качества.

- Формируемые компетенции: Специализированные навыки монтажа ВЧ-компонентов, понимание требований к ВЧ-монтажу.

### Рекомендации по организации:

- Поэтапное усложнение: Проекты должны выстраиваться от простого (механика, жгуты) к сложному (смешанный монтаж, диагностика).

- Строгое соблюдение ТУ: Каждый проект должен выполняться по настоящей или адаптированной технической документации (чертеж, схема).

- Акцент на качестве: Обязателен этап контроля и сдачи готового изделия с составлением акта о соответствии или выявленных дефектах.

- Безопасность: Каждый проект должен начинаться с инструктажа по технике безопасности при работе с конкретным инструментом (паяльник, печь, обжимной инструмент).

Эти проекты сформируют у будущего монтажника целостное представление о профессии и дадут практические навыки, востребованные на современном производстве.