Перечень учебных проектов по МДК.01.02 «Сборка узлов, блоков и приборов различных видов электронной техники» для профессии 11.01.01 "Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов"

МДК.01.02 логически продолжает МДК.01.01 и фокусируется на сборке более сложных и законченных изделий — узлов, блоков и приборов. Здесь ключевыми становятся вопросы компоновки, взаимного соединения модулей, обеспечения механической прочности, тепловых режимов и электромагнитной совместимости (ЭМС).

#### Проект 1: "Сердце прибора: сборка и настройка системной платы управления"

- Тематика: Сборка сложного функционального узла. Взаимодействие различных компонентов на одной плате.

- Цель: Собрать и провести первичную проверку многофункциональной платы (например, на базе микроконтроллера с периферией).

- Задачи:

  - Получить комплект смонтированных плат (результат работы по МДК.01.01) или выполнить окончательный монтаж недостающих компонентов (разъемы, кнопки, индикаторы).

  - Установить плату в предназначенный для нее корпус или каркас, закрепить с помощью стоек и винтов.

  - Подключить питание и внешние устройства (кнопки, датчики) согласно схеме соединений узла.

  - Провести функциональный контроль с помощью тестовой программы (залитой в МК) или внешних измерительных приборов (проверить напряжения на ключевых точках).

- Практический выход/Изделие: Собранный и прошедший первичный контроль узел управления (системная плата в корпусе). Отчет с результатами измерений.

- Формируемые компетенции: Навыки сборки сложных узлов, понимание взаимодействия компонентов, проведение функционального контроля.

#### Проект 2: "Многоуровневая сборка: конструктив на шасси"

- Тематика: Компоновка нескольких узлов внутри общего корпуса (шасси). Механическая сборка.

- Цель: Научиться размещать и крепить различные узлы (платы, блоки питания, трансформаторы) в соответствии с сборочным чертежом.

- Задачи:

  - Изучить общий сборочный чертеж прибора.

  - Разместить и надежно закрепить на шасси все несущие конструкции, направляющие для плат, опоры для тяжелых элементов.

  - Установить и закрепить готовые узлы (блок питания, плата управления, плата ввода-вывода) на свои места.

  - Обеспечить требуемые зазоры для вентиляции и защиты от вибраций.

- Практический выход/Изделие: Собранный механический конструктив прибора (без электрических соединений). Проверка соответствия чертежу.

- Формируемые компетенции: Чтение сборочных чертежей, навыки механической компоновки, использование различного крепежа.

#### Проект 3: "Кровеносная система: коммутация узлов внутри прибора"

- Тематика: Электрическое соединение смонтированных узлов в единое целое.

- Цель: Выполнить всю внутреннюю разводку прибора согласно схеме соединений.

- Задачи:

  - Проложить и закрепить жгуты проводов и кабели (изготовленные по МДК.01.01) между узлами.

  - Подключить жгуты к соответствующим разъемам на платах и блоках.

  - Подключить силовые цепи (питание) и цепи заземления.

  - Организовать кабельную трассу для минимизации помех (разделение силовых и сигнальных цепей).

- Практический выход/Изделие: Полностью скоммутированный прибор (механика + электрика). Фотоотчет с этапами прокладки жгутов.

- Формируемые компетенции: Навыки электрического монтажа на уровне прибора, понимание требований ЭМС, прокладка и крепление кабелей.

#### Проект 4: "Тепловой расчет и монтаж системы охлаждения"

- Тематика: Обеспечение тепловых режимов работы прибора.

- Цель: Рассчитать и смонтировать систему отвода тепла для мощного компонента (например, процессора или силового транзистора).

- Задачи:

  - Определить по документации тепловыделение компонента.

  - Подобрать или изготовить теплоотвод необходимой площади.

  - Правильно установить компонент на теплоотвод с использованием термопрокладки или термопасты, обеспечив хороший тепловой контакт.

  - При необходимости установить вентилятор (кулер) и подключить его.

  - Измерить температуру компонента в рабочем режиме до и после установки теплоотвода.

- Практический выход/Изделие: Узел с установленной системой охлаждения. Отчет с расчетами и результатами измерений температуры.

- Формируемые компетенции: Понимание важности тепловых режимов, навыки монтажа систем охлаждения.

#### Проект 5: "Лицо прибора: сборка лицевой панели и органов управления"

- Тематика: Сборка фронтальной части прибора. Монтаж элементов индикации и управления.

- Цель: Собрать и подключить все элементы, расположенные на лицевой панели прибора.

- Задачи:

  - Установить в лицевую панель светодиоды, ЖК-дисплей, кнопки, переключатели, потенциометры.

  - Закрепить панель на корпусе прибора.

  - Проложить и подключить шлейфы/жгуты от лицевой панели к системной плате.

  - Проверить работоспособность всех органов управления и индикации.

- Практический выход/Изделие: Готовая лицевая панель, установленная на прибор. Проверка реакции на нажатие кнопок, показаний дисплея.

- Формируемые компетенции: Навыки точного монтажа внешних элементов, работа с индикаторами и органами управления.

#### Проект 6: "Защита и доступ: монтаж кожухов, крышек и защитных элементов"

- Тематика: Завершающая механическая сборка. Обеспечение доступа для обслуживания и защиты от внешних воздействий.

- Цель: Установить все внешние и защитные элементы корпуса.

- Задачи:

  - Установить экраны для защиты от помех (если требуются).

  - Смонтировать кожухи над высоковольтными или нагревающимися узлами.

  - Установить заднюю стенку с разъемами для внешних подключений, обеспечить их маркировку.

  - Установить опоры, ручки для переноски, резиновые ножки.

- Практический выход/Изделие: Полностью собранный прибор, готовый к финальным испытаниям. Внешний вид должен соответствовать техническому описанию.

- Формируемые компетенции: Понимание требований к конструкции прибора, навыки финальной сборки.

#### Проект 7: "Комплексные испытания: проверка собранного прибора "на столе"

- Тематика: Финальный контроль и испытания собранного изделия.

- Цель: Провести комплексную проверку функционирования прибора в условиях, приближенных к эксплуатационным.

- Задачи:

  - Визуальный контроль качества сборки (чистота, надежность креплений, отсутствие посторонних предметов).

  - Проверка электрической безопасности (сопротивление изоляции, целостность заземления).

  - Подключение к внешним источникам питания и нагрузкам.

  - Проведение функциональных испытаний по контрольной карте (проверка всех режимов работы, всех входов и выходов).

  - Составление протокола испытаний с указанием соответствия/несоответствия (ТУ).

- Практический выход/Изделие: Протокол испытаний. Прибор, готовый к сдаче заказчику или на следующий этап (настройку, программирование).

- Формируемые компетенции: Системный подход к контролю качества, проведение комплексных испытаний, оформление технической документации.

### Ключевые отличия от проектов по МДК.01.01:

- Уровень сложности: Работа ведется не с отдельными компонентами, а с готовыми узлами.

- Междисциплинарность: Проекты объединяют навыки монтажа, механики, понимания тепловых и электрических процессов.

- Системный подход: Акцент на компоновку, взаимное влияние узлов друг на друга и на конечные характеристики прибора.

- Финальный продукт: Результатом является не плата или жгут, а законченное, готовое к испытаниям изделие.

Эти проекты позволяют студенту увидеть весь цикл сборки электронного притера — от отдельной платы до готового к работе устройства.