Перечень учебных проектов по МДК.02.01 «Контроль качества монтажа и сборки элементов, узлов, блоков и приборов различных видов электронной техники» для профессии

11.01.01 "Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов"

МДК.02.01 полностью посвящен контролю качества — критически важному этапу в производстве РЭА. Специалист должен не только уметь собирать, но и уверенно проверять правильность и качество своей работы и работы коллег, используя различные методы и инструменты контроля.

#### Проект 1: "Глаз эксперта: разработка карт визуального контроля печатного монтажа" .

- Тематика: Визуальный и оптический контроль. Стандарты качества (например, IPC-A-610).

- Цель: Научиться выявлять дефекты монтажа компонентов с помощью лупы и микроскопа, классифицируя их по степени критичности.

- Задачи:

  - Изучить приемлемые и неприемлемые требования стандарта IPC-A-610 (или его учебного аналога) к монтажу типовых компонентов (резисторы, конденсаторы, микросхемы).

  - Разработать контрольную карту (чек-лист) для платы с конкретным типом монтажа (например, поверхностный – SMD).

  - Провести визуальный контроль специально подготовленных "дефектных" плат (с намеренно созданными ошибками: холодная пайка, перемычки, сдвиги компонентов и т.д.).

  - Зафиксировать каждый найденный дефект в отчете, указав его тип, расположение и классификацию (дефект, отклонение, условно-годен).

- Практический выход/Изделие: Заполненная контрольная карта и отчет по дефектам. Альбом типовых дефектов с фотографиями.

- Формируемые компетенции: Навыки визуального контроля, знание стандартов качества, документирование дефектов.

#### Проект 2: "Испытание на прочность: контроль механической сборки прибора"

- Тематика: Контроль качества механического монтажа узлов и сборки корпусов.

- Цель: Проверить надежность крепления элементов внутри прибора и сборки его корпуса.

- Задачи:

  - Разработать методику контроля механической сборки (последовательность проверки крепления плат, разъемов, блоков питания, кожухов).

  - Провести контроль затяжки резьбовых соединений с помощью динамометрической отвертки (при ее наличии).

  - Проверить отсутствие перекосов плат в направляющих, надежность фиксации разъемов, плотность прилегания крышек и панелей.

  - Оценить качество прокладки жгутов (отсутствие натяжения, перегибов, касания острых кромок).

- Практический выход/Изделие: Протокол механического контроля с указанием точек проверки и результатов. Отчет о выявленных недочетах (например, слабая затяжка винта).

- Формируемые компетенции: Контроль механических параметров сборки, понимание требований к надежности конструкции.

#### Проект 3: "Цепь не разорвется: проверка электрических соединений (прозвонка)"

- Тематика: Проверка электрической целостности и правильности соединений.

- Цель: Убедиться в отсутствии обрывов и коротких замыканий в смонтированных жгутах и на собранных платах.

- Задачи:

  - По монтажной схеме подготовить таблицу expected connectivity (какие контакты должны быть соединены, а какие – нет).

  - С помощью мультиметра в режиме прозвонки проверить соответствие собранного жгута/платы этой таблице.

  - Выявить и локализовать возможные обрывы и замыкания.

  - Составить отчет о соответствии/несоответствии.

- Практический выход/Изделие: Таблица проверки цепей с результатами "исправен/неисправен". Локализация найденной неисправности на схеме.

- Формируемые компетенции: Навыки работы со схемами и измерительными приборами, проверка электрических соединений.

#### Проект 4: "Невидимая угроза: анализ термографических изображений"

- Тематика: Контроль тепловых режимов с помощью тепловизора (имитация или на реальном оборудовании).

- Цель: Научиться выявлять перегретые элементы на работающем устройстве как признак дефекта монтажа или сборки.

- Задачи:

  - Изучить принцип работы тепловизора и правила проведения измерений.

  - Провести термографическую съемку работающего прибора (например, блока питания) в нормальном режиме.

  - Проанализировать тепловое изображение, выявить точки с аномально высокой температурой (например, из-за плохой пайки или недостаточного теплоотвода).

  - Сопоставить "горячие точки" с конструкцией платы и сделать вывод о возможной причине перегрева.

- Практический выход/Изделие: Термографические снимки прибора. Отчет с анализом теплового поля и выводами о качестве теплового режима.

- Формируемые компетенции: Неразрушающий контроль тепловых режимов, анализ тепловых изображений.

#### Проект 5: "Голос схемы: функциональный контроль узла с помощью осциллографа"

- Тематика: Функционально-диагностический контроль с применением измерительной техники.

- Цель: Проверить правильность работы собранного узла (например, генератора или усилителя) путем измерения его электрических параметров.

- Задачи:

  - Изучить техническую документацию на узел (тестовые точки, ожидаемые сигналы, напряжения).

  - Подключить осциллограф и источник питания к узлу.

  - Измерить параметры сигналов в ключевых точках (амплитуда, частота, форма).

  - Сравнить полученные осциллограммы с эталонными.

  - Сделать вывод о работоспособности узла.

- Практический выход/Изделие: Набор осциллограмм с описанием. Протокол функционального контроля с выводом "соответствует/не соответствует ТУ".

- Формируемые компетенции: Проведение функционального контроля, работа с осциллографом, анализ сигналов.

#### Проект 6: "Сквозная проверка: разработка и проведение комплексного теста прибора"

- Тематика: Системный контроль качества готового изделия.

- Цель: Разработать и провести полную последовательность испытаний собранного прибора для принятия решения о его годности.

- Задачи:

  - На основе технических условий (ТУ) на прибор разработать поэтапный план испытаний (включение, проверка функций, проверка interfaces).

  - Подготовить необходимую контрольно-измерительную аппаратуру и стендовую оснастку.

  - Провести испытания по плану: визуальный осмотр, проверка безопасности, функциональные проверки во всех режимах.

  - Заполнить протокол испытаний, зафиксировав все отклонения.

  - На основе результатов вынести вердикт: "Прибор соответствует ТУ, годен к сдаче" или "Прибор требует доработки".

- Практический выход/Изделие: План испытаний, заполненный протокол испытаний, итоговое заключение о качестве прибора.

- Формируемые компетенции: Системный подход к контролю, разработка методик испытаний, принятие ответственных решений о качестве.

#### Проект 7: "Анализ брака: расследование причин дефекта сборки"

- Тематика: Анализ причин возникновения дефектов (8D, диаграмма Исикавы).

- Цель: Научиться не просто находить дефект, но и анализировать коренную причину его возникновения, чтобы предотвратить повторение.

- Задачи:

  - Выбрать реальный или смоделированный дефект, обнаруженный в одном из предыдущих проектов (например, холодная пайка на критичном компоненте).

  - Провести анализ причины с помощью метода "5 почему" или диаграммы Исикавы ("рыбья кость").

  - Предложить корректирующие действия (например, калибровка паяльной станции) и действия по предотвращению рецидива (например, введение дополнительной контрольной операции).

  - Оформить отчет по анализу дефекта.

- Практический выход/Изделие: Отчет об анализе дефекта с указанием коренной причины и предложенными мерами по ее устранению.

- Формируемые компетенции: Глубокий анализ проблем, навыки решения производственных задач, профилактика брака.

### Ключевой акцент проектов по МДК.02.01:

- Не сборка, а контроль: Основная деятельность – проверка и оценка.

- Документирование: Любое действие (особенно выявление дефекта) должно быть зафиксировано в соответствующем документе (протокол, карта, отчет).

- Применение стандартов: Работа ведется в соответствии с установленными требованиями качества (IPC, ГОСТ, ТУ).

- Использование КИП: Активное применение измерительной техники для объективной оценки.

- Ответственность: Формирование понимания, что контроль – это последний рубеж перед передачей изделия заказчику, и от его тщательности зависит репутация предприятия и безопасность эксплуатации.

Эти проекты готовят студента к роли не просто исполнителя, а специалиста, отвечающего за качество конечного продукта.