Перечень учебных проектов по МДК.02.02 «Контроль электрических параметров узлов, блоков и приборов различных видов электронной техники» для профессии 11.01.01 "Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов"

МДК.02.02 логически продолжает тему контроля, но смещает фокус с механической правильности и качества монтажа на проверку электрических характеристик и функциональности собранных изделий. Это ключевой навык для специалиста, который должен убедиться, что устройство не просто собрано правильно, но и работает в соответствии с техническими требованиями.

#### Проект 1: "Паспорт прибора: измерение статических параметров источника питания"

- Тематика: Измерение постоянных напряжений и токов (DC-параметры).

- Цель: Освоить методику проверки основных статических параметров типового блока питания (например, лабораторного или в составе устройства).

- Задачи:

  - Изучить технический паспорт (Data Sheet) или технические условия (ТУ) на источник питания (например, выходные напряжения +5В, +12В, ток нагрузки до 1А).

  - Собрать схему для нагрузки источника с помощью резисторов-потребителей (реостатов или активных нагрузок).

  - С помощью мультиметров измерить выходные напряжения в режиме холостого хода и при различных значениях нагрузки (например, 25%, 50%, 100% от номинального тока).

  - Рассчитать стабилизацию напряжения по нагрузке и пульсации (если позволяет прибор).

  - Сравнить полученные данные с паспортными значениями и сделать вывод о соответствии.

- Практический выход/Изделие: Таблица измеренных значений и расчетных параметров. Протокол испытаний с выводом о годности блока питания.

- Формируемые компетенции: Работа с технической документацией, измерение DC-параметров, проведение нагрузочных испытаний.

#### Проект 2: "Сердцебиение схемы: контроль сигналов генератора с помощью осциллографа"

- Тематика: Измерение динамических параметров (AC-параметры): амплитуда, частота, форма сигнала.

- Цель: Научиться использовать осциллограф для проверки работы генераторных схем (например, на базе микросхемы NE555 или кварцевого генератора).

- Задачи:

  - Изучить принципиальную схему генератора и ожидаемые параметры сигнала (форма – меандр/синус, частота, амплитуда).

  - Подключить осциллограф к выходу генератора.

  - Измерить и зафиксировать: частоту и период сигнала, амплитуду (размах напряжения), скважность (для меандра).

  - Оценить форму сигнала на предмет искажений (спады, выбросы, шум).

  - Сравнить осциллограмму с эталонной и сделать вывод о качестве работы генератора.

- Практический выход/Изделие: Распечатанная или сохраненная осциллограмма с подписями измеренных параметров. Отчет о соответствии заданным характеристикам.

- Формируемые компетенции: Владение осциллографом, анализ временных характеристик сигналов, оценка формы сигнала.

#### Проект 3: "Усилитель голоса: проверка коэффициента усиления и АЧХ аудиоусилителя"

- Тематика: Измерение частотных характеристик и коэффициента передачи.

- Цель: Проверить основные параметры усилителя низкой частоты (УНЧ).

- Задачи:

  - Собрать стенд для испытаний: генератор сигналов (источник синусоидального напряжения) -> испытуемый усилитель -> осциллограф/вольтметр.

  - Подать сигнал малой амплитуды (в линейном диапазоне усилителя) на вход.

  - Измерить амплитуду сигнала на входе и выходе. Рассчитать коэффициент усиления по напряжению (K = Uвых / Uвх).

  - Провести снятие амплитудно-частотной характеристики (АЧХ): изменяя частоту входного сигнала при постоянной амплитуде, зафиксировать изменение коэффициента усиления. Определить полосу пропускания усилителя.

- Практический выход/Изделие: График АЧХ, построенный по измеренным точкам. Расчет коэффициента усиления и полосы пропускания.

- Формируемые компетенции: Понимание работы усилительных каскадов, снятие частотных характеристик, работа с генератором сигналов.

#### Проект 4: "Цифровая логика: функциональный контроль цифрового узла (дешифратор, счетчик)"

- Тематика: Контроль работы цифровых устройств.

- Цель: Проверить правильность функционирования собранного цифрового узла на основе микросхем малой степени интеграции (ТТЛ, КМОП).

- Задачи:

  - Изучить таблицу истинности или диаграмму работы узла (например, дешифратора или двоичного счетчика).

  - Подать на входы узла тестовые последовательности сигналов (с помощью переключателей или генератора слов).

  - С помощью логического пробника или осциллографа проверить состояния выходов и сравнить их с таблицей истинности.

  - Проверить работу узла на граничной частоте (максимальной скорости переключения).

- Практический выход/Изделие: Заполненная таблица истинности на основе измерений. Осциллограммы, показывающие временные диаграммы работы счетчика.

- Формируемые компетенции: Понимание логики работы цифровых схем, проверка цифровых устройств, использование логического пробника.

#### Проект 5: "Испытание на помехоустойчивость: проверка стабильности работы при изменении питающего напряжения"

- Тематика: Контроль устойчивости устройства к изменению внешних условий.

- Цель: Оценить, как работает простое устройство (например, тот же генератор или усилитель) при отклонении напряжения питания от номинального.

- Задачи:

  - Задать номинальное напряжение питания (например, +12В).

  - Измерить ключевой параметр устройства (например, частоту генератора) при номинальном напряжении.

  - Плавно изменять напряжение питания в заданных пределах (например, от +11В до +13В) и фиксировать изменение контролируемого параметра.

  - Определить, остается ли устройство работоспособным и насколько стабильны его параметры.

- Практический выход/Изделие: График зависимости параметра (например, частоты) от напряжения питания. Вывод о стабильности и пределах работоспособности.

- Формируемые компетенции: Проведение испытаний на устойчивость, оценка влияния дестабилизирующих факторов.

#### Проект 6: "Комплексная проверка: разработка и проведение функционального теста радиоприемного устройства"

- Тематика: Системный контроль параметров готового прибора.

- Цель: Выполнить комплексную проверку функционально законченного устройства (например, простого УКВ-ЧМ приемника) по всем основным параметрам.

- Задачи:

  - На основе ТУ или паспорта разработать программу и методику испытаний приемника.

  - Используя генератор высокочастотных сигналов и анализатор спектра (или имитацию), провести измерения:

    - Чувствительность (минимальный уровень сигнала на входе для получения нормального сигнала на выходе).

    - Избирательность по соседнему каналу.

    - Диапазон принимаемых частот.

    - Коэффициент нелинейных искажений выходного аудиосигнала.

  - Зафиксировать все параметры в протоколе.

  - Сделать заключение о соответствии прибора техническим требованиям.

- Практический выход/Изделие: Программа испытаний, подробный протокол с результатами измерений, итоговое заключение.

- Формируемые компетенции: Системный подход к контролю сложных устройств, работа со специализированной измерительной аппаратурой, интерпретация технических требований.

### Ключевой акцент проектов по МДК.02.02:

- Работа с измерительными приборами: Углубленное использование мультиметра, осциллографа, генератора сигналов, логического пробника.

- Чтение и понимание технической документации: Паспортов, datasheet, таблиц истинности, принципиальных схем.

- Метрология: Правильность проведения измерений, учет погрешностей, оформление протоколов.

- Анализ и сопоставление: Не просто снять показания, а сравнить их с нормой и сделать аргументированный вывод о работоспособности.

- Диагностика: Если параметры не соответствуют, студент должен уметь предположить возможную причину (например, "заниженное напряжение на выходе блока питания может быть вызвано непропаянным контактом в силовой цепи").

Эти проекты готовят студента к роли контролера-испытателя, способного дать объективную оценку электрическим и функциональным качествам собранной радиоэлектронной аппаратуры.