Перечень учебных проектов по МДК.03.01 «Технология печатного, поверхностного и межузлового монтажа радиоэлектронной аппаратуры и приборов» для профессии 11.01.01 "Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов"

МДК.03.01 – это один из ключевых модулей, формирующих прямые производственные навыки монтажника. Он охватывает все основные виды монтажа, используемые в современной электронике. Учебные проекты здесь должны быть максимально практико-ориентированными и повторять реальные технологические процессы.

#### Проект 1: «Подготовка и трафаретная печать паяльной пасты для поверхностного монтажа (SMT)»

- Тематика: Технология поверхностного монтажа (SMT). Этап 1.

- Цель: Освоить навыки подготовки трафарета, нанесения и контроля качества паяльной пасты на печатную плату.

- Задачи:

  - Подобрать трафарет, соответствующий плате и компонентам.

  - Правильно закрепить трафарет и плату на станции для трафаретной печати (или ручном приспособлении).

  - Нанести паяльную пасту и с помощью ракеля равномерно распределить ее по поверхности трафарета.

  - Аккуратно снять трафарет, не смазав отпечаток.

  - Провести визуальный контроль под микроскопом: оценить равномерность нанесения, отсутствие смазывания, перекрытия контактных площадок.

- Практический выход/Изделие: Плата с качественно нанесенным слоем паяльной пасты. Фотоотчет или протокол визуального контроля с отметкой о допуске к следующей операции.

- Формируемые компетенции: Работа с трафаретом, паяльной пастой, понимание требований к качеству нанесения.

#### Проект 2: «Автоматическая установка компонентов поверхностного монтажа (SMT)»

- Тематика: Технология поверхностного монтажа (SMT). Этап 2.

- Цель: Освоить принципы работы автоматического оборудования для установки компонентов (монтажного робота / pick-and-place машины) или отработать навыки ручной установки.

- Задачи:

  - Подготовить компоненты (в лентах, тубах, насыпью) и загрузить их в автомат.

  - Загрузить в автомат программу монтажа (или самостоятельно настроить позиционирование для ручной установки).

  - Выполнить установку компонентов на плату с нанесенной пастой.

  - Провести визуальный контроль под микроскопом: правильность позиционирования компонентов, полярности, отсутствие сдвигов.

- Практический выход/Изделие: Плата с установленными SMD-компонентами, готовая к групповой пайке. Протокол контроля установки.

- Формируемые компетенции: Работа с автоматическим монтажным оборудованием, понимание требований к точности установки.

#### Проект 3: «Групповая пайка SMD-компонентов в печи оплавления»

- Тематика: Технология поверхностного монтажа (SMT). Этап 3.

- Цель: Освоить технологию пайки оплавлением, понять влияние температурного профиля на качество пайки.

- Задачи:

  - Изучить температурный профиль для используемой паяльной пасты.

  - Загрузить плату с установленными компонентами в печь оплавления.

  - Проконтролировать процесс пайки.

  - После остывания провести тщательный визуальный контроль под микроскопом: качество паяных соединений (присутствие пайки, блеск, форма), отсутствие "мостиков", холодных паек, сдвигов компонентов.

- Практический выход/Изделие: Готовая плата с пропаянными SMD-компонентами. Отчет с фотографиями качественных и дефектных паек.

- Формируемые компетенции: Работа с печью оплавления, понимание термопрофиля, контроль качества пайки.

#### Проект 4: «Ручной монтаж компонентов в отверстия (THT) и их пайка»

- Тематика: Технология монтажа в отверстия (THT).

- Цель: Освоить навыки формовки и обрезки выводов, установки компонентов в отверстия и ручной пайки паяльником.

- Задачи:

  - Подготовить компоненты (резисторы, конденсаторы, разъемы): провести формовку выводов согласно чертежу.

  - Установить компоненты на плату, соблюдая полярность и ориентацию.

  - Зафиксировать компоненты (загибом выводов).

  - Выполнить пайку соединений ручным паяльником, соблюдая температурный режим и время пайки.

  - Обрезать излишки выводов.

  - Провести визуальный контроль: качество пайки (форма, блеск), отсутствие холодных паек, перегрева.

- Практический выход/Изделие: Плата с качественно пропаянными THT-компонентами.

- Формируемые компетенции: Ручная пайка, формовка выводов, понимание дефектов пайки.

#### Проект 5: «Сборка и межузловой монтаж простого устройства (например, USB-зарядного устройства или аудиоусилителя)»

- Тематика: Комплексный проект. Межузловой монтаж.

- Цель: Применить полученные навыки SMT и THT монтажа для сборки законченного функционального устройства, включая соединение плат, установку в корпус, подключение проводов.

- Задачи:

  - Провести монтаж основной платы (SMT+THT).

  - Выполнить монтаж дополнительных элементов (кнопки, разъемы) на корпус.

  - Выполнить межузловые соединения (с помощью гибких шлейфов, проводов, разъемов) между платой и элементами на корпусе.

  - Собрать устройство в корпусе, надежно закрепив все компоненты.

  - Провести окончательный визуальный контроль собранного изделия.

- Практический выход/Изделие: Готовое к испытаниям устройство в сборе.

- Формируемые компетенции: Комплексный подход к сборке, работа с корпусными элементами, выполнение межузловых соединений.

#### Проект 6: «Ремонт и модификация электронных модулей: демонтаж и замена компонентов»

- Тематика: Ремонтные работы.

- Цель: Освоить технологии безопасного демонтажа неисправных компонентов (как SMD, так и THT) без повреждения печатной платы и установки новых.

- Задачи:

  - Локализовать неисправный компонент на плате (по заданию преподавателя).

  - Подобрать инструмент для демонтажа (термовоздушная станция, демонтажный паяльник, оплетка).

  - Аккуратно демонтировать компонент.

  - Подготовить посадочное место: удалить остатки припоя, очистить контактные площадки.

  - Установить новый исправный компонент и припаять его.

  - Проконтролировать качество выполненного ремонта.

- Практический выход/Изделие: Отремонтированная плата. Отчет с описанием примененной технологии демонтажа/монтажа.

- Формируемые компетенции: Навыки демонтажа, ремонт электроники, работа с термовоздушной станцией.

#### Проект 7: «Сравнительный анализ качества монтажа: ручная vs. автоматическая пайка»

- Тематика: Исследовательский проект. Контроль качества.

- Цель: Научиться анализировать и сравнивать качество паяных соединений, полученных разными методами.

- Задачи:

  - Изготовить несколько одинаковых плат (или участков платы): одну с ручной пайкой, другую – пропаянную в печи оплавления.

  - Провести детальный визуальный контроль под микроскопом обеих плат, сфотографировать характерные паяные соединения.

  - Составить таблицу дефектов для каждого образца.

  - Сделать вывод о преимуществах и недостатках каждого метода с точки зрения качества, скорости и воспроизводимости.

- Практический выход/Изделие: Фотоотчет-исследование с сравнительными фотографиями и выводами.

- Формируемые компетенции: Глубокое понимание дефектов пайки, навыки анализа качества, критическое мышление.

### Ключевой акцент проектов по МДК.03.01:

- Последовательность и полнота: Проекты должны выстраиваться в логическую цепочку, повторяющую реальный производственный цикл (печать пасты -> установка -> пайка -> контроль).

- Четкие критерии качества: Каждый проект должен заканчиваться контролем с четким пониманием, что такое "хорошо", а что такое "плохо".

- Работа с современным оборудованием: Максимальное использование имеющегося оборудования (микроскопы, печи, автоматы) для формирования реальных навыков.

- Документирование: Привычка заполнять технологические карты, протоколы контроля и отчеты – ключевая компетенция современного рабочего.

Эти проекты формируют основу профессионального мастерства монтажника, позволяя ему уверенно работать на современном производстве радиоэлектронной аппаратуры.