Перечень учебных проектов по МДК.02.01 «Технологические процессы изготовления, сборки и испытаний блоков с низкой плотностью компоновки элементов» для специальности 12.02.03 «Радиоэлектронные приборы и устройства»

МДК.02.01 логически продолжает МДК.01.01, смещая фокус с проектирования и базового монтажа на технологические процессы изготовления, сборки и испытаний в условиях, приближенных к производственным. Здесь ключевыми становятся понятия технологического цикла, оборудования, оснастки, нормирования и управления качеством.

Ниже представлен перечень учебных проектов по МДК.02.01, сгруппированных по ключевым модулям дисциплины.

### Блок 1: Технологическое проектирование и подготовка производства

Цель: Научиться разрабатывать и анализировать технологические процессы (ТП) изготовления блоков РЭУ, выбирать и рассчитывать режимы обработки, проектировать технологическую оснастку.

| № | Название проекта | Краткое описание и задачи (акцент на технологию) | Форма результата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | «Разработка технологического процесса сборки и монтажа блока РЭУ низкой плотности» | На основе сборочного чертежа разработать: <br>• Маршрутную карту (МК) с полным перечнем и последовательностью операций. <br>• Операционные карты (ОК) на ключевые операции (подготовка компонентов, пайка волной, мойка). <br>• Карту эскизов (КЭ) для сложных операций установки. <br>• Рассчитать нормы времени (штучное, подготовительно-заключительное) для операций. | Комплект технологической документации (ТД), оформленный по ЕСТД. |
| 1.2 | «Проектирование и изготовление простейшей технологической оснастки» | Разработать чертеж и изготовить: <br>• Приспособление для групповой пайки (держатель для платы при пайке волной). <br>• Шаблон для формовки выводов компонентов под конкретную плату. <br>• Трафарет для нанесения паяльной пасты (может быть выполнен на лазерном станке или как макетный вариант). | Чертёж оснастки, физическое изделие, отчет о её применении. |
| 1.3 | «Сравнительный анализ двух технологических процессов для одного изделия» | Для одного и того же устройства (например, модуля питания) разработать два варианта ТП: <br>• Вариант А: Ручная сборка и пайка. <br>• Вариант Б: Автоматизированная установка SMD-компонентов и пайка в печи. <br>Сравнить по критериям: себестоимость, трудоемкость, риск брака, гибкость. | Аналитический отчет с таблицей сравнения и выводом. |

### Блок 2: Технологические процессы изготовления печатных плат (ПП) и подготовки компонентов

Цель: Изучить полный цикл изготовления ПП низкой сложности и подготовку компонентов к монтажу.

| № | Название проекта | Краткое описание и задачи (акцент на технологию) | Форма результата |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | «Изготовление двусторонней печатной платы комбинированным позитивным методом» | Практическое выполнение цикла: <br>• Сверление заготовки. <br>• Химическое металлизирование отверстий. <br>• Нанесение фоторезиста. <br>• Экспонирование через фотошаблон. <br>• Проявление, травление, снятие резиста. <br>• Нанесение защитного покрытия (паяльная маска, маркировка). | Готовая ПП. Технологическая карта процесса. Отчет о контроле качества (целостность дорожек, металлизация отверстий). |
| 2.2 | «Исследование влияния режимов пайки на качество соединения» | На тренировочных платах с различными компонентами (THT, SMD) провести серию паек, варьируя параметры: <br>• Для волны припоя: температура, скорость конвейера, высота волны. <br>• Для печи: профиль температуры (нагрев, выдержка, охлаждение). <br>Оценить результат: наличие/отсутствие дефектов (холодная пайка, перегрев, шарики припоя). | Отчет с графиками профилей, фотографиями срезов паек (под микроскопом) и выводами о оптимальных режимах. |
| 2.3 | «Организация участка подготовки компонентов» | Разработать план участка цеха, включающего: <br>• Стеллажи для хранения ЭРЭ. <br>• Рабочие места для формовки, лужения, маркировки. <br>• Транспортные потоки (от склада к монтажным линиям). Составить инструкции по операциям подготовки. | Макет или схема участка, комплект инструкций. |

### Блок 3: Процессы сборки, монтажа и их автоматизация

Цель: Отработать навыки работы на технологическом оборудовании и понять принципы построения автоматизированных линий.

| № | Название проекта | Краткое описание и задачи (акцент на технологию) | Форма результата |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | «Настройка и работа на установке для поверхностного монтажа (СМД-монтаж)» | На учебном или имитационном оборудовании: <br>• Загрузить файл размещения компонентов (из САПР). <br>• Настроить дозатор паяльной пасты или установить трафарет. <br>• Запрограммировать координаты установки для нескольких типов компонентов. <br>• Выполнить пробный монтаж и провести контроль. | Отчет о настройках, плата с установленными компонентами. Анализ точности позиционирования. |
| 3.2 | «Разработка ТП для автоматизированной пайки волной» | Для многослойной платы с THT-компонентами: <br>• Рассчитать и изготовить оснастку для экранирования непаяемых areas. <br>• Подобрать и нанести флюс. <br>• Рассчитать и установить оптимальные режимы пайки (на учебном стенде). <br>• Провести мойку платы после пайки. | Технологическая карта с конкретными режимами. Готовая промытая плата. |
| 3.3 | «Создание регламента настройки и обслуживания технологической линии» | На примере условной линии (Нанесение пасты -> SMT-монтаж -> Пайка в печи) разработать: <br>• Регламент ежесменного обслуживания. <br>• Контрольный лист ежедневной проверки оборудования. <br>• Инструкцию по устранению частых сбоев (засорение дозатора, перекос трафарета). | Пакет документов: регламент, контрольные листы, инструкции. |

### Блок 4: Технологические процессы контроля, испытаний и управления качеством

Цель: Освоить систему встроенного контроля качества на всех этапах производства, методы испытаний и приемки изделий.

| № | Название проекта | Краткое описание и задачи (акцент на технологию) | Форма результата |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | «Разработка системы контроля на участке сборки» | Для выбранного ТП определить точки контроля (КТК - Контрольно-Технологические Карты): <br>• Входной контроль ЭРЭ и ПП. <br>• Операционный контроль после пайки волной. <br>• Приёмочный контроль готового блока. <br>Для каждой точки разработать методику, критерии браковки, форму журнала. | Пакет КТК и журналов контроля для всего ТП. |
| 4.2 | «Проведение климатических испытаний собранного блока» | Собрать устройство и провести его испытания по упрощенной программе: <br>• Виброиспытания (на вибростенде или простейшем приспособлении). <br>• Термоциклирование (несколько циклов в термокамере или с помощью термовоздушной станции). <br>• Проверить работоспособность до и после испытаний. Составить протокол. | Протокол испытаний с выводами о стойкости конструкции. |
| 4.3 | «Внедрение системы FMEA (анализ видов и последствий отказов) для ТП» | Провести FMEA для критичной операции (например, пайка волной). Выявить потенциальные дефекты, оценить их тяжесть, вероятность возникновения и обнаруживаемость. Рассчитать приоритетное число риска (ПЧР) и предложить меры по его снижению. | Заполненная таблица FMEA с предложениями по улучшению ТП. |

### Блок 5: Комплексные (сквозные) технологические проекты

Цель: Интегрировать все полученные знания и навыки для реализации полного цикла производства блока РЭУ.

| № | Название проекта | Краткое описание и задачи (акцент на технологию) | Форма результата |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | «Организация технологического процесса изготовления учебного прибора от заготовки до сдачи ОТК» | Сквозной проект для группы студентов: <br>• Подразделение 1: Изготовление и контроль ПП. <br>• Подразделение 2: Подготовка ЭРЭ, сборка, монтаж. <br>• Подразделение 3: Регулировка, испытания, сдача. <br>Разработать всю ТД, организовать рабочие места, осуществить производство партии из 3-5 изделий. | Готовая партия изделий, полный комплект ТД, отчет о производстве с анализом брака. |
| 5.2 | «Технологический аудит и модернизация существующего ТП» | Взять за основу ТП, разработанный ранее, и провести его анализ на предмет: <br>• Трудоемкости (предложить меры по снижению). <br>• Технологичности (предложить изменения в конструкции для упрощения сборки). <br>• Рисков качества (применить FMEA). Разработать план модернизации ТП. | Презентация с анализом "было - стало" и план модернизации. |

### Критерии оценки учебных проектов по МДК.02.01:

- Глубина проработки ТП: Полнота и корректность технологической документации (МК, ОК, КЭ).

- Обоснованность технологических решений: Правильный выбор методов, режимов, материалов и оборудования.

- Владение методиками расчетов: Расчет норм времени, температурных профилей, параметров процессов.

- Умение работать с оборудованием: Практические навыки настройки и работы на стендах и установках.

- Системный подход к качеству: Применение методов контроля, испытаний и анализа дефектов.

- Эффективность и безопасность: Учет экономических факторов и требований охраны труда.

Данные проекты позволяют студентам не просто собрать устройство, а понять и организовать полный производственный цикл его создания, что является ключевой задачей МДК.02.01.