Перечень учебных проектов по МДК.04.01 «Технология сборки простых узлов и блоков радиоэлектронной аппаратуры» по профессии 18569 Слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов

МДК.04.01 – это фундаментальный модуль, формирующий практические умения по непосредственной сборке РЭА. В отличие от управленческого МДК.03.01, здесь фокус смещается на технологические операции, используемое оборудование, инструменты, контроль качества на рабочем месте.

Цель дисциплины – научить самостоятельно выполнять сборку простых узлов и блоков РЭА в соответствии с технической документацией, используя правильные инструменты и соблюдая технологический процесс.

Ниже представлен перечень учебных проектов по МДК.04.01, сгруппированных по основным технологическим операциям и видам работ.

### Блок 1: Подготовительные и механические операции

Цель: Освоить операции, предшествующие монтажу: подготовку деталей, зачистку, формовку, навивку, пайку «подвижных» деталей.

| № | Название проекта | Краткое описание и задачи (технологический аспект) | Форма результата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | «Изготовление жгута проводов по шаблону» | На основе монтажной схемы и шаблона: <br>• Подобрать провода нужного сечения и цвета изоляции согласно схеме. <br>• Отрезать провода на заданную длину с запасом. <br>• Заделать концы проводов (снять изоляцию, облудить). <br>• Уложить провода на шаблон, закрепить бандажом (нитью, скобами). <br>• Промаркировать жгут. | Готовый жгут проводов, соответствующий шаблону и схеме. Отчет с фотографиями этапов. |
| 1.2 | «Формовка и подготовка выводов радиодеталей (резисторы, конденсаторы, диоды) для печатного монтажа» | Получить набор деталей и чертеж платы: <br>• Определить необходимый размер и форму выводов по чертежу. <br>• С помощью формовочного инструмента придать выводам требуемую форму. <br>• Произвести лужение (облуживание) выводов. | Набор подготовленных деталей, готовых к установке на плату. Контроль по шаблону или калибру. |
| 1.3 | «Навивка соединения «провод – лепесток» | Освоить один из основных видов неразъемного соединения: <br>• Подготовить провод и контактный лепесток. <br>• С помощью ручного или механизированного инструмента выполнить надежную навивку. <br>• Провести визуальный контроль качества соединения (плотность витков, отсутствие повреждений изоляции). | Образцы соединений (3-5 шт.), подвергнутые испытанию на растяжение. Фотоотчет процесса. |

### Блок 2: Электромонтажные операции (Пайка)

Цель: Освоить различные виды пайки, используемые при сборке РЭА.

| № | Название проекта | Краткое описание и задачи (технологический аспект) | Форма результата |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | «Пайка монтажных соединений паяльником» (базовый проект) | Выполнить основные виды соединений на учебной монтажной плате: <br>• Пайка выводов радиодеталей на печатную плату. <br>• Пайка проводов к контактным лепесткам. <br>• Пайка проводов между собой (скрутка). <br>• Соблюдать температурный режим, время пайки, использовать флюс и припой правильно. | Учебная плата с выполненными качественными паяными соединениями. Отчет с описанием применяемых материалов (марка припоя, флюса). |
| 2.2 | «Сравнительный анализ пайки свинцовым (POS-60) и бессвинцовым (SAC-305) припоем» | Провести эксперимент: выполнить identical соединения разными припоями. <br>• Сравнить температуру пайки, текучесть припоя, время образования паяной точки. <br>• Провести визуальный контроль качества пайки (блеск, форма, смачиваемость). <br>• Сделать вывод о преимуществах и сложностях каждого типа. | Отчет-исследование с фотографиями паяных точек, таблицей сравнения параметров и выводами. |
| 2.3 | «Устранение дефектов пайки» | На специально подготовленной плате с дефектными соединениями (холодная пайка, перегрев, недостаток/избыток припоя, замыкание): <br>• Провести диагностику и идентифицировать каждый тип дефекта. <br>• Используя паяльник, оплетку для удаления припоя и флюс, устранить дефекты. | Исправленная плата. Отчет с фото дефектов «до» и «после» и описанием технологии устранения. |

### Блок 3: Сборка простых узлов и блоков

Цель: Интегрировать полученные навыки для сборки функционального изделия.

| № | Название проекта | Краткое описание и задачи (технологический аспект) | Форма результата |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | «Сборка и монтаж блока питания (учебного макета)» | Получить комплект деталей, печатную плату, корпус и схему: <br>• Подготовить детали к монтажу (формовка, лужение). <br>• Установить детали на плату согласно монтажной схеме. <br>• Пропаять все соединения. <br>• Провести визуальный контроль и прозвонку мультиметром на отсутствие КЗ и обрывов. <br>• Установить плату в корпус, закрепить. | Собранный и готовый к проверке блок питания. Сопроводительная документация (перечень установленных деталей). |
| 3.2 | «Сборка усилителя звуковой частоты на основе готового модуля (Kit-набор)» | Собрать устройство из набора-конструктора: <br>• Изучить принципиальную и монтажную схемы. <br>• Выполнить механический монтаж: установка радиаторов, разъемов, платы в корпус. <br>• Выполнить электрический монтаж: пайка соединений между платой, разъемами, выключателем. <br>• Провести первоначальную проверку (прозвонку). | Собранное рабочее устройство. Отчет по этапам сборки. |
| 3.3 | «Разработка технологической карты сборки простого узла» | На основе чертежей и схем разработать собственный технологический документ на сборку (например, того же жгута или модуля): <br>• Описать последовательность операций. <br>• Указать используемый инструмент и оборудование для каждой операции. <br>• Указать контролируемые параметры (например, момент затяжки винта, температура пайки). | Заполненная технологическая карта по установленной форме. Это проект, развивающий техническое мышление. |

### Блок 4: Контроль качества и диагностика

Цель: Научиться проверять качество выполненных работ и находить ошибки.

| № | Название проекта | Краткое описание и задачи (технологический аспект) | Форма результата |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | «Визуальный и инструментальный контроль собранного узла» | Разработать карту контроля для собранного в рамках проекта 3.1 или 3.2 устройства: <br>• Визуальный контроль: качество пайки, правильность установки деталей (полярность, номинал), отсутствие механических повреждений. <br>• Инструментальный контроль: проверка сопротивления изоляции, прозвонка цепей на отсутствие КЗ. | Карта контроля с перечнем проверяемых параметров и результатами проверки (исправно/неисправно). |
| 4.2 | «Поиск и устранение неисправности в собранном устройстве (дефектная плата)» | Преподаватель заранее вносит типовую ошибку в устройство (непайка, перепутаны детали, КЗ). Задача студента: <br>• Используя схему и измерительные приборы (мультиметр), локализовать неисправность. <br>• Определить причину. <br>• Устранить дефект. <br>• Проверить работоспособность устройства. | Отчет о диагностике с описанием алгоритма поиска, выявленной причины и способа устранения. |

### Критерии оценки учебных проектов по МДК.04.01:

- Соблюдение технологии: Четкое следование последовательности операций, правил пайки, монтажа.

- Качество выполнения операций: Внешний вид паяных соединений, механическая прочность навивок, аккуратность сборки.

- Соответствие технической документации: Правильность установки деталей (номинал, полярность), соблюдение схемы монтажа.

- Умение работать с инструментом: Грамотное и безопасное использование паяльного оборудования, монтажного инструмента, контрольно-измерительных приборов.

- Навыки контроля и диагностики: Умение проверить свою работу и найти ошибки.

Эти проекты формируют у будущего слесаря-сборщика РЭА базовые профессиональные компетенции, позволяющие ему приступить к работе на производстве под руководством опытного наставника.