Перечень учебных проектов по МДК.04.02 «Технология монтажа радиоэлектронной аппаратуры» по профессии 18569 Слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов

МДК.04.02 «Технология монтажа радиоэлектронной аппаратуры» является логическим продолжением и углублением МДК.04.01. Здесь акцент смещается на изучение и практическое освоение конкретных, часто более сложных, видов монтажа, современных материалов и технологических процессов, используемых в реальном производстве РЭА.

Цель дисциплины: сформировать умения выполнять монтаж узлов и блоков РЭА различной сложности с применением современных технологий, обеспечивая требуемое качество и надежность.

Ниже представлен перечень учебных проектов по МДК.04.02, сгруппированных по ключевым технологическим направлениям.

### Блок 1: Печатный монтаж (углубленное изучение и технологии)

Цель: Освоить весь цикл работ, связанных с монтажом на печатные платы (ПП), включая установку и пайку различных компонентов.

| № | Название проекта | Краткое описание и задачи (технологический аспект) | Форма результата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | «Технология монтажа компонентов для поверхностного монтажа (SMD)» | Освоить одну из самых востребованных технологий: <br>• Подготовка платы: нанесение паяльной пасты (с помощью трафарета). <br>• Установка SMD-компонентов (чип-резисторы, конденсаторы, микросхемы в корпусах SOIC, QFP) с помощью пинцета или вакуумного захвата. <br>• Групповая пайка в печи конвекционного или инфракрасного нагрева (или с помощью термовоздушной паяльной станции для учебных целей). <br>• Визуальный контроль под микроскопом. | Собранный учебный SMD-модуль (например, простой индикатор или генератор). Отчет с фото этапов монтажа. |
| 1.2 | «Сравнительный анализ монтажа: выводной (THT) vs поверхностный (SMD)» | Провести исследование на примере сборки двух одинаковых функциональных узлов: <br>• Сравнить трудоемкость, количество операций, требуемую точность. <br>• Оценить занимаемую площадь на плате. <br>• Провести испытание на вибропрочность (простое наглядное испытание). <br>• Сделать вывод о преимуществах и недостатках каждой технологии. | Собранные узлы, отчет-исследование с таблицей сравнения и выводами. |
| 1.3 | «Ремонт печатной платы: восстановление токопроводящих дорожек и контактных площадок» | Освоить базовые ремонтные операции: <br>• Диагностика обрыва дорожки или отслоения площадки. <br>• Механическая зачистка поврежденного участка. <br>• Восстановление дорожки с помощью медной проволоки и клея или специального токопроводящего лака. <br>• Химическое лужение восстановленного участка. | Плата с выполненным ремонтом. Отчет с описанием технологии и фотографиями "до/после". |

### Блок 2: Проводной монтаж (жгуты и сложные соединения)

Цель: Научиться создавать и монтировать сложные жгуты, осваивать профессиональные приемы и инструмент.

| № | Название проекта | Краткое описание и задачи (технологический аспект) | Форма результата |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | «Разработка и изготовление жгута с разъемными соединениями» | Создать полноценный жгут для подключения устройства: <br>• Чтение монтажной схемы с указанием типов разъемов (например, D-Sub, DIN, RJ-45). <br>• Обжим контактов на проводах с помощью специального обжимного инструмента. <br>• Правильная сборка разъема (установка контактов в корпус, соблюдение распиновки). <br>• Маркировка проводов и готового жгута. | Готовый жгут с разъемами на обоих концах, проверенный на правильность распиновки. |
| 2.2 | «Монтаж экранированных проводов и кабелей» | Освоить особенности работы с экранированными линиями: <br>• Правильная разделка экранированного кабеля. <br>• Обработка и заземление экрана (оплетки) для защиты от помех. <br>• Пайка центральной жилы. | Образцы соединений с экранированным кабелем. Отчет о важности экранирования. |
| 2.3 | «Технология монтажа на винтовые клеммники» | Освоить распространенный вид силового и интерфейсного монтажа: <br>• Подготовка провода (снятие изоляции, формовка наконечника). <br>• Использование кабельных наконечников (гильз) и их обжим. <br>• Затяжка винта с соблюдением требуемого момента (использование динамометрической отвертки). | Стенд с смонтированными на клеммники проводами. Отчет о правилах затяжки. |

### Блок 3: Специальные виды монтажа и материалов

Цель: Познакомиться с технологиями, используемыми в высоконадежной или специализированной аппаратуре.

| № | Название проекта | Краткое описание и задачи (технологический аспект) | Форма результата |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | «Технология монтажа теплоотводов» | Освоить операции, критически важные для силовых компонентов: <br>• Подбор и подготовка теплоотвода. <br>• Нанесение термоинтерфейса (теплопроводящей пасты). <br>• Механическое крепление компонента (транзистора, микросхемы) к теплоотводу с использованием изолирующих прокладок. <br>• Контроль качества прилегания. | Собранный узел "компонент-теплоотвод". Отчет о роли теплопроводящей пасты. |
| 3.2 | «Использование клеев, герметиков и компаундов в монтаже» | Изучить применение немеханических способов фиксации: <br>• Фиксация компонентов на плате с помощью термоклея. <br>• Герметизация монтажных соединений силиконовым герметиком. <br>• Заливка узла компаундом для влагозащиты и вибропрочности (на учебном макете). | Макеты с демонстрацией различных способов фиксации и герметизации. |
| 3.3 | «Монтаж высоковольтных цепей» (учебный макет с соблюдением ТБ) | Изучить особенности монтажа цепей с повышенным напряжением: <br>• Обеспечение увеличенных воздушных и поверхностных зазоров на плате. <br>• Использование специальных высоковольтных проводов. <br>• Особенности пайки (исключение острых краев припоя). | Учебный макет (например, умножитель напряжения), демонстрирующий правила монтажа. |

### Блок 4: Сборка и регулировка функционального устройства

Цель: Интегрировать все полученные навыки для полного цикла сборки и настройки устройства.

| № | Название проекта | Краткое описание и задачи (технологический аспект) | Форма результата |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | «Комплексная сборка устройства с применением различных видов монтажа» | Собрать устройство средней сложности (например, цифровой термометр, небольшой источник питания): <br>• Монтаж как выводных (THT), так и SMD-компонентов. <br>• Установка устройства в корпус. <br>• Проводной монтаж внутренних соединений (жгут питания, соединение с лицевой панелью). <br>• Механический монтаж теплоотводов, разъемов, плат. | Полностью собранное, готовое к испытаниям устройство. |
| 4.2 | «Разработка технологического процесса сборки узла» | На основе чертежей и схем реального или учебного изделия разработать последовательность его сборки: <br>• Составить маршрутную карту с перечнем всех операций. <br>• Для ключевых операций разработать операционные карты с указанием инструмента, режимов, контроля. <br>• Это проект, развивающий системное техническое мышление. | Комплект технологической документации (маршрутная и операционные карты). |
| 4.3 | «Электромеханическая регулировка собранного устройства» | Выполнить простейшие регулировки после сборки: <br>• Регулировка подстроечными резисторами (например, установка напряжения или тока). <br>• Регулировка переменными элементами (емкостью, индуктивностью) с помощью инструментов (отвертка, ключ). <br>• Проверка работы на всех режимах. | Отчет о проведенных регулировках с указанием измеренных параметров "до" и "после". |

### Критерии оценки учебных проектов по МДК.04.02 (более строгие):

- Владение современными технологиями: Качество выполнения SMD-монтажа, работа с профессиональным обжимным инструментом.

- Понимание технологического процесса: Способность выбрать правильный способ монтажа под задачу, обосновать применение материалов (термопаста, герметик).

- Сложность и интеграция: Умение комбинировать различные виды монтажа в одном изделии.

- Качество и надежность: Соответствие требованиям чертежей, стандартов на монтаж (например, стандарты IPC-A-610 для приемки готовой продукции).

- Документирование: Умение не только сделать, но и грамотно описать процесс в технологической карте или отчете.

Эти проекты готовят слесаря-сборщика РЭА к работе с современной аппаратурой и позволяют претендовать на более высокий разряд и сложные задачи на производстве.