Перечень учебных проектов по ОП.01 «Информатика и вычислительная техника» для специальности 12.02.03 «Радиоэлектронные приборы и устройства»

ОП.01 «Информатика и вычислительная техника» для специальности, связанной с радиоэлектронными приборами, должна иметь выраженную практическую и профессионально-ориентированную составляющую. Проекты должны не только учить основам IT, но и показывать, как эти инструменты применяются в будущей профессии радиотехника и электронщика.

Основные цели предмета в контексте специальности:

- Прикладная: Научить использовать программное обеспечение для решения профессиональных задач (расчеты, моделирование, документирование).

- Алгоритмическая: Развитие логического мышления, необходимого для разработки и отладки программного обеспечения приборов.

- Системная: Понимание архитектуры вычислительной техники как основы для работы с микропроцессорами и микроконтроллерами.

### Категория 1: Проекты по основам алгоритмизации и программирования (с акцентом на расчеты в электронике)

Цель: Освоить базовые конструкции программирования для автоматизации инженерных расчетов.

- «Разработка программы-калькулятора для расчета основных параметров электрических цепей»

  - Задача: Написать программу на языке Python или C++, которая по выбору пользователя рассчитывает:

    - Закон Ома (найти напряжение, ток или сопротивление).

    - Мощность в цепи.

    - Сопротивление при последовательном и параллельном соединении резисторов.

    - Ёмкость при последовательном и параллельном соединении конденсаторов.

  - Результат: Исходный код программы и краткий отчет с примерами расчетов.

- «Создание программы для анализа делителя напряжения и тока»

  - Задача: Разработать программу, которая для заданной схемы (например, резистивный делитель) рассчитывает выходное напряжение/ток, мощность на каждом элементе и КПД схемы. Входные данные: входное напряжение, номиналы элементов.

  - Результат: Программа с комментариями. Пояснительная записка с математическим обоснованием алгоритмов.

- «Генератор тестовых сигналов для моделирования»

  - Задача: Написать программу, которая генерирует текстовый файл с отсчетами стандартных сигналов (синусоида, меандр, пила, треугольный сигнал) с задаваемой частотой, амплитудой и длительностью. Эти данные можно будет импортировать в Excel или специализированные программы для анализа.

  - Результат: Программа и примеры сгенерированных файлов с разными сигналами.

### Категория 2: Проекты по работе с офисным ПО для инженерных задач

Цель: Научиться использовать Excel и Word/Solid Works для автоматизации расчетов и оформления документации.

- «Создание электронной таблицы (Excel) для расчета номиналов радиоэлементов по стандартным рядам (E12, E24)»

  - Задача: Разработать таблицу, которая по заданному номиналу (например, 1.5 кОм) показывает ближайшие реальные значения из стандартных рядов E12 и E24. Использовать функции ВПР или ПОИСКПОЗ.

  - Результат: Готовая таблица Excel с удобным интерфейсом. Краткое руководство пользователя.

- «Построение амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) RC-фильтра в Excel»

  - Задача: По заданной формуле для коэффициента передачи фильтра нижних или верхних частот создать таблицу расчетов в Excel. Построить график АЧХ (в логарифмическом масштабе по частоте) для разных номиналов R и C.

  - Результат: Файл Excel с таблицей расчетов и графиком. Анализ влияния номиналов на частоту среза.

- «Оформление спецификации к принципиальной схеме устройства в MS Word»

  - Задача: Дана принципиальная схема простого устройства (например, мультивибратор на транзисторах). Необходимо создать документ в Word, содержащий:

    - Титульный лист.

    - Введение с описанием назначения устройства.

    - Таблицу со списком элементов (позиционное обозначение, наименование, тип, номинал, количество).

    - Рисунок схемы.

  - Результат: Грамотно оформленный документ, демонстрирующий навыки работы со стилями, таблицами и вставкой объектов.

### Категория 3: Проекты по основам веб-технологий и баз данных

Цель: Познакомиться с технологиями, которые могут использоваться в современных приборах (сетевой интерфейс, журналирование данных).

- «Разработка простого веб-интерфейса для удаленного контроля параметров (имитация)’»

  - Задача: Создать простую HTML-страницу с элементами CSS, которая отображает "приборную панель": несколько полей для вывода данных (например, "Температура", "Напряжение") и кнопки "Включить"/"Выключить". Данные могут быть статичными или генерироваться случайным образом на JavaScript.

  - Результат: Веб-страница, демонстрирующая понимание структуры HTML и основ интерактивности.

- «Создание базы данных (в Access или SQLite) для учета радиоэлементов в лаборатории»

  - Задача: Разработать простую базу данных с таблицами: «Элементы» (наименование, тип, номинал, корпус), «Производители», «Местоположение» (стеллаж, ящик). Создать формы для ввода данных и отчет для печати списка элементов.

  - Результат: Файл базы данных. Эскиз ER-диаграммы, объясняющей структуру.

### Категория 4: Интегрированные и профессионально-ориентированные проекты

Цель: Объединить несколько навыков для решения комплексной задачи, близкой к реальной профессиональной деятельности.

- «Автоматизация расчета печатной платы: от схемы до файла для производства (упрощенный вариант)»

  - Задача (комплексный проект):

    - Программирование: Написать скрипт на Python, который по списку соединений (netlist) рассчитывает оптимальное размещение элементов на плате минимального размера (упрощенная задача).

    - Визуализация: Сгенерировать с помощью скрипта графический файл (например, SVG) или таблицу в Excel с изображением полученной компоновки.

    - Документирование: Оформить отчет в Word с описанием алгоритма и результатами работы.

  - Результат: Программа, графические результаты, итоговый отчет.

- «Разработка программного обеспечения для простого измерительного прибора (имитация на ПК)»

  - Задача (творческий проект): Используя среду визуального программирования (например, Microsoft Visual Studio), создать программу, которая:

    - Обеспечивает взаимодействие с микроконтроллером через COM-порт (имитируется виртуальным портом).

    - Отображает на графике "измеряемый" сигнал (например, синусоиду с шумом).

    - Позволяет сохранять данные измерений в файл.

    - Рассчитывает и выводит основные параметры сигнала (амплитуда, частота).

  - Результат: Исполняемое приложение с исходным кодом. Описание архитектуры программы.

- «Исследование производительности: сравнение алгоритмов цифровой фильтрации сигнала»

  - Задача (исследовательский проект): Реализовать на языке программирования два простых алгоритма цифрового фильтра (например, скользящее среднее и БИХ-фильтр 1-го порядка). Подать на вход зашумленный сигнал и сравнить результаты фильтрации по качеству и скорости работы.

  - Результат: Программа с двумя алгоритмами. Аналитический отчет с графиками и выводами.

### Критерии оценки учебных проектов по ОП.01:

- Корректность работы программы или выполнения расчета.

- Качество программного кода: читаемость, комментарии, структура.**

- Применимость результата для решения профессиональных задач.

- Грамотное оформление документации (отчетов, спецификаций).

- Умение использовать функционал прикладного ПО (Excel, Word) для автоматизации.

- Творческий подход и сложность решаемой задачи.

Эти проекты помогут студентам-радиотехникам увидеть прямую связь между информатикой и их будущей профессией, превратив абстрактные знания в практические инструменты.