Перечень учебных проектов по ОП.03 «Основы радиотехники» для специальности 12.02.03 «Радиоэлектронные приборы и устройства»

ОП.03 «Основы радиотехники» — это ключевой модуль, где теория преобразуется в понимание реальных радиосистем. Проекты по этой дисциплине должны быть наглядными, связывать физические процессы с их математическим описанием и закладывать основы для проектирования радиоэлектронных устройств.

Основные цели проектной деятельности в рамках ОП.03:

- Закрепить понимание физической сущности радиотехнических процессов (модуляция, демодуляция, усиление, фильтрация).

- Сформировать навыки анализа спектров сигналов.

- Освоить принципы работы основных узлов радиопередающих и радиоприемных устройств.

- Научиться использовать измерительную аппаратуру (осциллограф, генератор сигналов, анализатор спектра) для исследования радиосигналов.

### Категория 1: Проекты по генерации и анализу сигналов (основы спектрального анализа)

Цель: Понять разницу между сигналами во временной и частотной областях.

- «Генерация и спектральный анализ простых колебаний»

  - Задача: С помощью генератора сигналов и осциллографа сфомировать гармонический, прямоугольный, пилообразный и AM-колебания. С помощью анализатора спектра (или функции БПФ на осциллографе) исследовать их спектральный состав. Сравнить спектры периодических и непериодических сигналов.

  - Результат: Набор осциллограмм и спектрограмм, таблица с основными спектральными компонентами, выводы о ширине спектра разных сигналов.

- «Исследование влияния линейных искажений на форму сигнала»

  - Задача: Подать прямоугольный импульс на входы различных четырехполюсников (интегрирующая RC-цепь, дифференцирующая RC-цепь, полосовой LC-фильтр). Наблюдать на осциллографе искажение формы сигнала. Объяснить искажения с точки зрения амплитудно-частотной (АЧХ) и фазо-частотной (ФЧХ) характеристик цепей.

  - Результат: Осциллограммы входного и выходного сигналов для каждой цепи, объяснение наблюдаемых эффектов.

### Категория 2: Проекты по модуляции и демодуляции (основы передачи информации)

Цель: Изучить ключевые методы преобразования сигналов для их передачи по радиоканалу.

- «Исследование амплитудной модуляции (АМ) и демодуляции»

  - Задача:

    - Передача: Собрать простейшую схему АМ-модулятора (например, на одном транзисторе) или использовать генератор с функцией АМ. Подать модулирующий сигнал (низкочастотный, например, синус 1 кГц) и несущее колебание (высокочастотное, например, 100 кГц). Исследовать осциллограмму АМ-сигнала и его спектр.

    - Прием: Собрать схему детектора (демодулятора) АМ-сигнала (например, диодный детектор). Подать на ее вход АМ-сигнал и наблюдать восстановленный модулирующий сигнал.

  - Результат: Осциллограммы несущей, модулирующего сигнала, АМ-сигнала и демодулированного сигнала. Спектр АМ-колебания. Расчет и измерение коэффициента модуляции.

- «Исследование частотной модуляции (ЧМ)»

  - Задача: Используя генератор с функцией ЧМ, получить частотно-модулированный сигнал. Исследовать его осциллограмму и спектр. Показать, как изменение амплитуды и частоты модулирующего сигнала влияет на девиацию частоты и ширину спектра ЧМ-сигнала.

  - Результат: Осциллограммы ЧМ-сигнала при разных параметрах модуляции, спектрограммы, демонстрирующие расширение спектра, выводы о преимуществах ЧМ перед АМ.

- «Сравнение методов амплитудной (АМ) и однополосной (SSB) модуляции»

  - Задача (расчетно-моделировочный проект): Сгенерировать АМ- и SSB-сигналы с одинаковой информацией в программной среде (MATLAB, GNU Radio, LTspice). Сравнить их спектры и энергетическую эффективность. Смоделировать прохождение сигналов через канал с шумом и сравнить помехоустойчивость.

  - Результат: Графики спектров, расчеты мощности, выводы о преимуществах и недостатках каждого метода.

### Категория 3: Проекты по усилению и фильтрации (основы обработки сигналов)

Цель: Изучить ключевые узлы приемо-передающей аппаратуры.

- «Расчет и исследование характеристик резонансного усилителя радиочастоты (УРЧ)»

  - Задача: Рассчитать и собрать схему резонансного усилителя на биполярном транзисторе с колебательным контуром в коллекторной цепи. Снять его амплитудно-частотную характеристику (АЧХ), определить полосу пропускания, резонансную частоту и добротность.

  - Результат: Принципиальная схема усилителя, график АЧХ, сравнение расчетных и экспериментальных параметров.

- «Проектирование и исследование активного фильтра (ФНЧ, ФВЧ)»

  - Задача: Рассчитать параметры активного фильтра низких или высоких частот на операционном усилителе (ОУ). Собрать схему и экспериментально снять ее АЧХ и ФЧХ. Сравнить с теоретическими характеристиками.

  - Результат: Расчеты, принципиальная схема, графики АЧХ и ФЧХ, определение граничной частоты.

### Категория 4: Комплексные и прикладные проекты (интеграция знаний)

Цель: Собрать воедино полученные знания для создания простейших радиотехнических систем.

- «Моделирование упрощенной системы связи с АМ-модуляцией и детектированием»

  - Задача: В среде схемотехнического моделирования (Multisim, LTspice) или математического моделирования (MATLAB) создать полную модель: источник сообщения -> АМ-модулятор -> канал связи (с добавлением шума) -> АМ-демодулятор -> приемник. Исследовать сигнал в ключевых точках тракта.

  - Результат: Модель системы, осциллограммы сигналов в различных точках, анализ влияния шума на качество связи.

- «Разработка и сборка простейшего радиомикрофона (АМ-передатчика)»

  - Задача (творческий, комплексный проект): Рассчитать и собрать схему простого АМ-передатчика на одном транзисторе, работающего в диапазоне СВ (например, 100 МГц). Использовать микрофон в качестве модулятора. Проверить работу на небольшом расстоянии с помощью обычного AM-радиоприемника.

  - Результат: Рабочий макет, принципиальная схема с расчетами, осциллограммы в контрольных точках, измерение несущей частоты.

- «Исследование супергетеродинного радиоприемника (на уровне структурной схемы)»

  - Задача: Используя учебный стенд или функциональные модули, исследовать работу супергетеродинного приемника. Подать сигнал на его вход и с помощью осциллографа и анализатора спектра наблюдать сигналы на выходе УРЧ, смесителя (промежуточная частота), усилителя ПЧ и детектора. Объяснить назначение каждого тракта.

  - Результат: Структурная схема с осциллограммами в ключевых точках, объяснение принципа переноса спектра и преимуществ супергетеродинной схемы.

### Критерии оценки проектов по ОП.03 «Основы радиотехники»:

- Глубина понимания физики процессов (модуляция, детектирование, усиление).

- Умение работать с измерительной аппаратурой и корректно снимать характеристики.

- Качество анализа сигналов во временной и частотной областях.

- Сопоставление теоретических расчетов с результатами эксперимента или моделирования.

- Четкость и техническая грамотность оформления отчета.

Эти проекты позволят студентам не просто выучить термины, а увидеть, как работают фундаментальные принципы радиотехники на практике, что является критически важным для техника по радиоэлектронным приборам и устройствам.