Перечень учебных проектов по ОП.04 «Электроника и основы схемотехники» для специальности 12.02.03 «Радиоэлектронные приборы и устройства»

ОП.04 «Электроника и основы схемотехники» — это фундаментальная ддисциплина, где студенты переходят от теории к практическому созданию и анализу электронных устройств. Проекты по этой дисциплине должны формировать умения анализировать, рассчитывать и собирать основные электронные узлы.

Основные цели проектной деятельности:

- Закрепить понимание принципа работы основных компонентов (диоды, транзисторы, операционные усилители) и узлов (усилители, генераторы, стабилизаторы).

- Сформировать навыки схемотехнического анализа и расчета ключевых параметров схем.

- Освоить методики сборки и наладки электронных устройств на макетных платах.

- Научиться снимать и анализировать вольт-амперные характеристики (ВАХ), амплитудно-частотные характеристики (АЧХ) и другие параметры.

- Приобрести опыт работы со схемотехническими симуляторами (Multisim, LTspice) для верификации расчетов.

### Категория 1: Проекты по аналоговой схемотехнике (диоды, транзисторы, ОУ)

Цель: Изучить основы построения и расчета ключевых аналоговых устройств.

- «Исследование и применение полупроводниковых диодов»

  - Задача: Снять вольт-амперную характеристику (ВАХ) кремниевого и германиевого диодов. Собрать и исследовать схемы: однополупериодного и двухпололупериодного выпрямителей, параметрического стабилизатора напряжения, ограничителя (клиппера) уровня сигнала.

  - Результат: Графики ВАХ, осциллограммы входных и выходных сигналов для каждой схемы, расчет коэффициента пульсаций для выпрямителя, коэффициента стабилизации для стабилизатора.

- «Расчет и исследование усилительного каскада на биполярном транзисторе (БТ) по схеме с общим эмиттером (ОЭ)»

  - Задача: Рассчитать режим работы транзистора по постоянному току (точку покоя). Рассчитать коэффициент усиления по напряжению, входное и выходное сопротивления. Собрать схему, снять ее амплитудно-частотную характеристику (АЧХ), определить полосу пропускания, наблюдать искажения формы сигнала (ограничение).

  - Результат: Принципиальная схема с расчетами, осциллограммы входного/выходного сигналов, график АЧХ, сравнение расчетных и экспериментальных данных.

- «Проектирование операционного усилителя (ОУ)»

  - Задача: Исследовать работу ОУ в типовых схемах: инвертирующий и неинвертирующий усилитель, суммирующий усилитель, дифференциатор и интегратор. Снять АЧХ для инвертирующего усилителя.

  - Результат: Набор схем с расчетами коэффициентов усиления, осциллограммы, демонстрирующие работу каждой схемы, график АЧХ.

- «Разработка активного фильтра на ОУ»

  - Задача: Рассчитать и собрать активный фильтр низких частот (ФНЧ) или полосовой фильтр (ПФ) на основе ОУ (например, схема Саллена-Ки). Снять его АЧХ и фазо-частотную характеристику (ФЧХ), определить граничную частоту и добротность.

  - Результат: Принципиальная схема с расчетами, графики АЧХ и ФЧХ, сравнение с теоретическими ожиданиями.

### Категория 2: Проекты по импульсной и цифровой схемотехнике

Цель: Изучить основы генерации и формирования импульсных сигналов, а также простейшие цифровые устройства.

- «Разработка генератора прямоугольных импульсов на ОУ (мультивибратора)»

  - Задача: Рассчитать и собрать несимметричный мультивибратор на операционном усилителе. Исследовать форму выходного сигнала, измерить частоту генерации и скважность. Показать зависимость частоты от номиналов времязадающих элементов (R, C).

  - Результат: Принципиальная схема, осциллограммы выходного сигнала, таблица зависимости частоты от R и C.

- «Создание устройства на базе триггера»

  - Задача: Исследовать работу RS- или D-триггера на логических элементах или в виде готовой микросхемы. Собрать на его основе простейшие устройства: схему подавления дребезга контактов (антидребезг), делитель частоты на 2, схему хранения одного бита информации.

  - Результат: Схемы включения, таблицы переходов, осциллограммы, поясняющие работу каждого устройства.

- «Проектирование простого комбинационного устройства»

  - Задача: Используя базовые логические элементы (И, ИЛИ, НЕ) или программируемую логику (ПЛИС, Arduino), реализовать конкретное комбинационное устройство, например:

    - Управление светофором для пешеходного перехода.

    - Двоичный сумматор на один разряд.

    - Шифратор или дешифратор.

  - Результат: Функциональная схема, таблица истинности, работающий макет или симуляция.

### Категория 3: Проекты по источникам питания

Цель: Освоить принципы построения основных источников вторичного электропитания.

- «Расчет и исследование параметрического стабилизатора напряжения»

  - Задача: Рассчитать и собрать схему параметрического стабилизатора на стабилитроне. Исследовать его характеристики: коэффициент стабилизации, выходное сопротивление, зависимость выходного напряжения от тока нагрузки.

  - Результат: Принципиальная схема с расчетами, графики зависимостей, расчет КПД стабилизатора.

- «Разработка компенсационного стабилизатора напряжения на ОУ»

  - Задача: Рассчитать и собрать более совершенный стабилизатор с использованием операционного усилителя в цепи обратной связи и проходного транзистора. Сравнить его параметры (стабильность, выходное сопротивление) с параметрическим стабилизатором.

  - Результат: Принципиальная схема, сравнение характеристик двух типов стабилизаторов в виде таблицы.

### Категория 4: Комплексные и прикладные проекты (интеграция знаний)

Цель: Объединить знания по аналоговой и цифровой технике для создания функциональных устройств.

- «Создание простого автоматического устройства»

  - Задача: Разработать и собрать устройство, например, «Автоматический ночник» или «Датчик освещенности». Устройство должно содержать датчик (фоторезистор), усилитель сигнала (на БТ или ОУ) и исполнительное устройство (светодиод или реле).

  - Результат: Рабочий макет, принципиальная схема, описание принципа работы, характеристика порога срабатывания.

- «Разработка генератора сигналов специальной формы»

  - Задача: Спроектировать генератор, вырабатывающий одновременно прямоугольные и треугольные импульсы (на основе мультивибратора и интегратора). Исследовать связь между формами сигналов.

  - Результат: Принципиальная схема, осциллограммы выходных сигналов, зависимость частоты и амплитуды от параметров схемы.

- «Моделирование и сборка многофункционального устройства на ОУ»

  - Задача: В среде симуляции (LTspice, Multisim) создать модель устройства на одном операционном усилителе, которое может работать как усилитель, генератор или фильтр (переключается внешними компонентами). Затем собрать и проверить его работу.

  - Результат: Модель схемы, результаты симуляции, работающий макет, сравнение с моделью.

### Критерии оценки проектов по ОП.04 «Электроника и основы схемотехники»:

- Корректность схемотехнического расчета (режимы по постоянному току, коэффициенты усиления, частоты).

- Умение читать и анализировать принципиальные схемы.

- Качество сборки и наладки макета на монтажной плате.

- Навыки измерения и анализа характеристик (осциллограммы, АЧХ, ВАХ).

- Сопоставление результатов эксперимента/моделирования с теорией.

- Техническая грамотность и полнота отчета.

Эти проекты позволяют студентам специальности 12.02.03 не только понять, как работают отдельные компоненты, но и научиться создавать из них функциональные блоки, что является прямой задачей техника по радиоэлектронным приборам и устройствам.