Перечень учебных проектов по дисциплине ОП.05 «Материаловедение» для специальности 13.02.13 «Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)»

Дисциплина ОП.05 «Материаловедение» для будущих специалистов по эксплуатации электрооборудования является фундаментальной. Её цель — сформировать понимание связи состава, структуры и свойств материалов с их назначением, условиями работы и возможностями отказа.

Учебные проекты должны быть максимально прикладными, наглядно демонстрировать, как правильный или неправильный выбор материала влияет на надежность, эффективность и безопасность работы электрооборудования.

Вот структурированный перечень проектных заданий, от простых к комплексным.

### Блок 1: Исследование свойств и маркировка материалов

1. Проект: «Разработка справочника-определителя токопроводящих материалов»

- Цель: Научиться идентифицировать и выбирать материалы для токоведущих частей по их свойствам и маркировке.

- Задача: Создать иллюстрированный справочник по основным проводниковым материалам (медь, алюминий, их сплавы, бронза, латунь).

  - Для каждого материала указать: маркировку (М1, А5, ЛС59-1 и т.д.), состав, основные свойства (электропроводность, механическая прочность, коррозионная стойкость, температура плавления).

  - Привести примеры применения в электрооборудовании (обмотки трансформаторов, шины распределительных устройств, контакты выключателей, наконечники кабелей).

  - Сделать сравнительную таблицу: медь vs алюминий.

- Результат: Пособие в виде презентации или буклета, которым можно пользоваться на последующих курсах.

2. Проект: «Сравнительный анализ электроизоляционных материалов»

- Цель: Изучить диэлектрики, их свойства и области применения в зависимости от условий эксплуатации.

- Задача: Провести анализ и сравнение различных классов изоляционных материалов:

  - Газообразные (воздух, элегаз SF6).

  - Жидкие (трансформаторное масло, синтетические жидкости).

  - Твердые (фарфор, стекло, слюда, полиэтилен, эпоксидные смолы).

  - Для каждого класса описать: диэлектрическую проницаемость, электрическую прочность, термостойкость (по классам: Y, A, E, B, F, H, C), гигроскопичность.

  - Привести конкретные примеры использования: изоляция кабелей, обмоток двигателей, изоляторы ЛЭП, печатные платы.

- Результат: Отчет с классификационной таблицей и рекомендациями по выбору изоляции для разных сред (сухая, влажная, масляная, высокотемпературная).

### Блок 2: Материалы для конкретных узлов и учет внешних воздействий

3. Проект: «Выбор материалов для контактной пары низковольтного аппарата (например, автоматического выключателя)»

- Цель: Понять требования к материалам для контактов, работающих в условиях электрической дуги и многократных коммутаций.

- Задача: Для заданных условий (ток, напряжение, частота коммутаций):

  - Обосновать выбор материала для неподвижного и подвижного контактов.

  - Рассмотреть варианты: медь, серебро, биметаллические контакты (медь с наплавлением серебра), вольфрам.

  - Проанализировать свойства: электропроводность, стойкость к эрозии и свариванию, твердость.

  - Предложить материал для пружины, обеспечивающей необходимое контактное нажатие.

- Результат: Техническое обоснование выбора с указанием конкретных марок материалов и их свойств.

4. Проект: «Исследование влияния температуры на свойства электротехнических материалов»

- Цель: Экспериментально или теоретически показать, как нагрев изменяет ключевые свойства материалов.

- Задача: Сравнить поведение разных материалов при нагреве:

  - Проводник (медь): как изменяется его электрическое сопротивление (увеличивается).

  - Полупроводник (термистор): как изменяется его сопротивление (уменьшается у NTC-термисторов).

  - Диэлектрик (изоляция кабеля): как снижается его электрическая прочность и происходит старение.

  - Сделать выводы о важности теплоотвода и недопустимости перегрузки оборудования.

- Результат: Графики или таблицы с зависимостями, пояснительная записка с выводами.

5. Проект: «Анализ причин коррозии металлических частей электрооборудования и методы защиты»

- Цель: Научиться диагностировать виды коррозии и предлагать методы борьбы с ней.

- Задача: На основе примера (фото корродированных клемм аккумулятора, корпуса двигателя, опоры ЛЭП):

  - Определить тип коррозии (химическая, электрохимическая).

  - Объяснить причину ее возникновения (влажность, блуждающие токи, контакт разнородных металлов — алюминий+медь).

  - Предложить методы защиты: нанесение покрытий (оцинковка, лакокрасочные покрытия), применение ингибиторов коррозии, протекторная или катодная защита.

- Результат: Отчет-расследование с анализом и рекомендациями по защите.

### Блок 3: Комплексные и диагностические проекты

6. Проект: «Материаловедческое обоснование замены вышедшего из строя элемента оборудования»

- Цель: Применить знания на практике для решения задачи по ремонту.

- Задача: Дана ситуация: «Сгорел силовой трансформатор. Обнаружена межвитковая пробойная изоляция обмотки».

  - Проанализировать, какие материалы использовались в старом трансформаторе (обмотка — медь, изоляция — пропитанная бумага).

  - Исследовать современные аналоги: можно ли заменить медь на алюминий? Какие современные изоляционные материалы (лаки, пленки) имеют更高的 класс термостойкости (например, класс F вместо класса A) и позволят повысить нагрузочную способность трансформатора?

  - Обосновать выбор материалов для ремонта/модернизации.

- Результат: Карта принятия решений с анализом "старое vs новое" и технико-экономическим обоснованием.

7. Проект: «Разработка карты выбора материала для восстановления или наплавки детали»

- Цель: Изучить основы технологии наплавки и напыления для восстановления изношенных деталей электрооборудования (валы, посадочные места под подшипники, контактные поверхности).

- Задача: Для заданной детали (например, изношенный вал электродвигателя):

  - Определить требования к материалу наплавки (твердость, износостойкость, антифрикционные свойства).

  - Подобрать возможные материалы для наплавки (например, стали с различным содержанием углерода, чугун, сплавы на основе никеля или кобальта — стеллиты).

  - Предложить технологический процесс восстановления.

- Результат: Технологическая карта на восстановление детали с обоснованием выбора наплавочного материала.

8. Проект-исследование: «Вскрытие и материаловедческий анализ кабельного изделия»

- Цель: Наглядно изучить конструкцию и материалы, используемые в кабельной продукции.

- Задача: Взять образец кабеля (силовой, контрольный, витая пара). Аккуратно вскрыть его и идентифицировать все слои:

  - Проводник: Материал (медь, алюминий), форма (круглый, секторный), класс гибкости.

  - Изоляция: Материал (ПВХ, сшитый полиэтилен, резина), его свойства (термостойкость, горючесть).

  - Экран: (если есть) материал (медная оплетка, алюмолента).

  - Оболочка: Материал и его защитные свойства (механические, от влаги, ультрафиолета).

  - Сделать вывод о назначении кабеля и условиях его эксплуатации.

- Результат: Фотоотчет или коллаж с подписанными слоями и пояснительной запиской.

Эти проекты помогут студентам не просто зазубрить маркировки и свойства, а понять почему в каждом конкретном узле электрооборудования применяется тот или иной материал, и как его свойства определяют надежность и срок службы всего аппарата.