Перечень учебных проектов по дисциплине ОП.13 «Автоматизация технологических процессов» для специальности 13.02.13 «Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)»

Для специальности 13.02.13 проекты по автоматизации должны быть ориентированы на применение электрического и электромеханического оборудования, которое студенты будут эксплуатировать и обслуживать. Проекты должны быть практическими, наглядными и моделировать реальные производственные задачи.

Ниже представлен структурированный перечень учебных проектов по дисциплине ОП.13 «Автоматизация технологических процессов». Проекты разделены по типам автоматизируемых объектов и ранжированы по сложности — от простых локальных систем до комплексных решений.

### Категория 1: Проекты по автоматизации электропривода

Цель: Научиться управлять основным исполнительным механизмом в промышленности.

- «Разработка системы управления асинхронным электродвигателем»

  - Задача: Спроектировать схему управления двигателем (например, насосом, вентилятором) с реализацией основных функций: «Пуск» (прямой, реверс), «Стоп», защита от перегрузки и КЗ. Использовать классическую релейно-контакторную логику.

  - Результат: Принципиальная монтажная схема управления, подбор аппаратуры (пускатели, реле, автоматы), программа для моделирования (если используется ПЛК).

- «Автоматизация привода с использованием частотного преобразователя (ЧП, VFD)»

  - Задача: Выбрать частотный преобразователь для управления скоростью асинхронного двигателя (например, конвейера). Настроить его основные параметры: способ управления (скалярный/векторный), время разгона/торможения, цифровые/аналоговые входы/выходы.

  - Результат: Схема подключения ЧП к двигателю и системе управления, таблица с основными настройками, отчет о преимуществах (экономия энергии, плавный пуск).

- «Система автоматического поддержания уровня в баке»

  - Задача: Создать систему управления насосом (насосами) для заполнения/опорожнения емкости. Использовать датчики уровня (поплавковые, емкостные) или аналоговый сигнал (если уровень измеряется непрерывно). Реализовать логику: включение насоса при низком уровне, отключение при высоком.

  - Результат: Функциональная схема, принципиальные электрические схемы, подбор датчиков и исполнительных механизмов.

### Категория 2: Проекты по автоматизации типовых технологических процессов

Цель: Научиться комбинировать различные виды оборудования для решения комплексных задач.

- «Автоматизация работы компрессорной станции»

  - Задача: Разработать систему управления несколькими компрессорами с целью поддержания давления в ресивере. Реализовать режим «основной-резервный» или попеременное включение компрессоров для равномерного износа.

  - Результат: Схема автоматизации, алгоритм работы системы, подбор датчика давления и управляющей аппаратуры.

- «Автоматизация тепловой завесы или системы вентиляции»

  - Задача: Спроектировать систему управления вентилятором и нагревательным элементом, зависящую от температуры наружного воздуха и наличия людей (например, по датчику движения или таймеру).

  - Результат: Схема подключения, описание логики работы, подбор датчиков температуры и исполнительных механизмов.

- «Автоматизация освещения территории или производственного помещения»

  - Задача: Разработать систему управления осветительными приборами на основе: - фотодатчика (освещенности); - датчиков движения; - временного реле (для работы по графику).

  - Результат: Схема подключения, расчет экономического эффекта от автоматизации.

### Категория 3: Проекты с использованием современных систем управления (ПЛК и SCADA)

Цель: Получить навыки работы с программными и аппаратными средствами, являющимися отраслевым стандартом.

- «Модернизация релейно-контакторной схемы на базе программируемого логического контроллера (ПЛК)»

  - Задача: Взять готовую схему управления (например, проект №1) и перевести ее на логику ПЛК. Составить программу на языке LD (Ladder Diagram — Лестничные диаграммы) или FBD (Function Block Diagram).

  - Результат: Программа для ПЛК, схема подключения датчиков и исполнительных механизмов к дискретным входам/выходам контроллера.

- «Разработка простого человеко-машинного интерфейса (HMI/SCADA)»

  - Задача: Для одного из предыдущих проектов (например, управление уровнем) создать экран оператора. На экране должны отображаться: - текущий уровень в баке; - состояние насоса (вкл/выкл); - кнопки ручного управления. Использовать бесплатные или учебные версии SCADA-систем (например, WinCC Runtime, Ignition Perspective).

  - Результат: Скриншоты или видео работающего интерфейса, описание его функциональности.

- «Создание системы диспетчеризации на базе ПЛК и SCADA»

  - Задача: Объединить несколько простых процессов (например, управление насосом + управление освещением) в одну систему с централизованным управлением и визуализацией.

  - Результат: Общая функциональная схема системы, программа для ПЛК, проект SCADA с несколькими экранами.

### Категория 4: Комплексные и исследовательские проекты

Цель: Интегрировать знания из разных модулей и провести анализ.

- «Технико-экономическое обоснование автоматизации рутинной операции»

  - Задача: Выбрать на условном предприятии ручную операцию (например, ручной пуск насосов, включение освещения). Рассчитать стоимость проекта ее автоматизации (оборудование, монтаж) и ожидаемую экономию (сокращение времени, экономия электроэнергии, снижение ошибок). Сделать вывод об эффективности и окупаемости.

  - Результат: Презентация или отчет с расчетами.

- «Анализ и предложение по модернизации системы АСУ ТП реального объекта»

  - Задача: На основе открытых данных, экскурсии на предприятие или описания кейса проанализировать существующую систему автоматизации (например, в котельной, насосной станции). Выявить слабые места и предложить варианты модернизации с обоснованием выбора нового оборудования.

  - Результат: Аналитический отчет с предложениями.

### Рекомендации по организации проектной деятельности:

- Оборудование: Идеально, если проекты можно реализовать на учебных стендах (мехатронных комплексах, наборах по автоматизации с ПЛК).

- Программное обеспечение: Используйте бесплатные симуляторы ПЛК (например, CODESYS) и учебные версии SCADA-систем. Это позволит студентам получить практические навыки без дорогостоящих лицензий.

- Связь со специальностью: Все проекты должны иметь четкую привязку к электрооборудованию. Акцент делается не на технологию (химические процессы, термодинамику), а на управление электродвигателями, задвижками, насосами, системами освещения — т.е. на то, что студент будет эксплуатировать.

- Защита проекта: Итогом должен быть не только пакет документов, но и презентация, где студент объясняет логику работы системы, обосновывает выбор оборудования и, если возможно, демонстрирует ее работу на стенде или в симуляторе.

Данный перечень проектов позволит студентам сформировать компетенции, необходимые для работы в качестве техников, занимающихся монтажом, наладкой, обслуживанием и ремонтом систем автоматизации, что напрямую связано с их профессиональной деятельностью.