Перечень учебных проектов по МДК.03.01 "Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе" для профессии 15.01.05 "Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)"

Отличный, конкретный запрос. МДК.03.01 в данном случае фокусируется на одной из самых точных и качественных технологий — ручной дуговой сварке неплавящимся электродом в защитном газе, то есть на TIG (Tungsten Inert Gas) / Аргонодуговой сварке.

Этот метод требует высокой квалификации, так как сварщик одной рукой манипулирует горелкой, а другой — присадочным прутком. Проекты по этому модулю должны быть направлены на освоение ее уникальной специфики: зажигание и контроль дуги, подача присадки, работа с разными типами токов (AC/DC), сварка разнородных материалов и тонкого металла.

#### Категория 1: Освоение основ и настройка оборудования TIG

1. Проект: «Исследование влияния типа и заточки вольфрамового электрода на стабильность дуги и форму шва»

- Цель: Практически изучить ключевой инструмент TIG-сварки — вольфрамовый электрод.

- Задачи:

  - Подготовить электроды разных марок (WP – чистый вольфрам, WC-20 – с 2% церия, WL-15 – с 1.5% лантана) и диаметром 1.6-2.4 мм.

  - Заточить электроды под разными углами (30°, 45°, 60°) с разной длиной притупления.

  - Сварить серию пробных швов на нержавеющей стали или углеродистой стали, меняя только электрод.

  - Оценить легкость зажигания, стабильность дуги, форму проплавления (глубокую «кинжальную» или широкую).

- Результат: Набор образцов, наглядно демонстрирующих влияние электрода. Отчет с рекомендациями по выбору и подготовке электрода для постоянного (DC) и переменного (AC) тока.

2. Проект: «Освоение управления сварочным током на аппарате TIG (воздействие на основной и импульсный ток)»

- Цель: Научиться использовать все функции современного TIG-аппарата для контроля тепловложения.

- Задачи:

  - Сварить серию образцов из тонкой (1.5 мм) и толстой (6 мм) нержавеющей стали.

  - Использовать функции:

    - Спад тока (Down Slope): Для заварки кратера без кратерных трещин.

    - Плавный пуск (Start Current): Для мягкого начала без пропала.

    - Импульсный режим (Pulse): Для сварки тонкого металла (снижение риска прожога) и толстого (лучший контроль над ванной).

  - Сравнить результаты с сваркой на стандартном постоянном токе.

- Результат: Образцы, демонстрирующие преимущества продвинутых настроек. Отчет с описанием параметров (частота импульса, % импульсного тока) для разных задач.

#### Категория 2: Сварка различных материалов и сплавов

3. Проект: «Сварка алюминия и его сплавов на переменном токе (AC)»

- Цель: Освоить главную особенность TIG-сварки — работу с алюминием на переменном токе для «окислительного» очищения поверхности.

- Задачи:

  - Подготовить пластины из алюминия (АД0) и сплава (АМг5).

  - Тщательно очистить поверхность механическим и химическим способом.

  - Настроить аппарат на переменный ток (AC), подобрать баланс очистки (обычно 30-40%) и частоту.

  - Выполнить сварку без присадочного материала (задача — проплавить материал, но не прожечь его) и с присадочным прутком (например, ER5356 для сплавов АМг).

  - Добиться четкого, чистого валика с характерным «чешуйчатым» узором.

- Результат: Качественные сварные соединения алюминия. Отчет о проблемах (пористость, вольфрамовые включения) и методах их предотвращения.

4. Проект: «Сварка нержавеющей стали (коррозионно-стойкой стали) и цветных металлов (медь, титан)»*

- Цель: Научиться работать с материалами, критичными к окислению и тепловому режиму.

- Задачи:

  - Нержавеющая сталь (например, AISI 304): Сварка с соблюдением режима для сохранения коррозионной стойкости (быстро, без перегрева). Использование поддува аргона с обратной стороны для защиты корня шва от окисления.

  - Медь: Сварка на больших токах из-за высокой теплопроводности. Предварительный подогрев.

  - *Титан (если есть доступ и оборудование): Максимальная защита зоны сварки аргоном (специальные trailing щитки), абсолютная чистота.

- Результат: Демонстрационные образцы швов на этих материалах. Отчет, подчеркивающий важность защиты и теплового контроля.

5. Проект: «Сварка разнородных сталей (например, углеродистая сталь + нержавеющая сталь)»

- Цель: Освоить технологию сварки материалов с разными свойствами.

- Задачи:

  - Подобрать правильный присадочный материал (например, ER309L для соединения нержавейки и углеродистой стали).

  - Выполнить сварку, контролируя проплавление каждого из материалов.

  - Провести визуальный контроль и сделать макрошлиф для оценки структуры шва.

- Результат: Качественное соединение разнородных сталей. Отчет с обоснованием выбора присадочного материала.

#### Категория 3: Освоение сложных техник и комплексные проекты

6. Проект: «Выполение сварных соединений в различных пространственных положениях»

- Цель: Доказать мастерство владения TIG-технологией.

- Задачи:

  - Подготовить образцы для выполнения:

    - Горизонтального шва на вертикальной плоскости.

    - Вертикального шва (снизу-вверх).

    - Потолочного шва.

  - Для каждого положения отработать технику подачи присадочного прутка и движения горелкой для удержания сварочной ванны.

- Результат: Альбом эталонных швов во всех пространственных положениях.

7. Проект: «Художественная сварка TIG (создание декоративного изделия)»

- Цель: Применить навык точного контроля тепла и присадки для творческой задачи.

- Задачи:

  - Разработать эскиз небольшого декоративного изделия (например, скульптура из металла, имя, роза из металла).

  - Использовать технику TIG для аккуратного, точечного сплавления элементов.

  - Использовать разные цвета стали (эффект побежалости) путем контролируемого нагрева.

- Результат: Готовое художественное изделие, демонстрирующее филигранную технику.

8. Проект: «Изготовление ответственного узла или трубного соединения»

- Цель: Комплексное применение всех навыков TIG-сварки.

- Задачи:

  - Выбрать чертеж (например, элемент трубопровода низкого давления, камеру сгорания, змеевик).

  - Составить технологическую карту с указанием всех параметров: марка и диаметр вольфрама, сила тока, тип и диаметр присадки, расход газа, необходимость поддува.

  - Выполнить сборку, прихватку, сварку корня шва и лицевого слоя.

  - Провести визуальный и капиллярный (пенетрантами) контроль качества.

- Результат: Готовое изделие, полный пакет технологической документации. Это идеальный итоговый проект по модулю.

### Критерии оценки учебного проекта по TIG-сварке:

- Качество настройки оборудования: Правильный выбор типа и полярности тока (DCEN/AC), силы тока, баланса очистки, расхода газа.

- Подготовка материалов и электрода: Качественная зачистка кромок, правильная заточка и выбор вольфрамового электрода.

- Техника выполнения шва: Координация движений горелкой и присадочным прутком. Равномерность шва, отсутствие подрезов, пор, вольфрамовых включений.

- Внешний вид шва: Эстетика, равномерность чешуек, отсутствие оксидной пленки и цветов побежалости (на нержавейке и титане — признак перегрева).

- Защита зоны сварки: Использование поддува аргона, где это необходимо.

- Знание и соблюдение ТБ: Правильное обращение с баллонами, использование вентиляции (особенно при сварке цветных металлов).