Перечень учебных проектов по МДК.04.01 «Слесарная обработка деталей контрольно-измерительных приборов» для профессии 15.01.37 «Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики»

МДК.04.01 «Слесарная обработка деталей контрольно-измерительных приборов» — это дисциплина, формирующая фундаментальные практические навыки работы с металлом, необходимыми для создания, ремонта и наладки прецизионных узлов КИПиА.

Учебные проекты здесь должны быть максимально практическими, нацеленными на отработку приемов слесарного дела с учетом высокой точности, требуемой для приборных деталей.

### Ключевые направления и формируемые навыки для проектов по МДК.04.01:

- Разметка: Точная разметка по чертежам с использованием высокоточного инструмента (штангенциркуль, микрометр, рейсмус).

- Рубка и правка: Обработка заготовок, правка прутков, полосового металла.

- Опиливание: Придание детали точной формы и размера (до квалитета IT8-IT9 — это очень высокая точность для слесарных работ).

- Резка: Аккуратная резка металла ножовкой.

- Сверление, зенкование, развертывание: Получение точных отверстий с заданным классом шероховатости.

- Нарезание резьбы: Метчиками и плашками (ручная нарезка), а также знакомство с винтами и шпильками, широко применяемыми в приборостроении.

- Шабрение: Один из ключевых навыков для создания плотных пригнанных поверхностей (направляющие, поверхности креплений).

- Притирка и доводка: Доведение поверхностей до высокой точности и герметичности (клапаны, седла клапанов, поверочные плиты).

- Клепка и пайка: Соединение деталей, особенно тонкостенных и из цветных металлов.

### Перечень учебных проектов по МДК.04.01

#### Блок 1: Базовые проекты (отработка основных операций)

1. Проект «Изготовление шаблона (контрольной пластины)»

- Цель: Отработать комплекс операций: разметка, рубка, опиливание, сверление.

- Задание: По чертежу изготовить пластину из тонколистовой стали (например, 100x60x3 мм) с двумя точными отверстиями.

- Этапы работы:

  - Рубка заготовки с припуском.

  - Точная разметка контура и центров отверстий с использованием штангенциркуля и кернера.

  - Опиливание контура до заданного размера с точностью ±0,1 мм.

  - Сверление отверстий, их зенкование или развертывание до точного размера.

  - Снятие заусенцев.

- Критерии оценки: Точность размеров, параллельность и перпендикулярность сторон, качество поверхности (отсутствие задиров), чистота кромок.

- Результат: Готовая деталь, соответствующая чертежу.

2. Проект «Изготовление шпильки (стержня) с резьбой на обоих концах»

- Цель: Научиться точно обрабатывать прутковый материал и нарезать резьбу.

- Задание: Из прутка диаметром 10 мм изготовить шпильку длиной 80 мм с резьбой М8 на обоих концах.

- Этапы работы:

  - Отрезка заготовки ножовкой с припуском.

  - Опиливание торцов до чистового размера.

  - Нарезание резьбы плашкой с двух сторон (с использованием качественного пасты-смазки).

- Критерии оценки: Длина шпильки, качество резьбы (отсутствие срывов, плавность хода гайки).

- Результат: Готовая к использованию шпилька.

#### Блок 2: Комплексные проекты (соединение нескольких навыков)

3. Проект «Изготовление угольника (своего рода поверочного)»

- Цель: Отработать навык получения прямого угла с высокой точностью.

- Задание: Изготовить угольник из двух стальных пластин.

- Этапы работы:

  - Изготовление двух пластин (полок угольника) с точной обработкой смежных граней.

  - Подгонка полок друг к другу под углом 90° с проверкой на поверочной плите и точном угольнике.

  - Разметка и сверление отверстий под заклепки.

  - Клепка полок угольника.

- Критерии оценки: Точность угла 90°, прочность соединения, чистота исполнения.

- Результат: Самодельный слесарный угольник для контроля перпендикулярности.

4. Проект «Изготовление молотка слесарного (учебного)»

- Цель: Комплексное применение почти всех основных слесарных операций.

- Задание: Изготовить молоток по чертежу.

- Этапы работы:

  - Разметка и рубка заготовки из стального прутка.

  - Опиливание бойка и носка до заданной формы.

  - Разметка и сверление отверстия под ручку.

  - Изготовление и подгонка деревянной ручки.

  - Насадка молотка на ручку с расклиниванием.

- Результат: Функциональный слесарный молоток.

#### Блок 3: Специализированные проекты, ориентированные на КИПиА

5. Проект «Изготовление и притирка плоского клапана (например, для пневмоавтоматики)»

- Цель: Отработать высокоточные операции притирки и доводки для обеспечения герметичности.

- Задание: Изготовить тарельчатый клапан и его седло, выполнить притирку.

- Этапы работы:

  - Точение заготовок клапана и седла на токарном станке (или получение заготовок).

  - Притирка рабочей поверхности клапана к седлу с использованием притирочной пасты.

  - Контроль герметичности по отпечатку (нанесение краски на седло и проверка отпечатка на клапане).

- Критерии оценки: Сплошность и равномерность притвора (контактной поверхности).

- Результат: Герметичная пара клапан-седло.

6. Проект «Изготовление скобы для крепления термопары или кабеля»

- Цель: Научиться изготавливать типовые крепежные элементы, широко используемые при монтаже КИП.

- Задание: По эскизу изготовить П-образную скобу для крепления трубки с резьбой на концах.

- Этапы работы:

  - Разметка и гибка стальной полосы.

  - Разметка и сверление отверстий под крепеж.

  - Нарезание резьбы в отверстиях или на концах крепежных шпилек.

- Результат: Готовая к установке крепежная деталь.

7. Проект «Восстановление резьбы в отверстии с помощью установки втулки (ремонтная операция)»

- Цель: Отработать ремонтную технологию, часто применяемую при срыве резьбы в корпусе прибора.

- Задание: В детали с сорванной резьбой М6 восстановить отверстие, рассверлив его и установив резьбовую втулку.

- Этапы работы:

  - Рассверливание поврежденного отверстия под больший диаметр.

  - Нарезание в новом отверстии резьбы (например, М8).

  - Изготовление резьбовой втулки (наружная резьба М8, внутренняя — восстановленная М6).

  - Установка втулки на резьбовый герметик или с контровкой.

- Результат: Восстановленный узел с исходным размером резьбы.

8. Проект «Шабрение поверхности разъема измерительного прибора»

- Цель: Освоить одну из самых сложных и точных слесарных операций.

- Задание: Выполнить шабрение небольшой (например, 60x60 мм) плитки или пары фланцев до получения требуемого количества пятен контакта на единицу площади.

- Этапы работы:

  - Нанесение краски на поверочную плиту.

  - Притирка детали к плите и определение выступающих точек.

  - Поэтапное соскабливание металла с этих точек шабером.

  - Контроль качества по количеству пятен в квадрате 25x25 мм.

- Критерии оценки: Равномерность и количество пятен контакта.

- Результат: Деталь с высокой плоскостностью.

#### Блок 4: Итоговый комплексный проект

9. Проект «Изготовление съемника для монтажа/демонтажа деталей КИП (например, шестерни или шкива)»

- Цель: Спроектировать и изготовить простой специализированный инструмент, применяя все полученные навыки.

- Задание: Разработать эскиз и изготовить простой двухлапый съемник для снятия зубчатого колеса с вала.

- Этапы работы:

  - Разработка эскиза или простого чертежа.

  - Изготовление основания (скобы) и двух захватов-лапок.

  - Сверление отверстий и нарезание резьбы под винт.

  - Изготовление винта (или подбор готового).

  - Сборка и испытание съемника на учебном макете.

- Результат: Функциональный слесарный инструмент, чертеж и отчет о изготовлении.

### Общие принципы организации проектов по МДК.04.01:

- Работа по чертежу: Каждый проект должен начинаться с чтения и изучения чертежа или эскиза.

- Использование точного мерительного инструмента: Штангенциркуль с точностью 0.05-0.02 мм, микрометр, угломеры — обязательны.

- Соблюдение техники безопасности: Особое внимание при рубке, сверлении, работе с шабером.

- Контроль качества на каждом этапе: Преподаватель должен контролировать промежуточные размеры.

- Акцент на чистовую обработку: Для КИПиА важна не только точность размера, но и качество поверхности (отсутствие заусенцев, царапин).

Эти проекты формируют у будущего слесаря-наладчика КИПиА "чувство металла" и понимание того, как изготавливаются и ремонтируются точные детали, без которых невозможна работа контрольно-измерительной аппаратуры.