Перечень учебных проектов по дисциплине ОП.03 «Допуски, посадки и технические измерения» для профессии 15.01.37 «Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики»

Дисциплина «Допуски, посадки и технические измерения» является одной из ключевых для слесаря-наладчика КИПиА, поскольку лежит в основе обеспечения точности и взаимозаменяемости приборов и систем. Проекты должны быть максимально практическими, моделирующими реальные задачи по сборке, наладке и поверке оборудования.

Цель проектной деятельности по ОП.03:
Сформировать умение применять знания о допусках, посадках, квалитетах и средствах измерения для обеспечения требуемой точности сопряжений, диагностики неисправностей и проведения регулировок в аппаратуре КИПиА.

Проекты сгруппированы от простых к сложным, с фокусом на типичные узлы КИПиА.

#### Проект 1: «Паспорт точности» (Исследовательский, индивидуальный)

- Цель: Научиться расшифровывать обозначения допусков, посадок и шероховатости на чертежах типовых деталей КИПиА.

- Задача: Выбрать чертеж простой детали (втулка, шток, ось, зубчатое колесо редуктора, корпусная деталь). Составить ее «паспорт точности».

- Исходные данные: Учебный чертеж детали с проставленными допусками формы, расположения, шероховатости.

- Конечный продукт: Презентация или технический отчет, содержащий:

  - Изображение детали с выделенными участками.

  - Таблицу-расшифровку: для каждого размера с допуском указать номинальный размер, вид допуска (например, Ø12H7), поле допуска, квалитет, предельные отклонения.

  - Обозначение шероховатости и ее расшифровка (например, Ra 1.6 – шероховатость, получаемая чистовым точением).

  - Обоснование: Почему на данной детали именно такие требования к точности? (Например, отверстие H7 – для установки подшипника, шероховатость Ra 0.8 – для уплотнения).

- Компетенции: Чтение чертежей, понимание системы допусков и посадок ЕСДП.

#### Проект 2: «Выбор средств измерения» (Практико-ориентированный, индивидуальный/парный)

- Цель: Научиться выбирать оптимальные средства измерения (СИ) для контроля конкретных параметров детали, исходя из требуемой точности (квалитета) и экономической целесообразности.

- Задача: Дана деталь (например, вал электродвигателя или втулка подшипника) с указанными допусками. Требуется подобрать средства для контроля ее размеров.

- Исходные данные: Чертеж детали, техническое задание (например, контроль на участке ремонта).

- Конечный продукт: Таблица или инструкция, содержащая:

  - Перечень контролируемых параметров (размер, шероховатость).

  - Требуемая точность (допуск, квалитет).

  - Предлагаемое СИ (штангенциркуль, микрометр, калибр-скоба, калибр-пробка, профилометр).

  - Обоснование выбора: Погрешность СИ должна быть в 3-5 раз меньше допуска на изготовление. Почему микрометр, а не штангенциркуль?

  - Эскиз или фото применения СИ.

- Компетенции: Умение работать с ГОСТами на СИ, понимание принципа 10% (погрешность измерения не более 10% от допуска на деталь).

#### Проект 3: «Дефектация узла: Анализ посадок» (Проект-расследование, малые группы)

- Цель: Научиться определять вид посадки по чертежу и на практике, диагностировать возможные неисправности, вызванные отклонением от заданных посадок.

- Задача: Проанализировать узел КИПиА (например, соединение "вал-зубчатое колесо" в редукторе, "шток-втулка" в пневмоцилиндре, "ось-рычаг" в механизме).

- Исходные данные: Сборочный чертеж узла и чертежи деталей (или реальный разобранный узел).

- Конечный продукт: Отчет о дефектации, содержащий:

  - Описание узла и его функции.

  - Анализ чертежа: Для каждого сопряжения определить вид посадки (зазоровая, натяговая, переходная), указать поля допусков (например, вал ø20k6, отверстие ø20H7 – посадка с натягом).

  - Практическое измерение: Измерить фактические размеры вала и отверстия, определить фактическую посадку.

  - Диагностика: Если посадка не соответствует чертежу (например, вместо натяга появился зазор), к каким последствиям это приведет? (Биение, шум, износ).

  - Рекомендации по ремонту/замене.

- Компетенции: Практическое применение знаний о посадках, связь теории с реальными дефектами.

#### Проект 4: «Разработка технологической карты контроля» (Технологический, индивидуальный)

- Цель: Научиться планировать процесс контроля параметров собранного прибора или узла КИПиА.

- Задача: Разработать последовательность действий (технологическую карту) для контроля геометрических параметров прибора после сборки или ремонта (например, контроль соосности патрубков, перпендикулярности оси штока, биения вала).

- Исходные данные: Чертеж или описание прибора (например, регулирующий клапан, заслонка с приводом).

- Конечный продукт: Технологическая карта, включающая:

  - Объект контроля.

  - Контролируемый параметр и его допустимое значение (допуск).

  - Средство измерения и контроля (указать тип, предел измерения, погрешность).

  - Методика контроля (последовательность действий, схема установки СИ).

  - Норматив (годен/не годен).

- Компетенции: Системное планирование измерительных работ, обеспечение качества сборки.

#### Проект 5: «Комплексный проект: Восстановление работоспособности измерительного механизма» (Итоговый, комплексный, проект в малых группах)

- Цель: Применить комплекс знаний по допускам, посадкам и измерениям для решения практической задачи по ремонту типового узла КИПиА.

- Задача: Дана неработающая часть прибора (например, заедающий механизм переключения, редуктор с люфтом, кинематическая пара вторичного прибора). Необходимо определить причину неисправности, связанную с отклонением геометрических параметров.

- Исходные данные: Неработающий узел (учебный макет), его чертежи.

- Конечный продукт (Портфолио проекта):

  - Внешний осмотр и формулировка симптома (люфт, заедание, шум).

  - Разборка узла и дефектация деталей: Визуальный осмотр, измерение износа критичных поверхностей.

  - Сравнение с чертежом: Сопоставление фактических размеров и посадок с требуемыми. Определение параметров, вышедших за допуск (например, износ отверстия под ось привел к увеличению зазора).

  - Заключение о причине неисправности.

  - План ремонта: Какие детали заменить? Какие можно восстановить (напр., развертыванием отверстия под ремонтный размер)? Какие посадки должны быть после ремонта?

  - Презентация результатов.

- Компетенции: Комплексная диагностика, техническое мышление, принятие решений по восстановлению точности.

### Критерии оценки проектов (примерные):

- Техническая грамотность: Правильность расшифровки допусков, выбора СИ, определения посадок.

- Обоснованность решений: Логика в выборе средств и методов контроля, аргументация выводов.

- Практическая направленность: Применимость разработанных карт, инструкций и рекомендаций в реальной работе.

- Качество оформления: Четкость, структурированность, наличие схем, эскизов, таблиц.

- Работа в команде (для групповых проектов): Распределение ролей, участие каждого.

Такой подход позволит будущим наладчикам КИПиА не просто заучить термины, а понять, как точность изготовления деталей напрямую влияет на точность и надежность работы всего прибора в целом.