Перечень учебных проектов по дисциплине ОП.04 «Основы электротехники и электроники» для профессии 15.01.37 «Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики»

Дисциплина «Основы электротехники и электроники» является фундаментальной для слесаря-наладчика КИПиА, так как практически вся современная аппаратура построена на электронных компонентах и схемах. Проекты должны быть максимально практическими, нацеленными на понимание принципов работы, диагностику и сборку типовых узлов.

Цель проектной деятельности по ОП.04:
Сформировать умение применять законы электротехники и электроники для анализа работы схем, поиска неисправностей и монтажа основных узлов аппаратуры КИПиА.

Проекты сгруппированы по разделам электротехники и электроники, от базовых к более сложным.

#### Раздел 1: Цепи постоянного и переменного тока

Проект 1: «Лабораторный стенд для проверки закона Ома и делителя напряжения» (Практико-ориентированный, парный)

- Цель: Экспериментально подтвердить основные законы электротехники, научиться собирать простейшие цепи и пользоваться мультиметром.

- Задача: Собрать на монтажной плате схему с несколькими резисторами, включенными последовательно и параллельно. Измерить ток, напряжение на каждом элементе и общее сопротивление цепи. Сравнить экспериментальные данные с расчетными.

- Конечный продукт: Отчет или презентация, содержащая:

  - Принципиальную схему.

  - Таблицу с расчетными и измеренными значениями токов, напряжений, сопротивлений.

  - Анализ расхождений (погрешность резисторов, точность прибора).

  - Вывод о подтверждении законов Ома, Кирхгофа.

Проект 2: «Расчет и сборка трансформаторного блока питания для учебного макета» (Расчетно-практический, индивидуальный)

- Цель: Научиться рассчитывать и собирать простейший источник питания – основу большинства электронных устройств КИПиА.

- Задача: Разработать схему источника питания с трансформатором, выпрямительным мостом, сглаживающим конденсатором и стабилизатором напряжения на микросхеме (например, LM7812 для получения +12В).

- Конечный продукт:

  - Расчет параметров: выбор трансформатора (напряжение, ток), конденсатора (емкость), радиатора для стабилизатора.

  - Сборка и монтаж схемы на плате.

  - Снятие осциллограмм в ключевых точках (до и после выпрямителя, после стабилизатора).

  - Проверка работы под нагрузкой.

#### Раздел 2: Полупроводниковые элементы и аналоговые схемы

Проект 3: «Исследовательский стенд "Полупроводниковый диод"» (Исследовательский, парный)

- Цель: Практически изучить ВАХ (вольт-амперную характеристику) диода, собрать и проанализировать основные схемы на его основе.

- Задача: Собрать схему для снятия ВАХ диода. Использовать диод для сборки однополупериодного и двухполупериодного выпрямителя, параметрического стабилизатора напряжения.

- Конечный продукт: Плакат или отчет с:

  - Графиком снятой ВАХ с обозначением порога открытия.

  - Осциллограммами входного и выходного напряжения для разных выпрямителей.

  - Объяснением принципа работы стабилизатора.

Проект 4: «Усилительный каскад на биполярном транзисторе» (Расчетно-монтажный, индивидуальный)

- Цель: Освоить принцип усиления сигнала, научиться рассчитывать режим работы транзистора по постоянному току (статический режим).

- Задача: Рассчитать и собрать схему усилительного каскада с общим эмиттером. Подобрать номиналы резисторов для обеспечения заданной точки покоя.

- Конечный продукт:

  - Расчетная часть: схема с номиналами, расчет токов и напряжений в режиме покоя.

  - Практическая часть: собранный каскад, подача входного сигнала от генератора, снятие осциллограмм входного и усиленного выходного сигналов, измерение коэффициента усиления.

  - Анализ искажений сигнала.

Проект 5: «Сравнительный анализ операционных усилителей (ОУ)» (Исследовательский, малые группы)

- Цель: Изучить работу ОУ в ключевых режимах, используемых в схемах КИПиА (инвертирующий и неинвертирующий усилитель, компаратор).

- Задача: Собрать на одной монтажной плате три схемы на ОУ (например, LM741): инвертирующий усилитель, повторитель напряжения, компаратор.

- Конечный продукт: Таблица-сравнение, содержащая для каждой схемы:

  - Принципиальную схему.

  - Формулу для коэффициента усиления.

  - Осциллограммы входного/выходного сигналов.

  - Объяснение применения в КИПиА: Например, компаратор – основа дискретных датчиков, повторитель – для согласования импедансов.

#### Раздел 3: Цифровая электроника

Проект 6: «Логический пробник» (Конструкторский, индивидуальный)

- Цель: Закрепить знания о логических элементах и создать практический инструмент для диагностики цифровых схем.

- Задача: Разработать и собрать портативное устройство на базе логических элементов (или микросхемы-триггера Шмитта), которое светодиодами разного цвета показывает логический "0", логическую "1" и "неопределенное состояние" (частые переключения).

- Конечный продукт: Работающее устройство в корпусе, его принципиальная схема, объяснение работы.

Проект 7: «Учебный стенд "Таймер на базе микросхемы NE555"» (Комплексный, парный)

- Цель: Изучить устройство и применение одной из самых популярных микросхем в КИПиА (таймеры, генераторы, ШИМ).

- Задача: Собрать на монтажной плате схему мультивибратора на NE555, генерирующего прямоугольные импульсы. Исследовать, как изменение номиналов резисторов и конденсатора влияет на частоту и скважность импульсов.

- Конечный продукт: Стенд с возможностью изменения номиналов ключевых компонентов. Отчет с осциллограммами и формулами для расчета частоты. Обсуждение применения: Например, для мигания светодиодом индикации, задания частоты вращения двигателя (через ШИМ).

#### Раздел 4: Комплексные и итоговые проекты

Проект 8: «Модель системы автоматического поддержания уровня» (Итоговый, комплексный, малые группы)

- Цель: Смоделировать работу простой АСУ (автоматической системы управления), объединив знания по электротехнике, аналоговой и цифровой электронике.

- Задача: Разработать и собрать макет системы, которая включает:

  - Датчик: Потенциометрический датчик уровня (резистор, движок которого связан с поплавком).

  - Блок сравнения: Компаратор, сравнивающий сигнал датчика с заданием (опорное напряжение).

  - Исполнительное устройство: Модель насоса (электродвигатель постоянного тока) с транзисторным ключом.

- Принцип работы: При падении уровня ниже уставки компаратор включает двигатель, при достижении уровня – выключает.

- Конечный продукт: Действующий макет, полная схема, объяснение работы каждого блока.

Проект 9: «Разработка методики поиска неисправности в электронном блоке» (Проект-расследование, индивидуальный)

- Цель: Научиться логическому подходу к диагностике неисправностей в типовых узлах (источник питания, усилитель).

- Задача: Дана неработающая учебная плата (например, усилитель). Преподаватель искусственно вносит неисправность (перегоревший резистор, "выпаянный" конденсатор, неисправный транзистор). Студент должен, используя схему и измерительные приборы, найти и идентифицировать неисправность.

- Конечный продукт: Отчет о диагностике, содержащий:

  - Симптомы неисправности (нет усиления, искажение сигнала).

  - Последовательность измерений (напряжения питания, режимы транзисторов, сигнал по точкам).

  - Сопоставление измеренных данных с нормальными.

  - Вывод о предполагаемом неисправном элементе.

  - Рекомендации по замене.

### Критерии оценки проектов:

- Правильность расчетов и схем: Соответствие законам электротехники, корректность номиналов.

- Качество монтажа и сборки: Аккуратность, надежность контактов.

- Умение проводить измерения: Правильное использование мультиметра, осциллографа.

- Анализ результатов: Сравнение эксперимента с теорией, объяснение расхождений.

- Понимание физического смысла: Способность объяснить, как и почему работает схема.

- Практическая значимость: Связь проекта с реальными задачами КИПиА.

Такой подход позволяет не просто изучить электронику, а понять ее как инструмент для решения профессиональных задач по наладке и ремонту приборов и систем автоматизации.