Перечень учебных проектов по дисциплине ОП.05 «Технология выполнения слесарных работ» для профессии 15.01.37 «Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики»

Дисциплина «Технология выполнения слесарных работ» является фундаментальной для формирования практических навыков слесаря-наладчика КИПиА. Проекты по этой дисциплине должны быть максимально приближены к реальным производственным задачам, которые специалист будет решать при монтаже, демонтаже, обслуживании и ремонте приборов и систем автоматизации.

Цель проектной деятельности по ОП.05:
Сформировать устойчивые умения и навыки выполнения основных типов слесарных работ (разметка, рубка, резка, опиливание, сверление, нарезание резьбы, клепка, пайка), необходимых для сборки, установки и обслуживания механических узлов аппаратуры КИПиА.

Проекты сгруппированы по видам работ и их комплексному применению.

#### Раздел 1: Освоение базовых операций (Индивидуальные проекты-упражнения)

Проект 1: «Изготовление учебного "Ключа-отвертки" из стальной заготовки»

- Цель: Освоить комплекс базовых слесарных операций: разметку, резание, опиливание, сверление, обработку кромок.

- Задача: Из прутка квадратного сечения изготовить изделие, совмещающее функции гаечного ключа под определенный размер гайки и отвертки.

- Конечный продукт: Готовое изделие, соответствующее чертежу с заданными допусками. Отчет по процессу изготовления с эскизами этапов.

Проект 2: «Изготовление шаблона (контрольной пластины)»

- Цель: Отработать навыки точного опиливания плоскостей, наружных и внутренних углов, контроля качества с помощью поверочных инструментов (уголок, линейка, щупы).

- Задача: Из листовой заготовки изготовить пластину сложной формы (например, с пазом, выступом, скруглениями) по готовому чертежу.

- Конечный продукт: Готовый шаблон, проверенный на соответствие чертежу. Отчет с результатами проверки на плоскостность и перпендикулярность.

Проект 3: «Восстановление поврежденной резьбы»

- Цель: Научиться диагностировать тип повреждения резьбы (срыв, задиры, коррозия) и выбирать способ восстановления (прогонка плашкой/метчиком, установка резьбовой вставки).

- Задача: Дана деталь (например, штуцер) с частично сорванной резьбой. Необходимо восстановить резьбу до рабочего состояния.

- Конечный продукт: Деталь с восстановленной резьбой, проверенной калибром-кольцом. Краткий отчет с описанием выбранной технологии и инструмента.

#### Раздел 2: Сборочные работы и механизмы (Парные/групповые проекты)

Проект 4: «Сборка и регулировка углового зубчатого механизма (редуктора)»

- Цель: Освоить технологию сборки зубчатых передач, регулировки зазоров и посадок, проверки плавности хода.

- Задача: Из набора готовых деталей (валы, шестерни, подшипники, корпус) собрать макет углового редуктора. Проверить люфты, зацепление, легкость вращения.

- Конечный продукт: Собранный и отрегулированный механизм. Отчет с описанием последовательности сборки, использованного инструмента (прессы, съемники) и результатов проверки.

Проект 5: «Изготовление и сборка простейшего трубного соединения с подгонкой»

- Цель: Научиться выполнять операции по подготовке труб к монтажу: разметку, резку, снятие фасок, нарезание резьбы, уплотнение и сборку.

- Задача: Собрать соединение из двух отрезков трубы через угольник, сгон и муфты. Обечить герметичность соединения под давлением (гидравлические испытания на учебном стенде).

- Конечный продукт: Собранный узел, прошедший испытания на герметичность. Отчет о применяемых уплотнительных материалах (лента ФУМ, нить) и моменте затяжки.

Проект 6: «Сборка соединения на заклепках»

- Цель: Освоить устаревшую, но важную для ремонта старого оборудования технологию – клепку.

- Задача: Соединить две металлические пластины с нахлестом с помощью заклепочного соединения. Использовать ручную и/или пневматическую заклепочную технику.

- Конечный продукт: Прочное соединение. Отчет с анализом качества замыкающей головки (форма, отсутствие перекосов).

#### Раздел 3: Специализированные работы, характерные для КИПиА

Проект 7: «Монтаж импульсной линии (отборного устройства) давления»

- Цель: Отработать навыки, специфичные для монтажа приборов: аккуратная прокладка трубки (импульсной линии) от датчика давления к вентильному блоку, формовка (гибка) трубки без пережимов, обжимка фитингов.

- Задача: По предложенной схеме смонтировать на учебном стенде импульсную линию из медной или нержавеющей трубки малого диаметра с использованием обжимных фитингов.

- Конечный продукт: Смонтированная линия, проверенная на герметичность и геометрию (отсутствие напряжений). Отчет с фото этапов монтажа.

Проект 8: «Изготовление и пайка термопары в защитной гильзе»

- Цель: Освоить тонкие работы, связанные с датчиками температуры: подготовка концов термоэлектродов, скрутка, сварка или пайка контактной точки, размещение в защитной гильзе с последующей засыпкой и опрессовкой.

- Задача: Изготовить учебный макет термопары типа ХК (хромель-копель) с помещением ее в металлическую гильзу.

- Конечный продукт: Готовая к подключению термопара. Отчет о технологии пайки/сварки, используемых флюсах и проверке работоспособности.

Проект 9: «Чистка и обслуживание запорно-регулирующей арматуры (ЗРА) малых размеров»

- Цель: Научиться выполнять одну из основных задач слесаря КИПиА – техническое обслуживание арматуры (кранов, вентилей, клапанов).

- Задача: Произвести разборку, дефектовку, очистку от отложений, замену уплотнений, сборку и проверку на герметичность учебного образца шарового крана или мембранного вентиля.

- Конечный продукт: Обслуженный и исправный узел. Отчет-инструкция по ТО для данного типа арматуры с перечнем дефектов и используемых уплотнительных материалов (фторопласт, графит).

#### Раздел 4: Комплексные (итоговые) проекты

Проект 10: «Изготовление учебного стенда "Монтажная панель для приборов"»

- Цель: Применить весь комплекс слесарных навыков для создания изделия, имитирующего реальный объект работы – панель или щит для установки приборов.

- Задача: Из листового металла изготовить панель по чертежу: разметить и вырезать контур, просверлить монтажные отверстия, нарезать резьбу для крепления приборов, установить штатные крепежные элементы (стойки, DIN-рейки).

- Конечный продукт: Готовая монтажная панель. Презентация процесса изготовления с обоснованием выбора каждого инструмента и технологии.

Проект 11: «Разработка технологической карты на сборку узла КИП» (Проект-исследование)

- Цель: Научиться планировать последовательность слесарных операций.

- Задача: На основе чертежа или реального образца простого узла (например, кронштейн для датчика, переходная плита) разработать пошаговую технологическую карту его изготовления/сборки. Карта должна включать эскизы операций, инструмент, оснастку, нормы времени.

- Конечный продукт: Технологическая карта, оформленная по установленному образцу. Защита проекта с обоснованием выбранной последовательности операций.

### Критерии оценки проектов:

- Качество выполнения операций: Соответствие размерам, допускам и шероховатости, указанным в чертеже/ТУ.

- Производительность и организация труда: Рациональная последовательность операций, правильное использование инструмента.

- Соблюдение техники безопасности: Знание и применение правил безопасности при работе с инструментом и оборудованием.

- Качество сборки/монтажа: Герметичность соединений, отсутствие перекосов, легкость хода подвижных частей.

- Качество отчетной документации: Полнота, грамотность, наглядность.

Эти проекты позволят будущему слесарю-наладчику КИПиА не просто механически освоить приемы работы, а понять их применение в контексте своей профессии для эффективного монтажа, наладки и ремонта сложной аппаратуры.