Перечень учебных проектов по МДК.02.01 «Изготовление изделий на фрезерных станках по стадиям технологического процесса в соответствии с требованиями охраны труда и экологической безопасности»  для профессии 15.01.38 «Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков»

МДК.02.01 фокусируется на фрезерных работах, которые отличаются от токарных большим разнообразием операций, оснастки и методов обработки плоских и фасонных поверхностей. Проекты должны подчеркивать эти особенности и развивать навыки, специфичные для фрезерной обработки.

#### Проект 1: «Изготовление базовой детали "Призма установочная"»

- Тематика: Освоение фундаментальных фрезерных операций: фрезерование плоскостей, пазов, обработка под углом.

- Цель: Научиться выполнять точную обработку нескольких взаимно перпендикулярных поверхностей, обеспечивая требуемые параметры шероховатости и точности размеров.

- Задачи:

  - Технологическая подготовка: Изучить чертеж призмы. Разработать последовательность обработки (какую грань фрезеровать первой, как базировать заготовку). Подобрать торцевую, концеую фрезы, угловые шаблоны.

  - Подготовка станка и оснастки: Правильно установить и выставить тиски, проверить биение фрезы. Надеть СИЗ.

  - Обработка: Выполнить операции:

    - Фрезерование базовой плоскости.

    - Фрезерование смежных плоскостей с обеспечением прямого угла.

    - Фрезерование пазов (при их наличии).

    - Фрезерование скосов под заданным углом (с использованием поворотных тисков или угловых установочных элементов).

  - Контроль качества: Проверить параллельность, перпендикулярность поверхностей, размеры штангенциркулем, угломером, контрольной плитой и индикатором.

- Практический выход/Изделие: Готовая установочная призма.

- Требования ОТ и ЭБ:

  - ОТ: Особое внимание на надежное крепление заготовки в тисках, использование подкладок. Защита от вращающейся фрезы. Безопасное удаление стружки щеткой-сметкой.

  - ЭБ: Сбор стружки, использование СОЖ в закрытом цикле (если применяется).

#### Проект 2: «Разработка и изготовление детали "Шаблон плоский" по собственному эскизу»

- Тематика: Проектирование и изготовление сложноконтурной детали. Освоение технологии фрезерования по разметке и с использованием делительных приспособлений.

- Цель: Самостоятельно разработать и изготовить плоский шаблон (например, в форме шестерни, рычага, фирменного знака) с криволинейными контурами.

- Задачи:

  - Проектирование: Создать эскиз шаблона с нанесением размеров.

  - Технологическое планирование: Разработать маршрут обработки: разметка, сверление отверстий, фрезерование контура, обработка фасонных кромок. Выбрать способ крепления тонкой пластины (на подкладке с прихватами).

  - Изготовление: Перенести контур на заготовку, выполнить фрезерование концевой фрезой небольшого диаметра. Соблюдать технику безопасности при фрезеровании "в проход" и встречном фрезеровании.

  - Защита проекта: Презентовать шаблон, объяснив выбор стратегии обработки и мер по предотвращению деформации заготовки.

- Практический выход/Изделие: Готовый шаблон, технологическая карта, отчет.

- Требования ОТ и ЭБ:

  - ОТ: Опасность срыва и поломки концевой фрезы малого диаметра. Необходимость уменьшения вылета фрезы до минимума.

  - ЭБ: Минимизация отходов за счет рациональной раскройки заготовки.

#### Проект 3: «Изготовление детали "Корпусная панель" с отверстиями и пазами»

- Тематика: Освоение координатного фрезерования и сложной пространственной установки заготовки.

- Цель: Научиться точно обрабатывать деталь с несколькими отверстиями и пазами, расположенными в разных плоскостях.

- Задачи:

  - Подготовка: Изучить чертеж панели с системой отверстий. Подобрать сверла, зенковки, пазовые фрезы. Настроить станок на работу с координатной сеткой (используя лимбы или цифровую индикацию).

  - Базирование и установка: Надежно закрепить заготовку, выверить ее положение относительно осей станка.

  - Обработка: Последовательно выполнить:

    - Фрезерование базовой плоскости.

    - Сверление, зенкование отверстий по координатам.

    - Фрезерование Т-образных или "ласточкин хвост" пазов (если позволяет оснастка).

  - Контроль: Проверить взаимное расположение отверстий и пазов с помощью штангенциркуля, калибров-пробок.

- Практический выход/Изделие: Готовая корпусная панель.

- Требования ОТ и ЭБ:

  - ОТ: Риск захвата и вырывания заготовки при фрезеровании пазов. Контроль за усилием зажима. Осторожность при работе с длинным инструментом (риск вибраций).

  - ЭБ: Правильная утилия стружки от разных материалов (сталь, алюминий).

#### Проект 4: «Сравнительный анализ методов фрезерования: встречное и попутное»

- Тематика: Исследовательская работа по влиянию технологии на качество поверхности и стойкость инструмента.

- Цель: Практически определить преимущества и недостатки встречного и попутного фрезерования.

- Задачи:

  - Планирование эксперимента: Подготовить две идентичные заготовки. Выбрать режимы резания (скорость, подача) для торцевой фрезы.

  - Проведение опытов: Профрезеровать одну заготовку методом встречного фрезерования, другую – попутного.

  - Сравнительный анализ: Оценить и зафиксировать:

    - Качество обработанной поверхности (визуально, на ощупь).

    - Характер стружкообразования.

    - Склонность к вибрациям.

  - Формулировка выводов: Определить, для каких случаев (черновая/чистовая обработка) предпочтительнее каждый из методов.

- Практический выход/Изделие: Отчет с фотографиями поверхностей, таблицей сравнения и выводами.

- Требования ОТ и ЭБ:

  - ОТ: При попутном фрезеровании важно обеспечить отсутствие зазоров в паре "винт-гайка" подачи стола, чтобы избежать самопроизвольного втягивания заготовки.

  - ЭБ: Исследование можно дополнить вопросом о влиянии метода на расход электроэнергии.

#### Проект 5: «Диагностика и устранение дефектов при фрезеровании»

- Тематика: Формирование навыков оператора-наладчика по выявлению и исправлению ошибок в процессе наладки и работы.

- Цель: Научиться определять причины брака и оперативно устранять их.

- Задачи:

  - Моделирование брака: Создать (или зафиксировать в процессе работы) характерные дефекты: вмятины от слабого зажима, вибрационные следы, недо-/переточка размера, сколы кромок.

  - Анализ причин: Для каждого дефекта определить возможные причины: неправильные режимы резания, затупление фрезы, недостаточная жесткость системы СПИД (станок-приспособление-инструмент-деталь), ошибки базирования.

  - Разработка корректирующих мер: Составить таблицу-памятку для наладчика: "Дефект – Вероятная причина – Способ устранения".

  - Практическое применение: Устранить одну из причин (например, заменить затупившуюся фрезу) и добиться качественного результата.

- Практический выход/Изделие: Памятка-инструкция по видам брака при фрезеровании, отчет с фотоотчетом.

- Требования ОТ и ЭБ:

  - ОТ: Анализ должен включать оценку рисков, связанных с работой затупленным инструментом (повышенные нагрузки, риск поломки) и вибрациями (дискомфорт, опасность разбалтывания оснастки).

  - ЭБ: Утилизация дефектных заготовок.

#### Проект 6: «Разработка инструкции по безопасной установке и замене фрезерного инструмента»

- Тематика: Глубокое изучение одного из самых критичных с точки зрения безопасности этапов работы.

- Цель: Создать подробную и наглядную инструкцию по безопасной смене инструмента в цанговом патроне или оправке фрезерного станка.

- Задачи:

  - Декомпозиция процесса: Разбить процесс на шаги: остановка станка, проверка отключения питания, ослабление зажимной гайки, извлечение инструмента, очистка конуса и цанги, установка нового инструмента, затяжка с правильным моментом.

  - Идентификация рисков: Выявить опасности на каждом шаге (остаточное вращение шпинделя, падение тяжелой оправки, травма от острой кромки фрезы, недотянутый/перетянутый патрон).

  - Оформление инструкции: Создать плакат или буклет с пошаговыми фотографиями, предупреждающими знаками и краткими четкими указаниями.

  - Апробация: Провести мастер-класс для группы с использованием разработанной инструкции.

- Практический выход/Изделие: Готовая инструкция по охране труда.

- Требования ОТ и ЭБ: Проект напрямую направлен на обеспечение безопасности труда.

### Ключевой акцент проектов по МДК.02.01 для наладчика:

- Работа с оснасткой: Умение правильно выбрать, установить и выставить тиски, поворотные столы, делительные головки.

- Координатные системы: Понимание и умение работать с координатами для точного позиционирования.

- Разнообразие операций: Проекты охватывают фрезерование плоскостей, пазов, уступов, контуров, работу под углами.

- Диагностика и наладка: Акцент на выявлении и устранении причин брака, что является прямой обязанностью наладчика.

- Интеграция ОТ и ЭБ: Особый упор на безопасность при работе с вращающимся инструментом и сложной оснасткой.

Эти проекты подготовят будущего наладчика к самостоятельной работе на фрезерных станках, научат не только выполнять операции, но и грамотно налаживать оборудование, обеспечивая высокое качество и безопасность.