Перечень учебных проектов по МДК.03.01 «Наладка оборудования и изготовление различных деталей на токарных станках с программным управлением»  для профессии 15.01.38 «Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков»

МДК.03.01 напрямую связан с ключевыми компетенциями оператора-наладчика в условиях современного производства, фокусируясь на работе с оборудованием, оснащенным ЧПУ. Проекты должны сочетать навыки программирования, наладки, контроля и диагностики.

#### Проект 1: «Разработка управляющей программы и изготовление ступенчатого вала»

- Тематика: Освоение базового программирования (G-коды, M-коды) для типовых токарных операций: точение наружных цилиндрических поверхностей, проточка канавок, скруглений.

- Цель: Научиться создавать УП для простой детали, производить ее отладку и изготовление.

- Задачи:

  - Анализ чертежа: Изучить чертеж ступенчатого вала, определить последовательность обработки, точки смены инструмента.

  - Написание УП: Составить управляющую программу вручную или с помощью CAM-системы (на базовом уровне). Включить команды на установку инструмента, задание режимов резания, перемещение по контуру.

  - Подготовка станка: Установить и настроить токарные резцы (проходной, канавочный). Задать рабочие нули (смещения инструментов).

  - Пробный прогон и отладка: Выполнить прогон программы в режиме холостого хода или с увеличенными зазорами для проверки траекторий. Внести корректировки.

  - Изготовление и контроль: Произвести обработку заготовки. Проверить полученные размеры штангенциркулем, микрометром.

- Практический выход/Изделие: Готовый ступенчатый вал, управляющая программа, отчет о наладке.

- Требования ОТ и ЭБ:

  - ОТ: Обязательная проверка работы системы ЧПУ на холостом ходу. Соблюдение правил загрузки заготовки и съема готовой детали.

#### Проект 2: «Наладка станка с ЧПУ для обработки детали "Втулка" с расточными операциями»

- Тематика: Освоение технологий растачивания отверстий на станке с ЧПУ. Работа с внутренними поверхностями.

- Цель: Научиться налаживать станок для точного растачивания отверстий по диаметру и глубине, обработки внутренних канавок.

- Задачи:

  - Подготовка инструмента: Подобрать и установить расточные резцы и державки. Измерить и внести в управляющую программу точные геометрические размеры инструмента (компенсация).

  - Разработка/адаптация УП: Создать программу, включающую центровку, сверление и чистовое растачивание отверстия.

  - Наладка и базирование: Точно установить и выверить заготовку в патроне. Задать ноль программы относительно торца детали.

  - Диагностика и устранение вибраций: Отработать приемы борьбы с вибрациями при растачивании (снижение вылета инструмента, оптимизация режимов резания).

  - Контроль качества: Измерить внутренний диаметр нутромером или калибром-пробкой.

- Практический выход/Изделие: Готовая втулка с точно обработанным отверстием.

- Требования ОТ и ЭБ:

  - ОТ: Особое внимание на надежность крепления длинного расточного инструмента, контроль за вылетом для минимизации биения и вибраций.

#### Проект 3: «Изготовление резьбового соединения "Болт-Гайка" на станке с ЧПУ»

- Тематика: Освоение технологии нарезания наружной и внутренней резьбы на токарном станке с ЧПУ.

- Цель: Научиться программировать циклы нарезания резьбы (как правило, цикл G76 или G92), производить сопрягаемые детали.

- Задачи:

  - Теоретическая подготовка: Изучить параметры резьбы (шаг, глубина, профиль). Подобрать резьбовые резцы (наружный и внутренний).

  - Программирование: Составить УП, использующую цикл нарезания резьбы с заданными параметрами. Рассчитать глубину резания за проход.

  - Наладка: Установить резьбовые резцы строго перпендикулярно оси заготовки с помощью шаблона.

  - Изготовление и контроль: Нарезать резьбу на болте и в гайке. Проверить свинчиваемость резьбовым калибром (кольцом и пробкой) или контрольной деталью.

- Практический выход/Изделие: Комплект "Болт-Гайка", соответствующий заданному классу точности.

- Требования ОТ и ЭБ:

  - ОТ: Осторожность при работе с резьбовыми резцами (острая кромка). Контроль за правильным отводом инструмента в цикле.

#### Проект 4: «Сравнительный анализ чистовой обработки с использованием разных видов подач и геометрии резцов»

- Тематика: Исследовательская работа по влиянию параметров инструмента и УП на качество поверхности.

- Цель: Практически определить оптимальные условия для получения наилучшей шероховатости.

- Задачи:

  - Планирование эксперимента: Подготовить идентичные заготовки. Выбрать разные чистовые резцы (с разной геометрией, радиусом при вершине) и разные подачи в чистовом проходе.

  - Проведение опытов: Проточить серию заготовок, меняя один параметр (например, подачу) при неизменных остальных.

  - Сравнительный анализ: Замерить шероховатость полученных поверхностей с помощью профилометра или образцов шероховатости. Оценить визуальный результат.

  - Формулировка выводов: Определить оптимальное сочетание подачи и геометрии резца для чистовой обработки заданного материала.

- Практический выход/Изделие: Отчет с таблицами, графиками, фотографиями поверхностей и практическими рекомендациями.

- Требования ОТ и ЭБ:

  - ОТ: Работа на стабильных, безопасных режимах резания.

#### Проект 5: «Диагностика и устранение неисправностей в процессе наладки и работы станка с ЧПУ»

- Тематика: Формирование компетенций оператора-наладчика по техническому обслуживанию и оперативному решению проблем.

- Цель: Научиться идентифицировать типичные неисправности системы "станок-приспособление-инструмент-деталь-программа" (СПИД-Пр) и устранять их.

- Задачи:

  - Моделирование проблем: Преподаватель или студент (под контролем) создает типовые ситуации: сбит ноль станка, затупленный резец, ошибка в программе (неверный код G, координата), ослабло крепление инструмента.

  - Диагностика: Отработать алгоритм поиска причины: визуальный осмотр, проверка программы по блокам, контроль нулей, проверка затяжки.

  - Разработка алгоритма действий: Составить пошаговую инструкцию-памятку для наладчика: "Симптом (брак, звук, ошибка ЧПУ) – Возможная причина – Действия по устранению".

  - Практическое устранение: Ликвидировать одну из неисправностей и продолжить штатную работу.

- Практический выход/Изделие: Памятка по диагностике неисправностей токарного станка с ЧПУ.

- Требования ОТ и ЭБ:

  - ОТ: Главное требование – остановить станок перед проведением любой диагностики и устранением неисправностей. Работа только при снятом напряжении.

#### Проект 6: «Оптимизация управляющей программы для сокращения времени цикла обработки»

- Тематика: Проект, направленный на повышение эффективности производства.

- Цель: Научиться анализировать и модифицировать УП для уменьшения машинного времени без потери качества.

- Задачи:

  - Базовое измерение: Запустить исходную программу и засечь время полного цикла обработки детали.

  - Анализ УП: Выявить "узкие места": неоптимальные траектории холостых ходов, заниженные режимы резания для черновых проходов, избыточное количество проходов.

  - Внесение изменений: Оптимизировать программу: объединить проходы, увеличить подачу на черновых переходах, оптимизировать траектории подхода и отвода инструмента.

  - Сравнение результатов: Запустить оптимизированную программу и зафиксировать новое время цикла. Сравнить качество детали до и после оптимизации.

- Практический выход/Изделие: Две идентичные детали (до и после оптимизации), отчет с анализом изменений в УП и расчетом экономии времени.

- Требования ОТ и ЭБ:

  - ОТ: Убедиться, что увеличение режимов резания не приводит к превышению нагрузок на станок и инструмент, не вызывает опасных вибраций.

### Ключевой акцент проектов по МДК.03.01 для наладчика ЧПУ:

- Программирование и отладка УП: Не просто написание кода, а умение его "оживить" на станке, найти и исправить ошибки.

- Наладка как комплекс операций: Установка, закрепление, настройка инструмента и заготовки, ввод параметров коррекции.

- Диагностика и решение проблем: Ключевая функция наладчика – обеспечить бесперебойную работу оборудования.

- Оптимизация процессов: Стремление не только сделать деталь, но и сделать это максимально эффективно.

- Работа с измерительным инструментом и системами контроля: Понимание того, как контролировать сложные геометрические параметры на станке с ЧПУ.

Эти проекты подготовят студента к реальной работе на современном машиностроительном предприятии, где оператор-наладчик является центральной фигурой, обеспечивающей производительность и качество выпускаемой продукции.