Перечень учебных проектов по МДК.04.01 «Наладка оборудования и изготовление различных деталей на фрезерных станках с программным управлением»  для профессии 15.01.38 «Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков»

МДК.04.01 фокусируется на ключевых компетенциях оператора-наладчика при работе на фрезерных станках с ЧПУ. Проекты должны охватывать весь технологический цикл: от чтения чертежа и программирования до сложной пространственной обработки, наладки и диагностики.

#### Проект 1: «Разработка УП и изготовление плоской контурной детали (пластины с пазом и карманом)»

- Тематика: Освоение базовых операций 2.5D-фрезерования: фрезерование плоскостей, контуров, пазов и прямоугольных карманов.

- Цель: Научиться создавать и отлаживать УП для типовой фрезерной детали, производить наладку станка и инструмента.

- Задачи:

  - Анализ чертежа: Определить последовательность обработки: черновое и чистовое фрезерование плоскости, контура, выборка кармана.

  - Разработка УП: Составить программу вручную (для простых контуров) или с помощью CAM-системы. Использовать циклы (например, G81 для сверления центровых отверстий под крепление, циклы выборки карманов).

  - Подготовка оснастки и инструмента: Установить и выверить заготовку на столе станка (в тисках). Подобрать и установить торцевую, концевую и пазовую фрезы. Задать коррекции на длину и радиус инструментов.

  - Пробный прогон и отладка: Выполнить проверку УП в режиме холостого хода или с увеличенными зазорами. Внести корректировки в программу или смещения инструмента.

  - Изготовление и контроль: Произвести обработку. Проконтролировать геометрические размеры штангенциркулем, глубиномером, шаблонами.

- Практический выход/Изделие: Готовая пластина с точным контуром, пазом и карманом.

- Требования ОТ и ЭБ:

  - Надежное крепление заготовки в тисках. Проверка траектории движения шпинделя на безопасном удалении от заготовки.

#### Проект 2: «Нарезание точных пазов и шпоночных канавок с использованием соответствующих фрез»

- Тематика: Освоение технологии точного фрезерования пазов (открытых, закрытых, "ласточкин хвост") и шпоночных канавок.

- Цель: Научиться налаживать станок для получения пазов с высокой точностью по ширине, глубине и положению.

- Задачи:

  - Выбор инструмента: Подобрать дисковую, шпоночную или пазовую фрезу в зависимости от типа паза. Учесть биение инструмента.

  - Разработка УП: Составить программу с учетом точного входа и выхода фрезы из материала для чистоты поверхности и сохранения инструмента.

  - Точная наладка и базирование: С помощью индикаторного нутромера или пробных проходов точно выставить заготовку относительно оси шпинделя. Задать ноль программы.

  - Контроль качества: Измерить ширину паха калибрами-пробками (шайбами), глубину – микрометром или нутромером.

- Практический выход/Изделие: Деталь (например, вал или втулка) с точно обработанными шпоночными канавками.

- Требования ОТ и ЭБ:

  - Контроль за усилием зажима хрупких или тонкостенных деталей. Правильный подбор режимов резания для пазовых фрез, склонных к повышенным нагрузкам.

#### Проект 3: «Фрезерование объемной детали по 3D-модели (например, штамп, логотип)»

- Тематика: Введение в 3D-фрезерование. Работа с пространственными поверхностями.

- Цель: Освоить технологию обработки сложных объемных поверхностей, включая черновую (обдирочную) и чистовую обработку.

- Задачи:

  - Работа с CAM-системой: Импортировать 3D-модель. Создать управляющие программы для черновой обработки (обдирка большой фрезой) и чистовой обработки (малой шариковой или граверной фрезой).

  - Подбор инструментария: Подобрать и установить торцевую фрезу для обдирки, шаровую или коническую фрезу для чистовой обработки рельефа.

  - Наладка и многоинструментальная обработка: Настроить станок на работу с несколькими инструментами (автоматическая смена инструмента – АСИ или ручная). Внести коррекции для каждого инструмента.

  - Контроль: Провести визуальный контроль соответствия детали 3D-модели с помощью шаблонов или оптических методов.

- Практический выход/Изделие: Готовая деталь с объемным рельефом (например, брелок с логотипом учебного заведения).

- Требования ОТ и ЭБ:

  - Внимание к длительным циклам обработки. Не оставлять станок без присмотра. Контроль за зажимом инструмента в цанге для предотвращения выдергивания.

#### Проект 4: «Сверление и обработка отверстий: координатное сверление, зенкование, нарезание резьбы»

- Тематика: Освоение всех операций по обработке отверстий на фрезерном станке с ЧПУ.

- Цель: Научиться программировать и выполнять комплексную обработку отверстий: центровка, сверление, зенкование, нарезание резьбы метчиком.

- Задачи:

  - Программирование циклов: Использовать стандартные циклы ЧПУ: G81 (сверление), G82 (зенкование с выдержкой), G83 (глубокое сверление с периодическим выводом для удаления стружки), G84 (нарезание резьбы).

  - Подбор инструмента: Подобрать и установить центровочное сверло, спиральное сверло, зенковку, метчик.

  - Наладка и синхронизация: Обеспечить правильную синхронизацию скорости шпинделя и подачи при нарезании резьбы (режим подачи на оборот).

  - Контроль: Проверить диаметры отверстий, глубину зенковки под головку винта, шаг и качество резьбы калибром-пробкой.

- Практический выход/Изделие: Пластина с системой точно расположенных отверстий разного назначения (под крепеж, под запрессовку втулок и т.д.).

- Требования ОТ и ЭБ:

  - Особое внимание при нарезании резьбы – риск поломки метчика. Использование корректных смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ).

#### Проект 5: «Диагностика и устранение типовых неисправностей при фрезерной обработке (брак, поломка инструмента, ошибки программы)»

- Тематика: Формирование навыков технического обслуживания и оперативного реагирования на проблемы.

- Цель: Научиться быстро идентифицировать и устранять типичные неисправности системы "СПИД-Пр" на фрезерном станке.

- Задачи:

  - Моделирование ситуаций: Преподаватель создает проблемы: сбит ноль станка, затупилась фреза, ошибка в координате (столкновение), ослабло крепление заготовки.

  - Алгоритм диагностики: Отработать последовательность: анализ брака на детали (заусенцы, недообработка) -> проверка затяжки оснастки -> контроль коррекций инструмента -> проверка УП.

  - Разработка инструкции: Составить карту-памятку: "Брак (виброслед, скол кромки) – Возможная причина (завышена подача, затупление) – Действия по устранению".

  - Практика: Устранить неисправность (например, заменить сломанную фрезу, перенастроить ноль) и возобновить обработку.

- Практический выход/Изделие: Памятка-инструкция по диагностике и устранению неисправностей для фрезерного станка с ЧПУ.

- Требования ОТ и ЭБ:

  - Обязательная полная остановка станка перед любыми диагностическими и ремонтными работами. Использование защитных очков при замене инструмента.

#### Проект 6: «Изготовление сборочного узла "Кронштейн" с использованием многооперационной обработки»

- Тематика: Комплексный проект, имитирующий реальное производственное задание.

- Цель: Закрепить навыки многоинструментальной обработки с разных сторон детали (2.5D и 3D). Научиться производить повторную установку (перебазировку) заготовки.

- Задачи:

  - Технологическое планирование: Разработать последовательность обработки: с какой стороны начать, как закрепить, чтобы обработать максимальное количество поверхностей за одну установку, где требуется переустановка.

  - Разработка УП: Создать несколько программ для обработки с разных сторон. Продумать технологические базы для переустановки.

  - Практическая наладка: Выполнить обработку за первую установку. Аккуратно переустановить деталь, используя ранее обработанные поверхности как базы. Внести смещение системы координат для новой установки.

  - Сборка и контроль: После изготовления всех деталей узла произвести их сборку и проверить сопрягаемость.

- Практический выход/Изделие: Готовый сборочный узел (например, кронштейн из двух пластин), демонстрирующий точность обработки и сборки.

- Требования ОТ и ЭБ:

  - Четкое понимание важности чистоты базовых поверхностей при переустановке. Контроль за надежностью крепления при сложной пространственной ориентации детали.

### Ключевой акцент проектов по МДК.04.01 для наладчика фрезерных станков с ЧПУ:

- От 2D к 3D: Постепенное усложнение геометрии обрабатываемых деталей.

- Работа с CAM-системами: Неотъемлемая часть современного программирования для фрезерных работ.

- Многоинструментальность: Умение работать с десятком инструментов, правильно их настраивать и компенсировать износ.

- Технологичность оснастки: Понимание важности правильного базирования и крепления заготовки, особенно при переустановках.

- Комплексная диагностика: Навык "чтения" по браку и звуку работы станка для предотвращения серьезных поломок.

Эти проекты сформируют у будущего оператора-наладчика целостное понимание процесса фрезерной обработки на станках с ЧПУ и подготовят его к работе на современном машиностроительном предприятии.