Перечень учебных проектов по МДК.05.01 «Подготовка токарного станка с ЧПУ с многопозиционной револьверной головкой, изготовление и  контроль пробной детали средней сложности типа тела вращения»  для профессии 15.01.38 «Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков»

МДК.05.01 фокусируется на ключевых компетенциях оператора-наладчика при работе на токарных станках с ЧПУ, оснащенных револьверной головкой. Проекты должны охватывать весь технологический цикл подготовки станка, включая сложную наладку инструмента, программирование многопроходной обработки и контроль точности.

#### Проект 1: «Наладка станка и изготовление ступенчатого вала с наружными поверхностями»

- Тематика: Освоение базовых операций наружного точения: подрезка торца, обтачивание цилиндров, проточка канавок, скругление фасок.

- Цель: Научиться налаживать револьверную головку для последовательной обработки наружных поверхностей, производить пробный прогон и контроль.

- Задачи:

  - Анализ чертежа: Определить последовательность обработки: подрезка торца -> черновое обтачивание наибольшего диаметра -> чистовое обтачивание ступеней -> проточка канавки -> формирование фасок.

  - Расстановка инструмента в револьвере: Грамотно разместить токарные резцы: подрезной, проходной прямой/отогнутый (для черновой и чистовой обработки), канавочный, фасочный. Учесть возможность干涉ции.

  - Разработка УП: Составить программу с использованием циклов чернового (G71) и чистового (G70) точения. Задать корректные смещения инструмента.

  - Наладка и ввод коррекций: Установить заготовку в патрон. Выставить ноль программы относительно обработанного торца. Внести коррекции на длину и радиус каждого инструмента. Выполнить пробную обработку на повышенных зазорах.

  - Изготовление и контроль: Произвести обработку. Проконтролировать диаметры и длины ступеней штангенциркулем и микрометром.

- Практический выход/Изделие: Готовый ступенчатый вал.

- Требования ОТ и ЭБ:

  - Проверка надежности закрепления заготовки в патроне. Контроль траектории движения инструментов на безопасном удалении от патрона и заготовки.

#### Проект 2: «Комплексная обработка детали "Втулка": расточка отверстия и обработка с обратной стороны»

- Тематика: Освоение операций расточки внутренних поверхностей и обработки детали с двух сторон (переустановка в патроне).

- Цель: Научиться налаживать расточные резцы, производить точное базирование при переустановке детали.

- Задачи:

  - Технологическое планирование: Разработать план обработки: 1-я установка – подрезка торца, черновая и чистовая расточка отверстия; 2-я установка – подрезка второго торца до заданной длины, обработка наружного контура.

  - Подбор и наладка расточного инструмента: Выбрать расточные державки и резцы, учитывая глубину и диаметр отверстия. Установить их в револьверную головку, избегая столкновений.

  - Разработка УП: Создать две программы для каждой установки. Во второй программе использовать обработанное отверстие в качестве базы (например, на оправке) или наружную поверхность.

  - Точная переустановка: Аккуратно переустановить деталь, обеспечив соосность и минимальное биение. Внести смещение системы координат для новой установки.

  - Контроль: Проконтролировать соосность наружных и внутренних поверхностей, толщину стенки.

- Практический выход/Изделие: Готовая втулка с точным отверстием.

- Требования ОТ и ЭБ:

  - Особое внимание при расточке: малые вылеты инструмента для минимизации вибраций. Контроль за скоростью вращения шпинделя при работе с большими диаметрами.

#### Проект 3: «Нарезание наружной и внутренней метрической резьбы резцом»

- Тематика: Освоение технологии точного нарезания резьбы на станке с ЧПУ.

- Цель: Научиться программировать резьбонарезные циклы, налаживать резьбовой резец и контролировать качество резьбы.

- Задачи:

  - Подготовка заготовки: Подготовить поверхность под резьбу (обточить до нужного диаметра с учетом припуска).

  - Наладка резьбового резца: Установить резьбовой резец в державку. С помощью шаблона точно выставить резец перпендикулярно оси детали.

  - Программирование цикла нарезания резьбы: Использовать цикл G76 или G92. Корректно задать параметры: шаг (P), глубина резания, количество проходов.

  - Пробное нарезание и корректировка: Выполнить пробный проход на свинцовой или латунной заготовке для проверки шага. При необходимости скорректировать инструмент или программу.

  - Контроль качества: Проконтролировать резьбу калибром-кольцом (для наружной) или калибром-пробкой (для внутренней).

- Практический выход/Изделие: Деталь (вал или втулка) с нарезанной резьбой.

- Требования ОТ и ЭБ:

  - Строгое соблюдение режимов резания (подача равна шагу резьбы). Использование СОЖ для охлаждения и получения чистого профиля резьбы.

#### Проект 4: «Обработка детали сложного профиля с использованием копировального (контурного) резца и циклов точения»

- Тематика: Освоение обработки фасонных поверхностей (радиусы, конусы) с помощью программирования контурного движения инструмента.

- Цель: Научиться создавать УП для обработки сложного профиля, использовать коррекцию на радиус вершины резца (G41/G42).

- Задачи:

  - Анализ геометрии: Определить участки контура: прямолинейные, конические, радиальные.

  - Разработка УП контурного точения: Описать контур детали в программе с использованием G01, G02, G03. Применить цикл чистового точения (G70) после чернового (G71).

  - Включение коррекции на радиус: Активировать коррекцию на радиус резца (G41/G42) для компенсации погрешности профиля.

  - Подбор и наладка резца: Использовать резец с радиусной вершиной подходящего размера.

  - Контроль профиля: Проконтролировать сложный профиль с помощью шаблонов или специализированного измерительного оборудования (например, на профильном проекторе).

- Практический выход/Изделие: Деталь со сложным профилем (например, рукоятка, кулачок).

- Требования ОТ и ЭБ:

  - Контроль за плавностью движения при обработке радиусов и конусов для избежания заусенцев и следов вибрации.

#### Проект 5: «Диагностика и устранение неисправностей, приводящих к браку при токарной обработке»

- Тематика: Формирование навыков оперативного реагирования на технологические проблемы и брак.

- Цель: Научиться анализировать виды брака, определять их причину и устранять ее путем корректировки УП, инструмента или режимов резания.

- Задачи:

  - Моделирование брака: Преподаватель задает условия, приводящие к браку: затупленный резец, неправильная подача, вибрации, сбитый ноль станка.

  - Анализ и диагностика: Отработать алгоритм: осмотр детали (виброслед, рваная поверхность, невыдержан размер) -> проверка заточки и закрепления резца -> контроль режимов резания в УП -> проверка коррекций.

  - Устранение неисправности: Заменить инструмент, скорректировать подачу или скорость, перенастроить ноль программы.

  - Разработка карты-памятки: Составить таблицу: "Вид брака – Возможная причина – Способ устранения".

- Практический выход/Изделие: Памятка-инструкция по диагностике и устранению типового брака на токарном станке с ЧПУ.

- Требования ОТ и ЭБ:

  - Полная остановка станка и отключение вращения шпинделя перед осмотром и заменой инструмента. Использование средств индивидуальной защиты.

#### Проект 6: «Комплексный проект: Изготовление пробной детали средней сложности "Ось""

- Тематика: Итоговый комплексный проект, объединяющий все полученные навыки.

- Цель: Самостоятельно выполнить полный цикл подготовки станка и изготовления детали, включающей наружные и внутренние поверхности, резьбу, канавки, фаски.

- Задачи:

  - Разработка технологического процесса: Составить последовательность операций, выбрать инструмент, назначить режимы резания для каждой поверхности.

  - Расстановка инструмента в револьверной головке: Оптимально разместить 6-8 инструментов: подрезной, проходные (черновой и чистовой), расточной, резьбовой, канавочный.

  - Написание УП: Создать комплексную управляющую программу с использованием циклов и коррекций.

  - Полная наладка станка: Установить заготовку, выставить все инструменты, ввести коррекции, выполнить пробный прогон.

  - Изготовление и полный контроль: Произвести деталь. Провести комплексный контроль всех параметров чертежа с помощью всего арсенала измерительных средств.

- Практический выход/Изделие: Готовая деталь "Ось", соответствующая всем требованиям чертежа.

- Требования ОТ и ЭБ:

  - Строгое соблюдение последовательности действий. Концентрация внимания при работе с большим количеством инструментов во избежание столкновений.

### Ключевой акцент проектов по МДК.05.01 для наладчика токарных станков с ЧПУ:

- Револьверная головка: Главный объект наладки. Умение грамотно расставлять инструменты, учитывая их геометрию и последовательность работы.

- Цикловая обработка: Обязательное использование стандартных циклов (G71, G72, G76) для эффективного программирования.

- Коррекции инструмента: Владение методикой ввода и контроля коррекций на длину и радиус – залог точности детали.

- Переустановка детали: Навык точного базирования при обработке с двух сторон – критически важен для сложных деталей.

- Диагностика по браку: Умение "читать" дефекты детали и оперативно устранять их причины.

Эти проекты сформируют у будущего оператора-наладчика целостное понимание процесса токарной обработки на станках с ЧПУ с револьверной головкой и подготовят его к самостоятельной работе на производстве.