Перечень учебных проектов по дисциплине ОП.02 «Техническое черчение» для профессии 15.01.38 «Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков»

Дисциплина ОП.02 «Техническое черчение» для оператора-наладчика — это не просто умение читать чертежи, а ключевой инструмент для диалога с конструктором и технологом, основа для наладки и контроля. Проекты должны быть максимально практическими, имитировать реальные производственные задачи.

#### Проект 1: «Создание "Альбома-определителя элементов чертежа и видов»

- Тематика: Основные правила выполнения и оформления чертежей.

- Цель: Создать наглядное пособие, систематизирующее и объясняющее основные нормы и условности черчения.

- Задачи:

  - На примере реальных производственных чертежей выписать и проиллюстрировать основные элементы: форматы, рамку, основную надпись, линии (сплошная, штриховая, штрихпунктирная и т.д.).

  - Изобразить и подписать основные виды: спереди, сверху, слева, справа.

  - Показать примеры разрезов (простой, ступенчатый), сечений (вынесенное, наложенное) и местных разрезов.

- Практический выход/Изделие: Альбом или плакат с подписанными примерами. Это личный справочник студента, который он может использовать при чтении любых чертежей.

- Формируемые компетенции: Грамотное чтение и понимание структуры любого чертежа.

#### Проект 2: «Деталировка сборочного чертежа простого узла (например, втулки с запрессованной деталью)»

- Тематика: Взаимосвязь сборочного чертежа и чертежей деталей.

- Цель: Научиться "разбирать" сборочную единицу на составные части и выполнять рабочие чертежи каждой детали.

- Задачи:

  - Выдать студентам сборочный чертеж простого устройства (например, ступенчатая втулка, фланец с шайбой и винтом).

  - По сборочному чертежу определить конструкцию каждой детали, ее габариты и характер сопряжения с другими деталями.

  - Выполнить рабочие чертежи всех деталей, входящих в сборочную единицу, с простановкой всех необходимых размеров, допусков и шероховатости.

- Практический выход/Изделие: Комплект рабочих чертежей деталей. Это основа для их будущего изготовления на станке.

- Формируемые компетенции: Навык перехода от общего вида к конкретной задаче на изготовление, понимание сборочных чертежей.

#### Проект 3: «Наладчик глазами конструктора: эскизирование детали после осмотра станка»

- Тематика: Выполнение эскизов.

- Цель: Развить навык быстрого и грамотного графического отображения реального объекта (детали станка) для передачи информации.

- Задачи:

  - Выдать студентам реальную простую деталь со станка (кулачок, ходовой винт, упор, стандартное изделие – гайка, шпилька).

  - Снять необходимые размеры с помощью штангенциркуля, микрометра и других измерительных инструментов.

  - Выполнить эскиз детали в необходимом количестве видов, разрезов, сечений с простановкой всех размеров.

  - Указать в основной надписи предполагаемый материал детали.

- Практический выход/Изделие: Завершенный эскиз детали, по которому теоретически можно было бы ее изготовить.

- Формируемые компетенции: Связь теории черчения с практикой измерений, развитие пространственного мышления.

#### Проект 4: «Расшифровка "паспорта" детали: анализ чертежа с технологической точки зрения»

- Тематика: Чтение и выполнение чертежей деталей.

- Цель: Научиться извлекать из чертежа всю информацию, необходимую для наладки станка: размеры, допуски, шероховатость, материал.

- Задачи:

  - Выдать студентам готовый рабочий чертеж достаточно сложной детали (например, вала с несколькими ступенями, шпоночными пазами, резьбой).

  - Провести детальный анализ чертежа и составить таблицу-расшифровку:

    - Поверхность 1 (Ø30h7): Номинальный размер – 30 мм, допуск – h7, шероховатость – Ra 1.6. Предполагаемый метод обработки – чистовое точение.

    - Поверхность 2 (Шпоночный паз 8P9): Размер паза – 8 мм, допуск – P9, шероховатость – Ra 3.2. Метод обработки – фрезерование.

    - Материал: Сталь 45. Требуемая твердость – HB 200-220. Необходима термообработка (улучшение).

- Практический выход/Изделие: Технологическая карта-расшифровка чертежа, которая является основой для составления управляющей программы (УП) и наладки станка.

- Формируемые компетенции: Глубокое понимание связи между условными обозначениями на чертеже и реальными операциями на станке.

#### Проект 5: «Разработка эскиза приспособления или контрольного шаблона»

- Тематика: Элементы деталирования.

- Цель: Применить знания черчения для решения конкретной производственной задачи – создания вспомогательного инструмента.

- Задачи:

  - Поставить задачу: например, для контроля сложного контура детали требуется изготовить шаблон, или для быстрой установки заготовки на станок нужно простое приспособление.

  - Разработать эскиз этого шаблона или приспособления, учитывая его функцию.

  - На эскизе указать все необходимые для изготовления размеры, особенно те, которые критичны для точности (например, исполнительный размер калибра).

- Практический выход/Изделие: Эскиз вспомогательного инструмента или средства контроля.

- Формируемые компетенции: Творческое применение черчения для оптимизации технологического процесса.

#### Проект 6: «Сравнительный анализ чертежа по ГОСТ и упрощенной документации (как в CAM-системах)»

- Тематика: Современные тенденции в технической документации.

- Цель: Показать эволюцию черчения от классического "бумажного" к современному "электронному" виду и подготовить студента к работе в цифровой среде.

- Задачи:

  - Взять классический чертеж детали, выполненный по всем правилам ГОСТ (все виды, разрезы, сечения).

  - Изучить, как эта же деталь представляется в интерфейсе современной CAM-системы (например, Autodesk FeatureCAM, Siemens NX) – часто это 3D-модель и упрощенная 2D-карта с указанием только критических размеров и допусков.

  - Провести анализ: какие элементы чертежа остались обязательными, а какие стали избыточными благодаря 3D-модели.

  - Сделать вывод о том, как меняется роль наладчика – от простого "читателя" чертежа к человеку, работающему с цифровой моделью изделия (CAD-моделью).

- Практический выход/Изделие: Презентация или отчет с сравнительными скриншотами и выводами.

- Формируемые компетенции: Понимание современных требований к технической документации и адаптивность.

### Ключевой акцент проектов по ОП.02 «Техническое черчение» для наладчика:

- Не рисование, а чтение и анализ: Главная цель – научиться извлекать из чертежа максимум информации для технологии обработки.

- Связь с измерением: Проекты должны включать работу с реальными деталями и измерительными инструментами.

- Технологическая интерпретация: Любой размер, допуск или обозначение шероховатости должны тут же переводиться на язык режимов резания, выбора инструмента и методов контроля.

Эти проекты помогут будущему наладчику воспринимать чертеж не как сложную абстракцию, а как четкую и однозначную инструкцию к действию на станке.