Перечень учебных проектов по дисциплине ОП.03 «Технические измерения, допуски и посадки» для профессии 15.01.38 «Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков»

Дисциплина ОП.03 «Технические измерения, допуски и посадки» — это фундамент для обеспечения точности и качества изготовления деталей. Для наладчика это не абстрактная теория, а ежедневная практика, связанная с настройкой станка, контролем продукции и пониманием того, как детали должны соединяться.

#### Проект 1: «Создание "Полевого журнала наладчика": аттестация измерительного инструмента»

- Тематика: Основы технических измерений. Средства измерения и контроля.

- Цель: Освоить практические навыки работы с основным мерительным инструментом, понять его возможности и погрешности.

- Задачи:

  - Провести сравнительный анализ инструментов: штангенциркуль, микрометр, нутромер, индикатор часового типа.

  - Для каждого инструмента определить: цену деления, диапазон измерений, предполагаемую погрешность.

  - Измерить одну и ту же калиброванную меру (например, концевой меру длины или гладкий калибр) разными инструментами. Сравнить результаты, объяснить расхождения.

  - Составить краткую инструкцию-памятку: "Какой инструмент применять для контроля размера Ø50h7, а какой – для размера Ø50d9?".

- Практический выход/Изделие: "Полевой журнал" с таблицами, фотографиями и выводами. Личное пособие студента.

- Формируемые компетенции: Грамотный выбор и применение средств измерения, оценка точности.

#### Проект 2: «Расшифровка "паспорта точности": анализ чертежа детали»

- Тематика: Допуски и посадки. Основные понятия, термины, обозначения.

- Цель: Научиться "читать" поля допусков на чертеже и переводить их в конкретные числовые значения.

- Задачи:

  - Выдать студентам чертеж вала или отверстия с несколькими полями допусков (например, h7, f8, k6) и разной шероховатостью.

  - По таблицам стандартных допусков (ГОСТ 25346) определить для каждого размера: верхнее и нижнее отклонения, величину допуска.

  - Рассчитать наибольший и наименьший предельные размеры для каждой поверхности.

  - Сделать вывод: какая поверхность обрабатывается с наибольшей точностью и почему.

- Практический выход/Изделие: Таблица-расшифровка к чертежу с расчетами всех предельных отклонений и допусков.

- Формируемые компетенции: Навык работы со справочной литературой (таблицами допусков), точная интерпретация требований чертежа.

#### Проект 3: «Сборка-разборка узла: анализ посадок на реальном объекте»

- Тематика: Посадки и их характеристики.

- Цель: Понять физический смысл посадок (с зазором, натягом, переходной) на примере реального механизма.

- Задачи:

  - Взять реальный узел (например, редуктор, насос, собранную опору вала) или его макет.

  - Разобрать узел, изучить сопрягаемые детали (вал и подшипник, втулка и корпус).

  - По маркировке на деталях или по справочнику определить тип посадки для каждого соединения.

  - Рассчитать для каждой посадки: зазоры/натяги (максимальные и минимальные).

  - Объяснить, почему в данном узле выбрана именно такая посадка (например, подшипник качения на вал сажается с небольшим натягом для предотвращения проворачивания, а в корпус – с небольшим зазором для компенсации температурного расширения).

- Практический выход/Изделие: Отчет с фотографиями узла, схемами сопряжений и расчетами, объясняющими функциональное назначение каждой посадки.

- Формируемые компетенции: Понимание связи между типом посадки и функцией соединения, критическое мышление.

#### Проект 4: «Расследование брака: определение причин несоответствия детали»

- Тематика: Квалитеты точности. Шероховатость поверхности.

- Цель: Научиться анализировать отклонения от чертежа и определять их возможное влияние на работу механизма.

- Задачи:

  - Создать "дефектную" деталь (или использовать реальный брак): например, вал с размером, выходящим за поле допуска, или с недопустимо высокой шероховатостью.

  - Выдать студентам чертеж этой детали и саму деталь.

  - Провести полный контроль детали: измерить все основные размеры, оценить шероховатость (по образцам сравнения или прибором).

  - Составить "Акт технического расследования": указать, какие параметры не соответствуют чертежу, к какому типу брака это относится (исправимый/неисправимый), и предположить, к чему могла бы привести установка этой детали в узел (например, повышенный износ, вибрация, заклинивание).

- Практический выход/Изделие: Акт контроля и заключение о браке с техническим обоснованием.

- Формируемые компетенции: Развитие ответственности за качество, навык поиска и анализа дефектов.

#### Проект 5: «Разработка "Технологической карты контроля" для ответственной детали»

- Тематика: Основные принципы взаимозаменяемости. Допуски формы и расположения поверхностей.

- Цель: Научиться планировать процесс контроля сложной детали, учитывая не только размеры, но и геометрию.

- Задачи:

  - Выдать чертеж детали (например, ступенчатого вала) с указанием не только размерных допусков, но и допусков формы (прямолинейность, цилиндричность) и расположения (соосность, перпендикулярность).

  - Разработать пошаговую технологическую карту контроля.

    - Шаг 1: Контроль диаметров штангенциркулем/микрометром.

    - Шаг 2: Контроль соосности ступеней вала с помощью индикатора на поверочной плите или в центрах.

    - Шаг 3: Контроль шероховатости образцами сравнения.

  - Для каждого пункта карты указать: какой инструмент используется, каков допустимый результат (предельное отклонение).

- Практический выход/Изделие: Готовая технологическая карта контроля, которую можно использовать на практике.

- Формируемые компетенции: Системный подход к контролю качества, понимание важности геометрической точности.

#### Проект 6: «Оптимизация допусков: экономический расчет "стоимости точности"»

- Тематика: Влияние точности изготовления на себестоимость.

- Цель: Понять, что завышенные требования к точности ведут к резкому удорожанию производства.

- Задачи:

  - Взять конкретный размер детали (например, Ø40 мм).

  - Сравнить стоимость его обработки до разных квалитетов: например, IT14 (грубая обработка), IT10 (чистовая), IT7 (тонкая).

  - Проанализировать, во сколько раз увеличивается время обработки и стоимость при переходе на более высокий квалитет (используя справочные данные о стойкости инструмента, режимах резания).

  - Сделать вывод: всегда ли нужно стремиться к самой высокой точности? Предложить, для каких деталей можно применять более грубые, а значит, дешевые допуски.

- Практический выход/Изделие: Краткий отчет с сравнительной таблицей и экономическим обоснованием выбора допуска.

- Формируемые компетенции: Экономическое мышление, понимание компромисса между качеством и себестоимостью.

### Ключевой акцент проектов по ОП.03 для наладчика:

- От абстракции к практике: Любая тема (допуск, посадка, квалитет) должна немедленно проецироваться на реальную деталь, узел или технологическую операцию.

- Измерение — основа контроля: Проекты должны быть максимально нацелены на практическую работу с инструментом.

- Причинно-следственные связи: Студент должен понимать, почему назначен тот или иной допуск, и к чему приведет его нарушение.

Эти проекты подготовят наладчика не просто к бездумному следованию чертежу, а к осознанной работе по обеспечению заданного качества с минимальными затратами.