Перечень учебных проектов по дисциплине ОП.04ц «Цифровизация в машиностроении» для профессии 15.01.38 «Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков»

Дисциплина ОП.04 «Цифровизация в машиностроении» для наладчика — это не просто теория о «цифре», а практическое освоение инструментов, которые кардинально меняют его ежедневную работу: повышают точность, скорость и предсказуемость процессов.

#### Проект 1: «От виртуального к реальному: подготовка УП и симуляция обработки на CAM-системе»

- Тематика: Системы автоматизированного проектирования (CAD) и подготовки управляющих программ (CAM).

- Цель: Освоить базовый workflow создания УП от 3D-модели до G-кода и виртуальной проверки.

- Задачи:

  - Получить 3D-модель простой детали (например, пластины с пазом и отверстиями).

  - В CAM-системе (например, Fusion 360, КОМПАС-3D, SprutCAM) выполнить операции: выбор инструмента, назначение режимов резания, построение траекторий движения инструмента.

  - Провести виртуальную симуляцию обработки для выявления ошибок (столкновение, воздушные перемещения).

  - Сгенерировать управляющую программу (G-код) для конкретной модели станка с ЧПУ.

  - Загрузить УП на станок (или симулятор станка) и выполнить пробный запуск (без обработки материала).

- Практический выход/Изделие: Управляющая программа, файл симуляции, краткий отчет о настройках.

- Формируемые компетенции: Навык работы с CAM-системой, понимание связи между 3D-моделью и траекторией инструмента, предотвращение ошибок через симуляцию.

#### Проект 2: «Создание "Цифрового паспорта" детали или инструмента»

- Тематика: Технологии сбора и анализа данных (IIoT – Промышленный интернет вещей).

- Цель: Научиться систематизировать информацию об объекте в цифровом виде для быстрого доступа и анализа.

- Задачи:

  - Выбрать объект: режущий инструмент (фреза, сверло) или оснастку (патрон, цанга).

  - Создать для него цифровую карточку (можно в Excel, Google Таблицах или специализированном ПО). В карточку внести:

    - Основные параметры (диаметр, длина, материал).

    - Фотографии.

    - Ссылку на техпаспорт или каталог.

    - Историю использования: на каких операциях применялся, сколько часов отработал.

    - QR-код, прикрепленный к ячейке хранения, для мгновенного доступа к информации.

- Практический выход/Изделие: База данных инструмента/оснастки с QR-кодами.

- Формируемые компетенции: Понимание принципов цифрового учета и организации данных на производстве.

#### Проект 3: «Анализ "цифрового следа" станка: сбор и интерпретация данных»

- Тематика: Цифровые двойники, мониторинг состояния оборудования.

- Цель: Понять, как данные о работе станка (время цикла, простои) помогают оптимизировать производство.

- Задачи:

  - Смоделировать или использовать данные реального станка с ЧПУ за смену.

  - Зафиксировать ключевые показатели: общее время работы, время обработки, время вспомогательных операций (наладка, смена инструмента), время простоя.

  - Визуализировать эти данные в виде диаграмм (круговая или столбчатая диаграмма в Excel).

  - Проанализировать график: какая доля времени ушла на полезную работу? В чем причина основных простоев?

  - Предложить меры по повышению эффективности (например, подготовить инструмент заранее, чтобы сократить время на его смену).

- Практический выход/Изделие: Отчет с визуализацией данных работы станка и рекомендациями по оптимизации.

- Формируемые компетенции: Навык анализа производственных данных, основанного на данных принятия решений (data-driven decisions).

#### Проект 4: «Разработка инструкции в формате AR (дополненной реальности)»

- Тематика: Дополненная реальность (AR) в машиностроении.

- Цель: Освоить принципы создания простых AR-инструкций для ускорения и стандартизации процессов (например, наладки).

- Задачи:

  - Выбрать простой процесс: "Замена инструмента в быстросменном патроне" или "Обнуление инструмента (сетап)".

  - Снять пошаговое видео выполнения этого процесса.

  - С помощью бесплатного ПО (например, Spine или специализированных конструкторов) наложить на видео поясняющие надписи, стрелки, анимацию.

  - Получить итоговый файл, который можно просмотреть на планшете или смартфоне.

  - Презентовать инструкцию как цифровой стандарт работы.

- Практический выход/Изделие: Видеоинструкция с элементами дополненной реальности.

- Формируемые компетенции: Понимание потенциала AR для обучения и поддержки операторов.

#### Проект 5: «Сравнительный анализ: традиционный vs. цифровой подход к наладке»

- Тематика: Цифровые технологии в операционной деятельности.

- Цель: Наглядно показать преимущества и недостатки цифровых методов по сравнению с традиционными.

- Задачи:

  - Выдать задание на изготовление простой детали.

  - Провести наладку станка традиционным способом: использование бумажного чертежа, ручные замеры штангенциркулем, пробные проходы с последующей корректировкой.

  - Зафиксировать время наладки и количество бракованных заготовок на этапе настройки.

  - Провести наладку цифровым способом: использование 3D-модели, заранее подготовленной УП с симуляцией, использование пробника для автоматического определения нулевых точек.

  - Снова зафиксировать время и количество ошибок.

  - Провести сравнительный анализ по ключевым показателям: время, точность, объем брака, требуемая квалификация.

- Практический выход/Изделие: Сравнительная таблица с выводами о эффективности двух подходов.

- Формируемые компетенции: Критическая оценка технологий, понимание экономического эффекта от цифровизации.

#### Проект 6: «Проект "Умный цех": разработка концепции цифровизации рабочего места наладчика»

- Тематика: Сквозные цифровые технологии (Big Data, AI, VR).

- Цель: Развитие системного мышления и умения предлагать инновационные решения.

- Задачи:

  - Разбиться на группы. Каждая группа получает задание спроектировать "рабочее место наладчика будущего".

  - Предложить, какие технологии можно внедрить:

    - Для планирования: MES-система (диспетчеризация заданий).

    - Для наладки: Станок с системой автоматической настройки инструмента (лоток с RFID-метками).

    - Для контроля: Измерительный зонд в станке, автоматически отправляющий данные в базу.

    - Для обслуживания: Система предиктивной аналитики, предупреждающая о скором износе подшипников шпинделя.

  - Описать, как эти технологии взаимодействуют между собой и какую проблему решают.

  - Презентовать концепцию в виде схемы или плаката.

- Практический выход/Изделие: Концепт-проект "Цифрового рабочего места" с описанием технологий.

- Формируемые компетенции: Стратегическое и инновационное мышление, понимание экосистемы цифровых технологий.

### Ключевой акцент проектов по ОП.04 для наладчика:

- Практико-ориентированность: Все проекты должны быть максимально приближены к реальным производственным задачам.

- Инструменты, а не теория: Акцент на освоении конкретных программ и технологий (CAM, системы сбора данных, AR-конструкторы).

- Данные как основа решений: Формирование культуры работы с данными для повышения эффективности.

- Интеграция: Показать, как цифровые инструменты интегрируются в единый поток (от конструктора до станка).

Эти проекты подготовят наладчика к работе на современном цифровом предприятии, где он становится не просто исполнителем, а оператором, аналитиком и оптимизатором технологического процесса.