Перечень учебных проектов по дисциплине ОП.04 «Метрология, стандартизация и сертификация» для специальности 15.02.16 «Технология машиностроения»

Дисциплина ОП.04 «Метрология, стандартизация и сертификация» является фундаментальной для формирования профессиональных компетенций технолога-машиностроителя. Она учит "языку", на котором общаются инженеры: языку точности, качества и единства измерений.

Учебные проекты по этой дисциплине должны быть максимально практико-ориентированными и моделировать реальные задачи, которые специалист решает на производстве.

### Цель учебных проектов:

Сформировать у студентов умения:

- Грамотно выбирать и применять средства измерения и контроля (СИ) для проверки качества деталей.

- Правильно проводить измерения, оценивать погрешности и оформлять результаты.

- Читать и применять требования нормативно-технической документации (стандартов, технических условий).

- Понимать и применять системы допусков и посадок (ЕСДП).

- Оценивать соответствие продукции и процессов установленным требованиям.

### Перечень учебных проектов (практических заданий)

#### Модуль 1: Метрология (Основы технических измерений)

- Проект-исследование: "Разработка методики контроля геометрических параметров простой детали"

  - Задание: Дан чертеж простой детали (например, вала или втулки) с указанием размеров, допусков, шероховатости. Требуется:

    - Выбрать универсальные и специализированные средства измерения (штангенциркуль, микрометр, калибры, профилометр) для контроля каждого параметра.

    - Обосновать выбор СИ, исходя из точности измерения и экономической целесообразности.

    - Составить таблицу: «Контролируемый параметр – Средство измерения – Погрешность измерения».

  - Цель: Научиться формировать измерительную базу для техпроцесса.

- Проект-расчет: "Оценка погрешности измерения размера"

  - Задание: Провести многократное измерение одного и того же размера детали (например, диаметра вала) с помощью штангенциркуля или микрометра. Рассчитать среднее арифметическое значение, случайную погрешность, записать результат с учетом погрешности средства измерения.

  - Цель: Освоить основы обработки результатов измерений и оценки достоверности полученных данных.

- Проект-лабораторная работа: "Сравнительный анализ точности средств измерения"

  - Задание: Измерить один и тот же комплексный параметр (например, отклонение от цилиндричности) разными способами: с помощью штангенциркуля на нескольких сечениях и с помощью индикаторной скобы. Сравнить результаты, трудоемкость и точность методов.

  - Цель: Понять, что выбор СИ напрямую влияет на результат и скорость контроля.

#### Модуль 2: Стандартизация (Система допусков и посадок, квалитеты)

- Проект-расшифровка: "Анализ полей допусков и посадок на сборочном чертеже"

  - Задание: Дан чертеж узла (например, "вал – подшипник – корпус"). Требуется:

    - Определить виды посадок (посадка подшипника на вал и в корпус).

    - Расшифровать обозначения (например, Ø50H7/js6).

    - Определить предельные размеры, зазоры/натяги для каждой посадки.

    - Обосновать целесообразность применения данной посадки исходя из условий работы узла.

  - Цель: Научиться "читать" и понимать информацию, заложенную в систему допусков и посадок.

- Проект-назначение: "Выбор допусков и посадок для нового узла"

  - Задание: Разработать эскиз простого узла (например, соединение зубчатого колеса с валом) и обоснованно назначить посадки для критических сопряжений, выбрав их из ЕСДП. Указать квалитеты для остальных ("свободных") размеров.

  - Цель: Освоить процедуру назначения точности исходя из функционального назначения детали.

- Проект-классификация: "Выбор степеней точности (квалитетов) для детали станка"

  - Задание: Для данной детали (например, рычаг, крышка, плита) проанализировать каждую размерную цепь и назначить квалитеты (IT8, IT12, IT16 и т.д.) в зависимости от функционального назначения поверхности. Обосновать выбор.

  - Цель: Понять принцип экономической целесообразности при назначении точности.

#### Модуль 3: Сертификация и Управление качеством

- Проект-анализ: "Изучение конструкции и паспорта калибра"

  - Задание: На примере реального проходного и непроходного калибра (пробки или скобы) изучить его конструкцию, маркировку, правила использования. Определить, для контроля какого размера и с какой посадкой он предназначен. Рассчитать его исполнительные размеры.

  - Цель: Понять роль стандартизированного контроля в массовом и крупносерийном производстве.

- Проект-исследование: "Анализ системы менеджмента качества предприятия"

  - Задание: (На основе открытых данных или экскурсии) Изучить, по каким международным (ISO 9001) или отраслевым (например, ISO/TS 16949 для автостроения) стандартам сертифицировано машиностроительное предприятие. Сделать вывод, какие требования этих стандартов напрямую касаются работы технолога (например, управление документацией, контроль оборудования, верификация продукции).

  - Цель: Показать связь между теорией сертификации и реальными производственными процессами.

- Проект-разработка: "Создание паспорта на средство измерения"

  - Задание: Разработать форму паспорта для простого средства измерения (например, микрометра). Включить разделы: наименование, тип, диапазон измерений, цена деления, погрешность, условия эксплуатации, дата поверки, результаты поверки.

  - Цель: Усвоить важность метрологического обеспечения и документирования характеристик СИ.

#### Модуль 4: Комплексные (сквозные) проекты

- Итоговый проект: "Метрологическое обеспечение технологического процесса изготовления детали"

  - Задание: На основе готового или разработанного маршрута обработки детали:

    - Разработать технологию контроля (карту контроля): указать, какие параметры и на каких операциях необходимо контролировать (100% или выборочно).

    - Выбрать средства измерения и контроля для каждой операции контроля.

    - Для критических размеров рассчитать допуски на изготовление калибров.

    - Оформить ведомость средств измерения, необходимых для производства данной детали.

  - Цель: Комплексно применить знания по метрологии и стандартизации для обеспечения качества технологического процесса.

- Проект-экспертиза: "Анализ причин брака и разработка корректирующих действий"

  - Задание: Рассмотреть реальный или смоделированный случай брака партии деталей (например, размер вышел за поле допуска). Провести "расследование": выдвинуть гипотезы (неправильно настроенный станок, износ инструмента, погрешность измерения). Предложить план мероприятий по устранению причин брака, включая пересмотр методики контроля.

  - Цель: Развить навыки решения проблем качества, основанные на метрологических принципах.

- Проект-презентация: "Обзор современных средств измерения в машиностроении"

  - Задание: Подготовить доклад и презентацию о современных технологиях измерения (например, координатно-измерительные машины КИМ, лазерные сканеры, оптические профилометры). Описать их принцип действия, преимущества, недостатки и области применения в технологических процессах машиностроения.

  - Цель: Познакомить с передовыми направлениями в метрологии, стимулировать интерес к современным технологиям.

### Рекомендации по организации:

- Проекты №4, №10 и №11 являются ключевыми, так как наиболее полно отражают будущие профессиональные задачи технолога.

- Желательно использовать реальные чертежи и нормативную документацию (ГОСТы, ISO).

- Для выполнения проектов необходимо обеспечить доступ к реальным средствам измерения (хотя бы к базовому набору: штангенциркули, микрометры, нутромеры, калибры).

- Оформление проектов в виде технических отчетов или презентаций развивает навыки инженерной коммуникации и документирования.