Перечень учебных проектов по ПМ.06 «Выполнение работ по профессии 16045 Оператор станков с программным управлением» для специальности 15.02.16 «Технология машиностроения»

ПМ.06 и присвоение квалификации «Оператор станков с программным управлением» – это практическая кульминация обучения по специальности «Технология машиностроения». Учебные проекты здесь носят максимально прикладной характер и направлены на формирование конкретных профессиональных навыков работы на современном оборудовании.

Цель учебных проектов по ПМ.06:
Сформировать у студента умения и навыки по разработке, отладке, внедрению и выполнению управляющих программ для станков с ЧПУ, а также по управлению всем технологическим циклом обработки детали на этом оборудовании.

### Перечень учебных проектов по ПМ.06 «Выполнение работ по профессии 16045 Оператор станков с программным управлением»

Проекты выстроены по логике «от простого к сложному», охватывая все этапы работы оператора-программиста.

#### Раздел 1: Основы программирования и виртуальной обработки

1. Проект: «Разработка УП для обработки простой контурной детали на фрезерном станке с ЧПУ»

- Задача: Освоить базовый синтаксис G-кодов и M-кодов, принципы линейного и контурного программирования.

- Основные этапы:

  - Чтение чертежа: Простая пластина с пазами, карманами, наружным контуром.

  - Разработка технологического процесса: Выбор инструмента, последовательности операций (черновая/чистовая обработка), расчет режимов резания.

  - Написание управляющей программы (УП) вручную: Использование абсолютной/относительной систем координат, корректоров на длину инструмента.

  - Верификация УП на симуляторе (например, Vericut, CNC Simulator): Проверка на отсутствие ошибок, столкновений, корректность траекторий.

- Результат: Рабочая управляющая программа, проверенная на симуляторе, и отчет с расчетами.

2. Проект: «Разработка УП для обработки ступенчатого вала на токарном станке с ЧПУ»

- Задача: Освоить особенности программирования токарных операций: точение, расточка, резьбонарезание, циклы продольной обработки (G71, G72).

- Основные этапы:

  - Анализ чертежа: Вал с наружными и внутренними поверхностями, канавками, резьбой.

  - Разработка технологии: Выбор и установка резцов, определение последовательности проходов.

  - Написание УП с использованием циклов: Применение стандартных циклов для сокращения кода программы.

  - Симуляция обработки: Визуальная проверка формы детали и траекторий инструмента.

- Результат: УП для токарного станка, карта наладки с указанием инструмента и режимов.

#### Раздел 2: CAD/CAM системы и подготовка УП

3. Проект: «Разработка УП для обработки сложной фасонной детали с использованием CAM-системы (например, Fusion 360, КОМПАС-3D, SprutCAM)»

- Задача: Научиться использовать современные CAM-системы для автоматической генерации УП для сложных 3D-поверхностей.

- Основные этапы:

  - Создание/получение 3D-модели: Импорт детали из CAD-системы.

  - Создание виртуальной модели станка и оснастки: Настройка CAM-системы под конкретную модель станка с ЧПУ.

  - Выбор стратегий обработки: 3D-обводка, плоское фрезерование, проекционная обработка, черновой/чистовой методы.

  - Назначение режимов резания: Генерация траекторий для каждого инструмента.

  - Постобработка: Перевод траекторий в G-коды, понятные конкретному станку (выбор постпроцессора).

  - Верификация и симуляция: Финальная проверка на виртуальной модели станка.

- Результат: Полный комплект УП для 3D-фрезеровки, подготовленный с помощью CAM-системы.

4. Проект: «Сравнительный анализ ручного и автоматизированного (CAM) программирования на примере конкретной детали»

- Задача: Понять преимущества и недостатки разных подходов к программированию.

- Основные этапы:

  - Выбор детали средней сложности: Например, крышка с криволинейными элементами.

  - Разработка УП двумя способами: Вручную и в CAM-системе.

  - Сравнение по ключевым параметрам: Время разработки, длина кода, оптимальность траекторий, вероятность ошибки.

  - Выводы: Определение случаев, когда целесообразно применять каждый из методов.

- Результат: Аналитический отчет с двумя вариантами УП и обоснованными выводами.

#### Раздел 3: Практическая работа на станках с ЧПУ

5. Проект: «Организация и выполнение полного цикла изготовления детали на фрезерном станке с ЧПУ»

- Задача: Интегрировать все полученные навыки: от чтения чертежа до получения готового изделия.

- Основные этапы:

  - Технологическое планирование: Выбор заготовки, разработка операционной карты.

  - Подготовка УП: Разработка и симуляция программы.

  - Подготовка производства: Подбор и установка инструмента, оснастки, установка и привязка заготовки.

  - Наладка станка: Ввод корректоров, установка нулевой точки.

  - Отработка первого изделия: Контрольный пуск, возможная корректировка программы или режимов.

  - Контроль качества: Измерение готовой детали, составление паспорта качества.

- Результат: Готовая деталь, соответствующая чертежу, и полный пакет отчетной документации (маршрутная карта, операционная карта, УП, паспорт качества).

6. Проект: «Оптимизация процесса обработки: снижение времени цикла и повышение качества поверхности»

- Задача: Научиться не просто выполнять программу, а улучшать ее для повышения эффективности.

- Основные этапы:

  - Анализ исходной УП: Хронометраж времени обработки, оценка качества поверхности.

  - Выявление узких мест: Поиск операций, занимающих наибольшее время (например, черновая обработка).

  - Меры оптимизации: Подбор более производительного инструмента, изменение стратегии обработки (например, высокоскоростное фрезерование), оптимизация режимов резания (скорость, подача).

  - Внедрение изменений: Корректировка УП и повторный запуск.

  - Сравнение результатов: Сравнение времени цикла и качества до и после оптимизации.

- Результат: Отчет с анализом и доказательствами эффективности предложенных мер (сравнительная таблица, фото поверхностей).

#### Раздел 4: Комплексные и сквозные проекты

7. Проект: «Разработка технологического процесса и УП для изготовления оснастки (например, пресс-формы или кондуктора)»

- Задача: Применить навыки для решения реальной производственной задачи – создания технологической оснастки.

- Основные этапы:

  - Анализ конструкции оснастки: Чтение сборочного чертежа, выделение ответственных деталей.

  - Разработка технологии изготовления матрицы/пуансона: Выбор материала, этапов обработки (отжиг, черновая обработка, термообработка, финишная доводка).

  - Программирование сложных 3D-поверхностей: Точная обработка формообразующих элементов.

  - Изготовление и контроль: Практическое выполнение на станке с ЧПУ.

- Результат: Комплект технологической документации и УП для изготовления элемента оснастки.

8. Проект: «Устранение неисправностей в процессе обработки на станке с ЧПУ (Решение нестандартной ситуации)»

- Задача: Сформировать навыки диагностики и решения типичных проблем.

- Основные этапы (моделируется ситуация):

  - Описание проблемы: Например, поломка инструмента, несоответствие размера, вибрация.

  - Диагностика: Анализ возможных причин (ошибка в УП, износ инструмента, неправильная установка заготовки, сбой станка).

  - Разработка алгоритма действий: Что проверить в первую очередь, как скорректировать программу или наладку.

  - Внесение корректировок и завершение обработки.

- Результат: Инструкция или алгоритм по устранению конкретной неисправности.

Эти проекты позволяют студенту не просто получить формальную квалификацию, а стать востребованным специалистом, готовым к работе на современном предприятии.