Перечень учебных проектов по МДК.03.01 «Оценивание экологических показателей природных объектов, сырья и экологической пригодности продукции» для профессии

18.01.34 «Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям)»

МДК.03.01 фокусируется на экологической составляющей работы лаборанта, что особенно актуально в современных условиях. Проекты по этому модулю должны быть направлены на оценку воздействия на окружающую среду, контроль сырья и готовой продукции на соответствие экологическим нормативам.

#### Проект 1: «Экологический мониторинг состояния водного объекта (река, озеро, пруд)»

- Тематика: Оценка антропогенной нагрузки на водные экосистемы.

- Цель: Провести комплексный анализ проб воды и дать оценку экологического состояния водного объекта по гидрохимическим показателям.

- Задачи:

  - Отбор проб: Грамотно отобрать пробы воды в характерных точках (выше и ниже города/предприятия, в местах стоков).

  - План анализа: Определить ключевые показатели:

    - Общие физико-химические: pH, электропроводность, мутность, запах.

    - Интегральные показатели: Биохимическое потребление кислорода (БПК₅) или химическое потребление кислорода (ХПК) – как показатель загрязнения органическими веществами.

    - Специфические загрязнители: Нитраты, нитриты, фосфаты (показатель эвтрофикации), аммонийный азот.

    - Тяжелые металлы: Качественные или полуколичественные тесты на наличие ионов железа, меди и др.

  - Обработка данных: Сравнить результаты с ПДК для водоемов рыбохозяйственного и хозяйственно-бытового назначения. Рассчитать комплексные показатели (например, индекс загрязненности воды).

- Практический выход: Отчет с картой точек отбора проб, таблицами результатов, графиками динамики показателей и выводом о классе качества воды и степени ее загрязнения.

- Связь с профессиональными задачами: Работа в экологических службах, Роспотребнадзоре, лабораториях водоканала.

#### Проект 2: «Оценка степени загрязнения атмосферного воздуха в районе учебного заведения/предприятия»

- Тематика: Мониторинг состояния приземного слоя атмосферы.

- Цель: Оценить уровень загрязнения воздуха на территории с разной антропогенной нагрузкой (например, рядом с дорогой и в парке).

- Задачи:

  - Отбор проб: Использовать методы пассивной адсорбции (например, с использованием фильтров-поглотителей) в разных точках.

  - Анализ: Провести определение основных загрязнителей:

    - Твердые частицы (пыль): Гравиметрический метод – взвешивание фильтра до и после прокачивания воздуха.

    - Диоксид серы (SO₂): Качественные или полуколичественные методы (например, с использованием раствора йода).

    - Оксиды азота (NOₓ): Использование метода Грисса (колориметрическое определение).

    - Углекислый газ (CO₂): Качественная оценка с помощью индикаторов.

  - Обработка данных: Сравнить полученные данные с ПДКсс (среднесуточными) и сделать вывод о чистоте воздуха в разных точках.

- Практический выход: Карта-схема точек отбора, протоколы анализов, сравнительная таблица с ПДК, выводы о источниках загрязнения.

- Связь с профессиональными задачами: Работа в лабораториях промышленных предприятий (для контроля выбросов), в метеорологических и экологических службах.

#### Проект 3: «Оценка экологических рисков при утилизации отходов производства (на примере моделируемого отхода)»

- Тематика: Опасные свойства отходов и их классификация.

- Цель: Исследовать модельный образец отхода (например, отработанный гальванический раствор, отработанное машинное масло, батарейка) и классифицировать его по степени опасности.

- Задачи:

  - Идентификация: Описать отход, его происхождение, агрегатное состояние.

  - Анализ опасных свойств: Провести тесты на:

    - Токсичность: Оценка воздействия на биологические объекты (например, на рост растений – кресс-салат) или химические тесты на выявление тяжелых металлов.

    - Кислотность/Щелочность: Измерение pH водной вытяжки отхода.

    - Воспламеняемость (для органических отходов).

  - Классификация: На основании полученных данных присвоить отходу класс опасности (от I до V).

- Практический выход: Паспорт опасного отхода (учебный), содержащий результаты анализов, расчет класса опасности и рекомендации по безопасной утилизации.

- Связь с профессиональными задачами: Ключевая задача лаборанта на любом производстве для соблюдения природоохранного законодательства.

#### Проект 4: «Оценка экологической пригодности продукции (на примере игрушек или товаров для детей)»

- Тематика: Контроль безопасности товаров народного потребления.

- Цель: Оценить безопасность изделия (например, пластиковой игрушки) по критериям миграции вредных веществ в модельную среду.

- Задачи:

  - Моделирование: Приготовить модельную среду (вода, имитирующая слюну; кислая среда).

  - Проведение испытания: Поместить образец изделия или его фрагмент в модельную среду на определенное время при заданной температуре (миграционная проба).

  - Анализ миграта: Исследовать полученный раствор на:

    - pH: Не должна сильно изменяться.

    - Наличие тяжелых металлов: Качественные реакции на ионы свинца, кадмия, хрома.

    - Фенолформальдегидные соединения: Качественная реакция (с хлорной известью).

  - Оценка: Сделать вывод о соответствии изделия гигиеническим нормативам.

- Практический выход: Протокол испытаний с выводами о безопасности продукции для здоровья.

- Связь с профессиональными задачами: Работа в испытательных лабораториях Роспотребнадзора, центрах стандартизации и сертификации.

#### Проект 5: «Биотестирование как метод оценки токсичности природных и сточных вод»

- Тематика: Оценка комплексного токсического воздействия на живые организмы.

- Цель: Использовать тест-объекты (дафнии, инфузории, семена растений) для оценки интегральной токсичности воды.

- Задачи:

  - Подготовка: Выбрать тест-объект (например, семена кресс-салата или листовой горчицы), подготовить контрольную (чистую) и опытные (с добавлением пробы воды) группы.

  - Проведение теста: Выдержать семена в условиях опыта и контроля, измерять длину проростков, процент всхожести.

  - Обработка данных: Рассчитать индекс токсичности (отношение показателя в опыте к показателю в контроле).

  - Интерпретация: Сделать вывод о наличии и степени токсического воздействия пробы.

- Практический выход: Отчет с фотографиями тест-объектов, таблицами измерений, расчетом индекса токсичности и выводом о классе опасности пробы.

- Связь с профессиональными задачами: Метод, обязательный для оценки сточных вод и донных отложений перед сбросом в водоемы.

#### Проект 6: «Разработка паспорта экологической безопасности условного продукта/сырья»

- Тематика: Комплексное проектирование и документирование.

- Цель: На основе данных теоретического исследования и/или проведенных анализов составить развернутый паспорт экологической безопасности для конкретного продукта (например, лакокрасочного материала, удобрения).

- Задачи:

  - Исследование: Изучить состав сырья, потенциально опасные компоненты, нормативную базу.

  - Анализ рисков: Оценить риски на всех этапах жизненного цикла (производство, транспортировка, использование, утилизация).

  - Разработка мер: Предложить меры по безопасному использованию, хранению и утилизации.

  - Оформление: Создать структурированный документ (паспорт), включающий все необходимые разделы.

- Практический выход: Готовый паспорт экологической безопасности, соответствующий стандартам.

- Связь с профессиональными задачами: Документирование – важнейшая часть работы лаборанта-эколога на предприятии.

### Ключевые компетенции, формируемые проектами по МДК.03.01:

- Нормативная база: Умение работать с СанПиНами, ГОСТами, ПДК и другими экологическими нормативами.

- Отбор проб: Навыки корректного отбора проб окружающей среды (вода, воздух, почва, отходы) для последующего анализа.

- Комплексная оценка: Способность проводить не отдельный анализ, а комплекс мероприятий для оценки общего состояния объекта.

- Оценка риска: Умение интерпретировать аналитические данные с точки зрения потенциального вреда для окружающей среды и здоровья человека.

- Биотестирование: Понимание и применение биологических методов для интегральной оценки токсичности.

- Документирование: Навыки оформления экологической документации (протоколов, паспортов, заключений).