Перечень учебных проектов по МДК.04.01 «Проведение химического анализа воды в системах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения» для профессии 18.01.34 «Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям)»

#### Проект 1: «Оценка качества питьевой воды по СанПиН: от источника до потребителя»

- Тематика: Контроль качества воды на всех этапах водоподготовки.

- Цель: Провести сравнительный анализ проб воды из разных точек технологической цепи (источник → после очистки → в распределительной сети) и оценить ее соответствие нормативам СанПиН 2.1.3684-21.

- Задачи:

  - Отбор проб: Смоделировать или взять реальные пробы (бутилированная вода как контроль, водопроводная вода, вода из открытого источника).

  - Анализ органолептических показателей: Запах, привкус, цветность, мутность.

  - Анализ основных химических показателей:

    - Водородный показатель (pH).

    - Общая жесткость (комплексонометрический метод).

    - Щелочность.

    - Содержание хлоридов, сульфатов.

    - Окисляемость перманганатная (показатель органического загрязнения).

    - Железо общее.

    - Аммонийный азот (показатель свежего органического загрязнения).

- Практический выход: Сводная таблица результатов с сравнением с ПДК, графики изменения показателей по технологической цепочке, заключение о эффективности очистки и безопасности воды для потребителя.

- Связь с профессиональными задачами: Работа в лабораториях водоканала, Роспотребнадзора.

#### Проект 2: «Контроль качества сточных вод: от норматива до сброса»

- Тематика: Анализ очищенных сточных вод на соответствие нормативам ПДС (предельно-допустимого сброса).

- Цель: Провести анализ модельной или реальной пробы условно очищенной сточной воды и определить, пригодна ли она для сброса в водоем.

- Задачи:

  - Подготовка: Изучить нормативы для сброса в водоемы рыбохозяйственного значения (более строгие) или хозяйственно-бытового назначения.

  - Анализ ключевых показателей загрязнения:

    - Взвешенные вещества (гравиметрический метод).

    - БПК₅ (биохимическое потребление кислорода за 5 суток) – ключевой показатель для оценки органического загрязнения.

    - ХПК (химическое потребление кислорода) – интегральный показатель содержания органических и неорганических веществ.

    - Азот аммонийный, нитратный, нитритный.

    - Фосфаты.

    - Поверхностно-активные вещества (ПАВ).

- Практический выход: Протокол анализа с выводом о степени очистки и соответствии/несоответствии установленным нормативам ПДС. Предложения по доочистке (если показатели превышены).

- Связь с профессиональными задачами: Лаборант на очистных сооружениях, в экологической службе промышленного предприятия.

#### Проект 3: «Исследование качества воды в системе теплоснабжения для предотвращения коррозии и накипеобразования»

- Тематика: Водно-химический режим (ВХР) работы тепловых сетей и котельных.

- Цель: Проанализировать показатели воды, используемой в системе теплоснабжения, и оценить риски коррозии оборудования и образования накипи.

- Задачи:

  - Анализ показателей, влияющих на накипеобразование:

    - Общая жесткость (основной показатель).

    - Щелочность.

    - Содержание кальция и магния.

    - Содержание сульфатов и силикатов.

  - Анализ показателей, влияющих на коррозию:

    - Водородный показатель (pH) – критически важен (должен быть в зоне пассивности металла).

    - Содержание кислорода (O₂) растворенного – главный коррозионный агент.

    - Содержание хлоридов (Cl⁻) – усиливают коррозию.

  - Оценка: На основании результатов дать заключение о агрессивности или накипеобразующей способности воды. Рассчитать индекс стабильности воды (например, индекс Ланжелье).

- Практический выход: Заключение по ВХР с рекомендациями по корректирующей обработке воды (умягчение, деаэрация, введение ингибиторов коррозии).

- Связь с профессиональными задачами: Лаборант химического цеха на ТЭЦ, в котельной, в службе эксплуатации тепловых сетей.

#### Проект 4: «Сравнительный анализ эффективности различных методов умягчения воды»

- Тематика: Технологии водоподготовки.

- Цель: Сравнить эффективность разных методов снижения жесткости воды (ионный обмен, кипячение, реагентные методы) на лабораторных моделях.

- Задачи:

  - Приготовление жесткой воды: Приготовить модельный раствор с известной концентрацией солей жесткости.

  - Проведение экспериментов:

    - Термический метод (кипячение): Прокипятить пробу, отфильтровать осадок и измерить остаточную жесткость.

    - Реагентный метод (сода-известь): Ввести расчетное количество соды (Na₂CO₃), отфильтровать осадок карбоната кальция и измерить жесткость.

    - Ионный обмен (на примере бытового фильтра): Пропустить воду через колонку с ионообменной смолой и измерить жесткость на выходе.

  - Анализ: Сравнить эффективность методов по проценту удаления солей жесткости, скорости процесса, стоимости реагентов.

- Практический выход: Отчет с описанием методик, таблицами результатов, расчетами эффективности и выводами о целесообразности применения каждого метода в разных условиях (быт, промышленность).

- Связь с профессиональными задачами: Работа в лаборатории, занимающейся подбором и наладкой оборудования водоподготовки.

#### Проект 5: «Экспресс-мониторинг состояния воды в бассейне (общественном или учебном)»

- Тематика: Контроль качества воды в рекреационных водоемах.

- Цель: Оценить соблюдение санитарно-гигиенических требований к воде в плавательном бассейне.

- Задачи:

  - Отбор проб: Взятие пробы из бассейна.

  - Анализ ключевых показателей:

    - Остаточное содержание свободного и связанного хлора – основной показатель дезинфекции.

    - Водородный показатель (pH) – критически важен для эффективности хлора и комфорта людей.

    - Мутность.

    - Окисляемость.

  - Оценка: Сравнить результаты с требованиями СанПиН для бассейнов. Сделать вывод о качестве дезинфекции и необходимости корректировки режима работы.

- Практический выход: Протокол экспресс-анализа с рекомендациями для администрации бассейна (например, "повысить дозу хлорирования", "скорректировать pH").

- Связь с профессиональными задачами: Работа в лабораториях спортивно-оздоровительных комплексов, учреждений Роспотребнадзора.

#### Проект 6: «Разработка и апробация методики отбора и консервации проб воды для разных видов анализа»

- Тематика: Обеспечение достоверности результатов анализа.

- Цель: Исследовать, как время и условия хранения пробы влияют на результаты определения различных показателей (например, БПК, аммонийный азот, pH).

- Задачи:

  - Планирование: Отобрать одну пробу воды (например, из реки) и разделить на несколько частей.

  - Эксперимент: Одну часть проанализировать сразу. Остальные части хранить в разных условиях (в холодильнике, при комнатной температуре) с консервантами (для определенных показателей) и без них. Провести анализы через 6, 24, 48 часов.

  - Анализ данных: Построить графики изменения показателей во времени. Сделать вывод о стабильности проб и необходимости консервации для каждого определяемого параметра.

- Практический выход: Инструкция (памятка) по правильному отбору, консервации и хранению проб воды для анализа по МДК.04.01.

- Связь с профессиональными задачами: Фундаментальный навык любого лаборанта-химика, обеспечивающий точность и достоверность работы.

### Ключевые компетенции, формируемые проектами по МДК.04.01:

- Специфические нормативы: Умение работать с узкоотраслевой нормативной документацией (СанПиНы на питьевую воду, правила технической эксплуатации для теплоснабжения, ПДК для рыбохозяйственных водоемов).

- Технологический контекст: Понимание взаимосвязи результатов анализа с технологическими процессами (водоподготовка, очистка стоков, водно-химический режим).

- Коррозионно-накипеобразующие свойства: Способность оценивать воду не просто на "чистоту", а на ее агрессивные и накипеобразующие свойства по отношению к конкретным материалам (сталь, медь).

- Анализ ключевых показателей загрязнения: Глубокое понимание и практические навыки определения БПК/ХПК, азотной группы, фосфатов – основных показателей для оценки сточных вод.

- Экспресс-контроль: Навыки быстрого контроля оперативных показателей (остаточный хлор, pH) для принятия текущих технологических решений