Перечень учебных проектов по дисциплине ОП.02 «Аналитическая химия» для профессии 18.01.34 «Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям)»

Дисциплина ОП.02 «Аналитическая химия» является стержневой для формирования профессиональных компетенций лаборанта по контролю качества. Учебные проекты по этой дисциплине должны быть максимально приближены к реальным производственным задачам и охватывать все основные разделы: качественный и количественный анализ, гравиметрию и титриметрию, а также основы инструментальных методов.

#### Проект 1: «Системный качественный анализ катионов и анионов в модельной пробе воды»

- Тематика: Качественный анализ неорганических ионов. Освоение принципов системного хода анализа, проведения химических реакций идентификации.

- Цель: Научиться экспериментально определять состав неизвестной моделированной пробы (например, природной или технологической воды) путем последовательного обнаружения катионов и анионов.

- Задачи:

  - Подготовка: Изучить группы катионов (I-V) и анионов, их характерные реакции.

  - Предварительные испытания: Провести органолептический анализ, определение pH, испытания с универсальным индикатором.

  - Анализ катионов: Провести системный ход анализа по группам (осаждение хлоридов, сульфидов и т.д.) для обнаружения катионов (например, Na⁺, K⁺, Ca²⁺, Ba²⁺, Fe³⁺, Cu²⁺).

  - Анализ анионов: Провести качественные реакции на основные анионы (Cl⁻, SO₄²⁻, NO₃⁻, CO₃²⁻, PO₄³⁻).

  - Итоговый вывод: Составить протокол, указав обнаруженные ионы и предположив, какое вещество или смесь могла бы дать такой набор ионов.

- Практический выход/Продукт: Подробный протокол качественного анализа с уравнениями реакций, наблюдениями и выводом о составе проб.

- Связь с ПК: ПК 1.1., ПК 1.4. (контроль сырья, воды, отходов).

#### Проект 2: «Разработка и выполнение методики количественного определения щелочи и карбонатов в смеси (методом алкалиметрии)»

- Тематика: Кислотно-основное титрование в неводных средах. Решение реальной аналитической задачи, часто встречающейся на производстве (анализ соды, щелочных стоков).

- Цель: Освоить технику титрования с двумя индикаторами (фенолфталеин и метиловый оранжевый) для раздельного определения NaOH и Na₂CO₃ (или их смеси) в растворе.

- Задачи:

  - Теоретическое обоснование: Изучить химизм реакции титрования смеси сильного и слабого основания. Построить кривую титрования.

  - Приготовление растворов: Приготовить рабочий раствор соляной кислоты, стандартизировать его по точной навеске буры.

  - Проведение анализа: Оттитровать «неизвестную» пробу сначала в присутствии фенолфталеина, затем – метилового оранжевого.

  - Обработка результатов: Рассчитать массовые доли (%) каждого компонента в смеси на основе объемов титранта, пошедших на каждую стадию.

  - Статистическая обработка: Провести серию параллельных определений (n=3-5), рассчитать среднее значение, стандартное отклонение, доверительный интервал.

- Практический выход/Продукт: Отчет о титриметрическом анализе с расчетами, оценкой погрешности и выводом о точности и правильности методики.

- Связь с ПК: ПК 1.1., ПК 1.3., ПК 1.4. (контроль щелочных реагентов и стоков).

#### Проект 3: «Гравиметрическое определение сульфат-ионов в воде (в виде сульфата бария)»

- Тематика: Гравиметрический (весовой) анализ. Освоение одного из самых точных методов анализа, основанного на точном измерении массы.

- Цель: Определить содержание сульфатов в модельном образце воды (например, минеральной) методом осаждения в виде BaSO₄.

- Задачи:

  - Подготовка пробы: Отобрать пробу, при необходимости провести ее разбавление.

  - Осаждение: Провести осаждение SO₄²⁻ раствором BaCl₂ в строго определенных условиях (температура, pH, скорость добавления).

  - Фильтрование и промывание: Отработать технику фильтрования через беззольный фильтр, тщательное промывание осадка.

  - Прокаливание и взвешивание: Провести прокаливание фильтра с осадком до постоянной массы, взвесить полученный BaSO₄.

  - Расчет концентрации: Рассчитать концентрацию сульфат-ионов в пробе (в мг/л или г/л).

- Практический выход/Продукт: Отчет с подробным описанием всех стадий анализа, расчетами и выводом о применимости метода для контроля данного показателя качества воды.

- Связь с ПК: ПК 1.1., ПК 1.4. (контроль воды как сырья и отхода).

#### Проект 4: «Определение общей жесткости воды комплексонометрическим титрованием»

- Тематика: Комплексонометрическое титрование. Освоение одного из самых распространенных методов анализа в экологическом и технологическом контроле.

- Цель: Определить общую жесткость воды (суммарное содержание ионов Ca²⁺ и Mg²⁺) титрованием раствором Трилона Б (ЭДТА).

- Задачи:

  - Теория: Изучить понятие жесткости воды, ее виды и методы устранения. Изучить механизм комплексообразования с ЭДТА.

  - Приготовление титранта: Приготовить раствор ЭДТА, стандартизировать его по соли магния или кальция.

  - Титрование пробы: Провести титрование пробы водопроводной или природной воды в присутствии индикатора (эрioхром черный Т или кислотный хром темно-синий).

  - Расчет: Рассчитать общую жесткость в градусах жесткости (°Ж) и в ммоль/л.

  - Сравнение с нормой: Сравнить полученный результат с требованиями СанПиН для питьевой воды или нормами для сброса сточных вод.

- Практический выход/Продукт: Протокол анализа с расчетом жесткости и выводом о пригодности воды для хозяйственно-питьевых или технических целей.

- Связь с ПК: ПК 1.1., ПК 1.4.

#### Проект 5: «Применение инструментальных методов для анализа реального объекта (спектрофотометрия, pH-метрия)»

- Тематика: Введение в инструментальные методы анализа. Формирование понимания принципов и преимуществ физико-химических методов.

- Цель: Освоить базовые навыки работы на современном аналитическом оборудовании.

- Задачи (на выбор или комбинация):

  - Вариант А (Спектрофотометрия): Построить градуировочный график и определить концентрацию иона Fe³⁺ (или другого окрашенного иона) в растворе. Сравнить чувствительность с качественными реакциями.

  - Вариант Б (pH-метрия): Провести кислотно-основное титрование с использованием pH-метра вместо индикатора. Построить кривую титрования, определить точку эквивалентности. Сравнить точность с визуальным методом.

  - Вариант В (Кондуктометрия): Оценить минерализацию (солесодержание) различных проб воды (дистиллированная, водопроводная, минеральная).

- Практический выход/Продукт: Отчет с графиками, таблицами данных, расчетами и выводами о возможностях инструментального метода.

- Связь с ПК: Все ПК, так как инструментальные методы – основа современной аналитической лаборатории.

#### Проект 6: «Сравнительный анализ лекарственного препарата разными методами (например, определение ацетилсалициловой кислоты в таблетках)»

- Тематика: Сравнительная характеристика методов анализа. Моделирование фармакопейного контроля.

- Цель: Сравнить точность, трудоемкость и применимость двух методов анализа одного и того же вещества в готовом продукте.

- Задачи:

  - Выбор объекта: Таблетки аспирина (ацетилсалициловая кислота).

  - Метод 1 (Титрование): Провести алкалиметрическое титрование раствором щелочи после растворения растертой таблетки.

  - Метод 2 (Спектрофотометрия): Провести количественное определение по поглощению УФ-излучения раствором таблетки.

  - Сравнение результатов: Рассчитать содержание действующего вещества в одной таблетке каждым методом. Сравнить результаты между собой и с заявленной на упаковке дозой.

  - Анализ методов: Оценить достоинства и недостатки каждого метода (скорость, стоимость, необходимое оборудование, точность).

- Практический выход/Продукт: Сравнительная таблица с результатами, расчетами и аналитическим выводом о целесообразности применения каждого метода в условиях контроля качества.

- Связь с ПК: ПК 1.3. (контроль готовой продукции – лекарств).

### Ключевой акцент проектов по ОП.02 «Аналитическая химия» для лаборанта:

- Стандартизация и воспроизводимость: Обязательное проведение серии параллельных определений, статистическая обработка данных, оценка погрешности.

- Строгое соблюдение методик: Формирование привычки работать строго по инструкции (как по ГОСТ или ТУ).

- Ведение лабораторного журнала: Оформление результатов в установленной форме, с обязательной записью первичных данных (весов, объемов, наблюдений).

- Работа с химической посудой и оборудованием: Освоение техники точного взвешивания, измерения объемов мерной посудой, титрования, фильтрования.

Эти проекты заложат фундамент аналитического мышления и практических навыков, без которых невозможна работа лаборанта в любой контрольно-аналитической лаборатории.